Звіт

До лабораторної роботи № 1

Студентки 2 курсу групи ІВТ ПФ Пелешок Богдани

Тема: Характеристики та параметри біполярного транзистора

Варіант 3

Хід роботи

- Побудова вхідної характеристики

Схема:

Вхідна ВАХ транзистора:

Ib=f(Ube)

Ib0 = 50 mA

Ube = 1.4019 V

2. Побудова статичної прохідної характеристики біполярного транзистора

Ik=f(Ube)

Uke = 1.4019 V

Ik0 = 0.7738 A

3. Побудова динамічної прохідної характеристики біполярного транзистора

Rk=(Ek-Uke)/Ik0=15.507 Ohm

(Ek = 20V )

Схема:

4. Побудова сімейства вихідних характеристик біполярного транзистора

5. Визначення h-параметрів біполярного транзистора

Вхідний опір, h11 - опір транзистора вхідного змінному струмві при короткому замиканні на виході. Зміна вхідного струму є результатом зміни вхідної напруги, без впливу зворотного зв'язку від вихідної напруги.

Коефіцієнт передачі струму (коефіцієнт посилення по струму), h21 - безрозмірна величина, що показує посилення змінного струму при нульовому опорі навантаження. Вихідний струм залежить тільки від вхідного струму без впливу вихідної напруги.

Вихідна провідність, h22 - внутрішня провідність для змінного струму між вихідними затискачами. Вихідний струм змінюється під впливом вихідної напруги.

1) h11e=dUbe/dIb

За нахилом вхідної ВАХ    Ib=f(Ube)

h11e  = dx/dy = 1/(dy/dx)= 35,71 Ohm – вхідний опір транзистора

2) h22e=dIk/dUke – вихідна провідність

З нахилу вихідної характеристики (для кривих Ib = 50mA та Ib = 53.44mA)

Uke = 1.514V - 1.4019V =0.1121 V

Ik = 0.7738A – 0.7392A = 0.0346 A

h22e=Ik/Uke =0.3086 [мкСм]

3) h21e=dIk/dIb

З п.2):   Ik = 0.7738A – 0.7392A = 0.0346 A, Ib = 3.44 mA,

h21e=Ik/Ib = 99.23

6. Визначення частотної залежності струму колектора

Схема:

F: 0-10 MHz

Ik=f(F):

Phase=f(F):

F: 0-1 GHz

Ik=f(F):

Phase=f(F):

7. Дослідження впливу температури на струм колектора

Ik=f(Temp), 0 - 100 0С

Отже бачимо, що струм колектора Ik лінійо зростає зі збільшенням температури.

Висновок:

У даній лабораторній роботі було визначено характеристики біполярного npn транзистора 2N3903.

Побудовано статичні та динамічні прохідні характеристики транзистора, для заданих у варіанті режимних складових характеристик визначено інші: Ub= 1.4019 V,  Ik= 0.7738 A

Визначено h-параметри:

h11 =  35,71 Ohm

h22 =0.3086 [мкСм]

h21 = 99.23

З h-параметрів можемо зробити висновок, що даний транзистор є непоганим підсилювачем струму(параметр h21)

Побудованно АЧХ та ФЧХ транзистора, побудовано графік залежності струму колектора від температури Ik=f(T), з якого видно, що Ik лінійно зростає зі збільшенням T. Це є наслідком збільшення теплового руху частинок.

Контрольні запитання

- Чому при побудові вхідних та прохідних характеристик (п.1 та 2) напруга U задається починаючи з 0.5-0.6 В, а не з нуля?

Тому , що транзистор має певну напругу відкривання (близько 0.68 V в даному транзисторі) , при прикладанні нижчої за яку базовий струм транзистора буде близький до нуля.

- Чим будуть відрізнятися статичні вхідні характеристики для різних значень напруги Uke ?

Зі збільшенням значення Uke  вхідні характеристики будуть зсуватись вправо від осі ординат:

Uke = 7V

Uke = 8V

Uke = 9V

- Чи залежатиме початок ділянки насичення на динамічній прохідній характеристиці від величини опору Rk? Як саме?

Чим більший опір, ввімкнений послідовно до колектора, тим при менших значеннях напруги Ube починається ділянка насичення та тим більше буде крутість прохідної характеристики.

(R=13.507Ом  , R=15.507Ом  , R=17.507Ом  )

- Якої величини слід очікувати колекторну напругу Uke у режимі насичення?

В режимі насичення крутість прохідної характеристики буде нуль, що означає відсутність керуючої дії базово-емітерною напруги. В даній в роботі схемі, колекторна напруга постійна і дорівнює напрузі джерела V2.

- Намалюйте типову вихідну характеристику (графік у п. 4) для схеми СЕ. З яких ділянок вона складається?

Вихідна характеристика складається з таких ділянок: при малих значеннях Uke    - прямолінійна ділянка, далі – робоча частина (де криві мають помітних нахил – його величина є вхідним диференціальним опором, зі збільшенням базового струму його величина зменшується) при певній (максимальній) величині базового струму настає режим насичення – крива на графіку сімейства вихідних характеристик перетворюється на пряму – колекторний перехід відкривається.

- Як можна по сімейству вихідних характеристик визначити параметри h21 та h22 в околі робочої точки?

Ці параметри визначаються з нахилу вихідних характеристик:

h22e=Ik/Uke – вихідна провідність

h21e=Ik/Ib

- Як має впливати підвищення температури на хід вихідної характеристики?

Вихідна характеристика буде зсуватись вгору зі збільшенням температури, режим насичення буде досягатись при менших значеннях Ib

- Як можна визначити напругу Ube та струм Ik транзистора, якщо задані Uke та Ib?

На графіку сімейства вихідних характеристик транзистора треба провести пряму Uke= const, її перетин з кривою вих. хар.-ки для заданого Ib  дає відповідний струм колектора Ik . Відповідне значення Ube  можна знайти так: на графіку вхідної  характеристики транзистора для заданного Uke  обрати точку із заданим в умові Ib , абсциса цієї точки дасть шукане значення Ube.

- Як можна визначити граничну частоту транзистора? В якому режимі гранична частота буде вище — в статичному чи динамічному?

Граничну частоту транзистора можна визначити, якщо на графіку Ik=f(F) провести пряму y= Ik(max) / , абсциса точки перетину цієї прямої з даним графіком і буде граничною частотою.