Лабораторна робота №1

Грохольського Владислава

LS302 Вхідна характеристика:

Uбе = 0.585 В, що насправді є завеликим значенням для реальної схеми, але результат в моделюванні буде задовільним тож нехай лишається. (можна натиснути на зняття струму колектора та виявиться, що він більший 5 мА, чого в реальном житті бути не повинно за даташитом)

Вихідна характеристика:

Провели через робочу точку та точку перетину з прямою Ic=f(Uce), при Ib=29.74мкА,

Маємо рівняння прямої навантаження:

По графіку функції знайдемо напругу джерела живлення та опір колектора.

З вхідних характеристик – амплітуда вхідного сигналу =10мВ, амплітуда змінного струму – 6.19мкА.

А робоча точка за струмом бази Іб = 26.5мкА.

За напругою Uce = 5В, для цієї напруги з графіку сила колекторного струму

Іс = (f(x=5))=-5*0.0038+0.0372=0.0182 A

Тобто робоча точка за колектором= 18.2мА.

Знову ж таки завеликий, в житті б перераховувалось, тут лишимо.

Е=9.79 В – з прямої навантаження чк 0.0372/0.0038=9.79

Rк=261 Ом – як Е/Іс=9.79/18.2 Ом

Зберемо доступ навантаження до бази транзистора для виставлення робочої точки.

Резистор в колі бази створює падіння напруг =Е- Uбе=9.79-0.585=9.205 В

Знаємо струм бази робочої точки Іб = 26.5мкА.

Тож опір в колі бази рівний

Rb = 9.205/26.5е-6=347.36 кОм.

Та з графіка, що зустрічався раніше можна побачити амплітуду вихідного сигналу=0.25В.

Також із вихідних характеристик дивимось на потужність, що споживається транзистором Р=5В*0.0182 A=91мВт, за даташитом максимальна потужність, що може розсіюватись – 250 мВт розрахункове значення менше.

Зберемо перевіримо:

Подаємо на вхід амплітуду 5мВ, бо на вхідних характеристиках обирали діапазон 10мВ для позитивної та негативної складової сигналу по 5мВ кожна.

На виході маємо амплітуду 0.27В, що близько до розрахункового по графікам.

Розрахуємо h-параметри:

h21e=dIk /dIb=2.356е-3/6.19е-6=380.6

h22e=dIk /dUke=342е-6/0.5=6.84е-4 См

h11e=dUbe/dIb=10е-3/6.2е-6=1613

Розрахуємо теоретично коефіцієнт підсилення за напругою

Ку=-(380.6/1613)*(261/(1+6.84е-4*261))=52.25

По результатам експерименту – Ку=54.

Висновок: Було проведено лабораторну роботу по визначенню h-параметрів та побудові підсилювача на одному транзисторному каскаді. Було обрано завелике значення напруги база-емітер на початку, а відповідно і струму бази робочої точки, що потім призвело до того, що ми брали завелике значення колекторної сили струму, але як було сказано раніше, в модуляції нічого страшного(не велике перевищення), в житті перераховували б.

Максимальну потужність не перевищено, розраховано теоретично коефіцієнт підсилення, що відрізняється від експериментального трохи менше ніж на 2, тож значення задовільні, робота виконана чудово.