Звіт

До лабораторної роботи № 2

Студентки 2 курсу групи ІВТ ПФ Пелешок Богдани

Тема:  Дослідження RC-підсилювача

Варіант 3

Хід роботи

Задані параметри (та обраховані в ході л.р.1 для даного транзистора):

Uke0=8V                               h11e = 35.71 Ohm

Ube0 = 1.4019 V                     h22e = 0.3086 1/Ohm

Ek= 20V                                 h21e = 99.23

Ik0=0.7738 A                          fn = 500 Hz

Ibo= 50 mA                             n = 6.28 (коефіцієнт запасу)

Rn=15 Ohm

(при  RRe = 10 Ohm:  Rk=4.8 Ohm, тому залишаємо)

Розраховані параметри:

Rk= 4.8 Ohm,     Rn=24 Ohm             Rbx=13.85 Ohm

Iпод= 196.7 mA                                    Cp1=22.98 F

URb2= 9.4 V                                         Cp2= 27.4 F

Rb1= 41.99 Ohm

Rb2=49.01 Ohm

Rb=22.61 Ohm

Ce= 5.56 mF

Rk1= 4.56 Ohm

k0= 5.26

Схема підсилювача:

- Амплітудно-частотна характеристика  підсилювача

2. Фазово-частотна характеристика

Визначення граничних частот:

Umax=44.223 mV

0.707* Umax=31.265 mV

Верхня гранична частота:  fв = 911.04 Hz

Нижня:  fн =15.93 Hz

- АЧХ для кількох різних значень опору навантаження (5, 15, 25 Ohm): зі збільшенням опору навантаження збільшується коефіцієнт підсилення.

4. АЧХ підсилювача  для схеми без емітерної ємності

Umax= 930.42 kV

0.707* Umax=657.8 mV

Граничні частоти в цьому випадку:

Нижня гранична частота: fн =340.44 Hz

Верхня:  fв = 137.26 MHz

Таким чином, смуга пропускання розширилась.

5. Корекція за допомогою індуктивності

L=Rk/2fв = 0.84 mH – значення, необхідне для оптимальної корекції

(В області високих частот сильне зниження коефіцієнта підсилення пов’язане із зменшенням повного опору навантаження внаслідок шунтуючої дії паразитної ємності, повний опір якої сильно спадає з частотою. Для виправлення цієї ситуації застосовують індуктивність, тому що її повний опір зростає з частотою в області високих частот)

L=84 H – випадок недокорекції: індуктивність трохи вплинула на вигляд АЧХ та граничні частоти підсилювача.

L=0.84 mH- оптимальна корекція: значення верхньої граничної частоти помітно збільшилось, ділянка частот, в межах якої підсилення максимальне (або дуже близьке до максимального), розширилась.

L=8.4 mH- перекорекція: на частоті, близькій до fверхн. гран.  за відсутності корекції, спостерігається підсилення сигналу – це пов’язане з тим, що при індуктивностях, більших за оптимальне значення, характер контуру поступово стає коливним.