Лабораторна робота №2

Грохольського Владислава

Схема з попередньої лабораторної:

Фазова та амплітудна характеристики для цієї схеми:

Максимальне значення підсиленого сигналу -245.78мВ, смуга пропускання – зменшення у корінь з двох разів від 173.8мВ.

За частотами смуга пропускання виявилась

Від 93 Герц до 1,35 Мега Герц. Поворот фази у середній частині -180 градусів, тобто коефіцієнт менший нуля та протифаза вихідного відносно вхідного.

Зробимо характеристики з присутнім опором 1)0,1Rc   2)Rc та 3)10Rc 4)без навантаження(для порівняння)

1)

Смуга пропускання – 644 Герц - 1,9 Мега Герц.

Підсилення до  25, 8 мВ

2)

Смуга пропускання – 447 Герц – 1,58 Мега Герц.

Підсилення до 131 мВ

3)

Смуга пропускання – 116,5 Герц – 1,37 Мега Герц.

Підсилення до 226 мВ

4)

Смуга пропускання – 93 Герц – 1,35 Мега Герц.

Підсилення до 245.78 мВ

Висновок з отриманих даних: при збільшенні опору навантаження зменшується верхня та нижня граничні частоти прямуючи до таких без опору навантаження. Так само з підсиленням – збільшується до значень без опору навантаження.

Це пояснюється тим, що для змінних складових опором навантаження є паралельне підключення опору колектора та навантаження і хоча по теорії при паралельному підключені напруга на резисторах однакова, та коли опір генератора менший або навіть рівний опору колектора, то загальний опір навантаження для сигналу зменшується, що призводить до зміни рівняння прямої навантаження(1/Рн||Рк), її нахил, збільшується, бо паралельний опір менший за опір окремих елементів та 1/Рн||Рк збільшується нахил стає крутішим, менша амплітуда на виході.

Вплив розділової ємності на частотні характеристики підсилювача.

Зробимо характеристики з присутньою вхідною ємністю

1) 1нФ 2) 200нФ 3)1мкФ 4) 200мкФ 5) 1мФ 6)без ємності

1)

Смуга пропускання – 70,3 кіло Герц – 1,78 Мега Герц. Підсилення до 175,8 мВ.

2)

Смуга пропускання – 185,6 Герц – 1,35 Мега Герц. Підсилення до 223.1 мВ.

3)

Смуга пропускання – 92,3 Герц – 1,35 Мега Герц. Підсилення до 223.1 мВ.

4)

Смуга пропускання – 1 Герц – 1,35 Мега Герц. Підсилення до 223.1 мВ.

5)

Смуга пропускання – 1 Герц – 1,35 Мега Герц. Підсилення до 223.1 мВ.

Висновок з отриманих даних: Розділова ємність впливає лише на нижню граничну частоту утворюючи RC фільтр верхніх частот з вхідним опором транзистора, якби підсилювач складався з транзистора та подільника напруги, то опором було паралельне підключення опору бази, що характеризує напругу база-емітер та вхідного опору навантаження. Також додам, що верхню граничну частоту задає сам транзистор(його внутрішні ємності, пов’язані з інертністю) та паразитна ємність схеми.