Звіт

До лабораторної роботи № 3

Студентки 2 курсу групи ІВТ ПФ Пелешок Богдани

Тема:  Дослідження автогенератора

Варіант 3

Хід роботи

Задані параметри (та обраховані в ході л.р.1 та 2 для даного транзистора):

Uke0=8V                               h11e = 35.71 Ohm

Ube0 = 1.4019 V                     h22e = 0.3086 1/Ohm

Ek= 20V                                 h21e = 99.23

Ik0=0.7738 A                          fn = 500 Hz

Ibo= 50 mA                             n = 6.28 (коефіцієнт запасу)

Rn=15 Ohm

Rk= 4.8 Ohm,     Rn=24 Ohm             Rbx=13.85 Ohm

Iпод= 196.7 mA                                    Cp1=22.98 F

URb2= 9.4 V                                         Cp2= 27.4 F

Rb1= 41.99 Ohm

Rb2=49.01 Ohm

Rb=22.61 Ohm

Ce= 5.56 mF

Rk1= 4.56 Ohm

k0= 5.26

- Схема:

2.  Схема фазовообертальне кола (Як коло зворотного зв’язку застосовується)

Розрахували теоретично та визначити шляхом моделювання (AC Analysis) граничну частоту фільтра. Розрахували, на якій частоті буде самозбуджуватися автогенератор із 3 та 4 такими ланками в колі зворотного зв’язку.

Коефіцієнт передачі RC комірки: β=11+(ωRC)2

Поворот фази RC-комірки: φ=-arctg(ωRC)

a) Якщо комірок 3, то для забезпечення позитивного зворотного зв’язку кожна повинна зсувати сигнал за фазою на π/3.

Отже φ=π/3 => 3=ωRC => ω=3/RC це і є умовою для використання 3-ох комірок. Підставляємо параметри враховуючи ці умови:

Частота 510Hz тому, що вона лежить в смузі частот коли транзистор інвертує сигнал на π.

З ФЧХ дійсно видно, що на частоті близько 10 kHz є зсув фаз близько 60°

β≈0.5

б) для 4-ох комірок:

Якщо комірок 4, то для забезпечення позитивного зворотного зв’язку кожна повинна зсувати сигнал за фазою на π/4.

Отже φ=π/4 => 1=ωRC => ω=1/RC це і є умовою для використання 4-ох комірок. Підставляємо параметри враховуючи ці умови:

Дійсно видно, що на 510 Гц фаза інвертується на π/4.

β≈0,705

3.Зібрали схему RC-автогенератора. Провесли аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналу на колекторі транзистора. Шляхом зміни R та C в кожній ланці таким чином, щоб гранична частота не змінювалася, забезпечили самозбудження автогенератора. Визначили шляхом моделювання (Transient Analysis) частоту автоколивань, інкремент їхнього зростання та амплітуду встановлених коливань.

З часової залежності бачимо, що амплітуда встановлених коливань – 150 В, період яких становить 17.8 мс.

4. Повторити п.3 для випадку 4 ланок у фазовообертальному колі.

Результат аналізу – дійсно встановлюються автоколивання.

5. Зібрати схему. Провести аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналу на колекторі транзистора. Шляхом зміни амплітуди джерела ЕРС V3 та ємності розв’язки С2 отримати режими наявності та відсутності вимушеної синхронізації. Визначити мінімальне (порогове) значення амплітуди джерела ЕРС V3, при якому відбувається вимушена синхронізація.

По шкалі  часу видно, що частота зросла на порядок відповідно до частоти синхронізуючого джерела.

Гранична амплітуда синхронізації близько 1.9В

6. Зібрати схему. Провести аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналів на колекторах транзисторів. Змінюючи ємність зв’язку С3, отримати режими сильного та слабкого взаємного зв’язку.

C = 100mkF

7. Зменшуючи інкремент автоколивань (цього можна досягти шляхом зміни R та C в кожній ланці зворотного зв’язку відповідного генератора таким чином, щоб гранична частота не змінювалася) у автогенераторі, що встановлював свою частоту в режимі сильного взаємного зв’язку в п.6, добитися, щоб свою частоту встановлював інший автогенератор.

Висновки:

За допомогою моделювання були встановлені частоти самозбудження автогенератору для 3 і 4 RC-ланок у колі зворотного зв’язку . Для досліджуваного автогенератора період автоколивань становить 17,8 нс.

Досліджено конкуренції мод від двох генераторів з різною кількістю фазообертальних комірок у випадках слабкого і сильного зв’язку. У випадку сильного зв’язку спостерігалось нав’язвання генерації генератором, що має у своєму фазообертальному колі 4 комірки.

Визначили, що гранична амплітуда синхронізації близько 1.9В

Досліджено конкуренції мод від двох генераторів з різною кількістю фазообертальних комірок у випадках слабкого і сильного зв’язку. У випадку сильного зв’язку спостерігалось нав’язвання генерації генератором, що має у своєму фазообертальному колі 4 комірки.