Звіт

До лабораторної роботи № 4

Студентки 2 курсу групи ІВТ ПФ Пелешок Богдани

Тема:  Схеми на  операційних підсилювачах

Хід роботи

- Обрали R2=3кОм, R2=1кОм , щоб Ki = –R2/R1 =3 .

Провели аналіз часових залежностей. Після цього зміною співвідношення R2/R1 збільшували коефіцієнт підсилення доти, доки не перестане виконуватися формула Ki = –R2/R1. Порівняли оцінений таким чином коефіцієнт підсилення із заданим значенням.

Змінили R2 з 3kOhm на 10 kOhm

В іншому масштабі

Коеф.підсилення, який ми отримали менший за данний. Починаючи з деякого значення він перестав зростати.

2. Повернулися до початкового коефіцієнта підсилення. Провели аналіз частотних характеристик. Визначили верхню граничну частоту та порівняли її із заданим значенням

Fгр= 372,7 кГц

Теоретичне значення частоти Ft=1,6 МГц

3. Повторити пункти 1-2 для неінверсного увімкнення ОП

А)

Змінили R2 з 3kOhm на 12 kOhm

В)

Fгр= 18 МГц

Теоретичне значення частоти Ft=1,6 МГц

4. Зібрали схему Фур’є-синтезу . Провели аналіз часових залежностей для 2-5 спектральних складових прямокутного імпульсу та порівняли форму сигналів, що отримуються на виході

Для трьох:

Для п’яти:

5. Зібрали схему дослідження компаратора. Провели аналіз часових залежностей і визначили верхній та нижній рівні вихідного сигналу.

UН = 1.76*10-270 В

UВ = 4,65 В

6. Зменшили амплітуду вхідного джерела до значень порядку 1 мкВ, і оцінили таким чином власний коефіцієнт підсилення ОП, на базі якого побудовано компаратор.

UН = -10.4*10-130 В

UВ = 2,65*10-3  В

Отримали коефіцієнт підсилення K = 261152 тоді як теоретичне значення KТ = 200000

Висновки:

В ході лабораторної роботи було досліджено роботу операційних підсилювачів.

У першому завданні ми провели аналіз часових залежностей. Після цього зміною співвідношення R2/R1 збільшували коефіцієнт підсилення доти, доки не перестане виконуватися формула (1). Порівняли оцінений таким чином коефіцієнт підсилення із заданим значенням. Коеф.підсилення, який ми отримали менший за данний. Починаючи з деякого значення він перестав зростати.

У другому завданні повернулися до початкового коефіцієнта підсилення. Провели аналіз частотних характеристик. Визначити верхню граничну частоту та порівняли її із заданим значенням. Fгр= 372,7 кГц. Теоретичне значення частоти Ft=1,6 МГц

У третьому завданні повторили пункти 1-2 для неінверсного увімкнення ОП. Fгр= 18 MГц. Теоретичне значення частоти Ft=1,6 МГц

У четвертому завданні зібрали схему Фур’є-синтезу . Провели аналіз часових залежностей для 2-5 спектральних складових прямокутного імпульсу та порівняли форму сигналів, що отримуються на виході.

У п’ятому завданні  зібрали схему дослідження компаратора . Застосували модель ОП COMPARATOR_VIRTUAL з бібліотеки ANALOG. Провели аналіз часових залежностей  і визначили верхній та нижній рівні вихідного сигналу

UН = 1.76*10-270 В

UВ = 4,65 В

У шостому завданні зменшили амплітуду вхідного джерела до значень порядку 1 мкВ, і оцінили таким чином власний коефіцієнт підсилення ОП, на базі якого побудовано компаратор. Порівняли отримане значення із заданим (Gain у властивостях моделі компаратора). Отримали коефіцієнт підсилення K = 261152 тоді як теоретичне значення KТ = 200000