Лабораторна робота №1

Підсилювач змінної напруги на біполярному транзисторі за схемою спільний емітер

Студента ІІ-го курсу

ПФНКТ-1

Думіка Андрія

Завдання:

- Створити електричну схеми біполярного транзистора зі спільним емітером, підібрати параметри джерел живлення

- Побудувати вхідну ВАХ

- Побудувати вихідну ВАХ

- Розрахувати h-параметри

- Створити схему пыдсилювача на біполярному транзисторі

- Розрахувати значення опорів,ємності та джерел напруг

- Визначити коефіцієнт підсилення

Хід роботи

- Побудовано схему транзистора SST4403(pnp) зі  спільним емітером. За документацією вибрана робоча точка за входом: Uin=-720mV, Iin=-0.5mA

- Побудовано вхідну ВАХ

- Вибрана робоча точка за виходом, враховуючу максимальні напруги та струми, і значення коефіцієнта підсилення в залежності від струму колектора: Uin=-4V, Iin=-65mA

- Побудовані вихідні ВАХ

- Користуючись маркерами, та знаючи струм бази для кожної гілки вихідних ВАХ знайдено h-параметри:

H11е=57 Ом –вхідний опір

H21е=91-коефіцієнт підсилення за струмом

H22е=2.7е-3 Ом-1-вихідна провідність

- Побудована схема підсилювача; знаючи параметри вхідного та вихідного кіл, розраховано значення опорів: Rk=15.1 Om, Rb=1,5 kOm.  Розраховано значення необхідної розділової ємності: 10е-6 Ф

- Побудовано напругу на вході та на виході транзистора

- Користуючись маркерами знайдено коефіцієнт підсилення за напругою:

Ku=-48e-3/2e-3 = -24

- Порівняємо з коефіцієнтом обчисленим через h-параметри:  Ku  = - (H21  / H11)*(Rн/(1+ H22 *Rн))= -30.5

Висновки: в даній лабораторній роботі було досліджено схему транзистора зі спільним емітером та підсилювача на ньому в середовищі LTspice, на прикладі транзистора SST4403  типу pnp. Враховуючи тип транзистора, полярність джерел напруги та струму було змінено(всі величини відємні), цим пояснюється перевернуті вхідні та вихідні ВАХ. Розраховано, що коефіцієнт підсилення за напргуою транзистора в даній схемі складає -30.5, вхідний опір 57 Ом, вихідна провідність 2.7е-3 Ом-1.  Коефіцієнт підсилення змінної складової синусоїди підсилювача на транзисторі складає -24. Результати вимірів і розрахункові близькі, але розрахований коефіцієнт більше. Можна пояснити тим, що недостатньо точно вибрані номінали резисторів та конденсатора в схемі підсилювача.

И ві

Г