Лабораторна робота №1

студент 3 курсу, групи НФНЕ

Желудков Артемій Вікторович

«Моделювання узгодженого фільтра за допомогою програми Simulink»

Мета роботи: навчитись моделювати перетворення сигналів із дискретним часом у лінійних системах засобами Simulink та дослідити перетворення форми сигналу при узгодженій фільтрації.

Завдання:

1) Встановити MatLab, запустити Simulink та створити новий проект.

2) Зібрати просту схему для передачі бітів.

3) Побудувати модель узгодженого фільтра.

4) Пояснити зміни сигналу реєструючи осцилографом при проходженні крізь узгоджений фільтр.

5) Вказати приблизну величину відношення сигнал/шум, при якій детектор починає давати імовірність помилки 5%.

Завдання №1, 2

Завдання №3

Завдання №4

Звичайний сигнал, проходить генерація прямокутних імпульсів у випадковому порядку з нормальним розподілом.

Перетворення сигналу у біполярні значення з підсиленням сигналу.

Підвищуємо частоту дискретизації.

За допомогою дискретного фільтра реалізуємо манчестерське кодування, задаючи імпульсну характеристику.

Виконуємо декодування прийнятого сигналу.

Проводимо зниження дискретизації сигналу

Формуємо отриманий сигнал в зворотньому порядку.

Сигнал із затримкою який подається на другий вхід блоку для виміру бітової помилки.

Завдання №5

Практично було виявлено відношення сигнал/шум, при якій детектор показує ймовірність помилки 5% - діапазон від - 6dB до -7 dB.

Висновок: на лабораторній роботі були отримані навики моделювання схем для перетворення сигналів та досліджено їх перетворення форми сигналу при узгодженій фільтрації.  Знайдено приблизні значення відношення сигнал/шум для отримання 1-3 помилок за 20 відліках часу роботи моделі = -8dB, також приблизно знайдено для отримання похибки 5% = -6dB. Формуючі фільтри створюють затримку, які виникають під час фільтрації при порівнянні сигналів, тому сигнал на виході трохи здвинутий порівняно з сигналом на вході.

Звідки немонотоність сигналу? – розглядаючи сигнал який виходить з генератора видно зміну напруги від 0В до 1В з деяким періодом, це відбувається через систему кодування. Спочатку 1(цілий біт) ми кодуємо високою напругою, а 0 низькою. Манчестерським кодуванням біт кодується за допомогою зміни сигналу в часі половини біта, 0 кодується в першій половині низькою напругою, в другій – високою, 1 кодується навпаки. Тому у нас виходить немонотонне спадання сигналу.

Для чого підвищення дискретизації сигналу? – ми підвищуємо частоту дискретизації для виділення сигналу, а точніше бітів, які генеруються в конкретний момент часу для коректного манчестерського кодування.

Звідки утворюється ступінчастість сигналу при його декодуванні? – при декодуванні сигналу застосовується найпростіший вид апроксимації – ступінчастий. Його суть в дискретизації по часу гармонічної напруги з деяким кроком і в інтервалі розділяючи два сусідніх момента часу заміняють синусоїду напругою постійного струму, тобто сходинкою, висота якої буде рівна напрузі в даний момент часу.