Звіт до лабораторної роботи №2

Власенко Анастасії

“Використання перетворення Фур’є для обробки експериментальних даних”

1) Завантажити одержані від викладача дані у середовище Google Colab та зчитати їх

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import cv2

im = cv2.imread("261F1_CO.TIF", 0)

plt.imshow(im,"gray")

2) Використовуючи функцію бібліотеки numpy numpy.fft.fft2 одержати 2вимірне фур’є перетворення

imf = np.fft.fft2(im)

plt.imshow(np.log(1+np.abs(imf)),"gray")

3) Використовуючи функцію numpy.fft.fftshift(), зсунути спектр, таким чином, щоб нульові частоти знаходились по центру

4) Використовуючи просторовий фільтр з заданими параметрами провести фільтрацію просторових гармонік у певному діапазоні частот

from math import sqrt

def d(first,sec) :

return sqrt((first[0] - sec[0])**2+(first[1] - sec[1])**2)

def High(img,radius,q,w):

x = np.ones(img[:2])

r,c = img[:2]

center = (q,w)

for i in range(c):

for j in range(r):

if d((j,i),center) > radius:

x[j,i] = 0

return x

def Low(img,radius,q,w):

x = np.zeros(img[:2])

r,c = img[:2]

center = (q,w)

for i in range(c):

for j in range(r):

if d((j,i),center) > radius:

x[j,i] = 1

return x

imfc1 = High(imfc.shape,40,90,110)*imfc

plt.imshow(np.log(1+np.abs(imfc1)),"gray")

5) Провести зворотній зсув та зворотне перетворення частот, одержати зображення

inverse = np.fft.ifftshift(imfc1)

inverse_c = np.fft.ifft2(inverse)

plt.imshow(np.abs(inverse_c),"gray")

Висновок: було ознайомлено з можливостями швидкого перетворення Фур'є для обробки зображень одержаних за допомогою просвічуючого електронного мікроскопа.