- P-n перехід. Енергетична зонна діаграма і характеристики.

2. Ефект Нернста-Еттінгсгаузена

Ефект Нернста-Еттінгсгаузена, або поперечний ефект Нернста-Еттінсгаузена, - термомагнітний ефект, що спостерігається при поміщенні напівпровідника, в якому є градієнт температури, в магнітне поле.

Сенс ефекту полягає в тому, що в напівпровіднику з'являється електричне поле Е, перпендикулярне до вектору градієнта температур T  і вектору магнітної індукції В, тобто в напрямку вектора [T B].

Якщо градієнт температури спрямований уздовж осі X, а магнітна індукція - уздовж Z, то електричне поле паралельно уздовж осі Y. Тому між точками a і b виникає різниця електричних потенціалів u. Величину напруженості електричного поля Ey можна виразити формулою:

Ey= ud=q⊥B≈dTdx

де q⊥ - так звана постійна Нернста-Еттінгсгаузена, яка залежить від властивостей напівпровідника і приймає як позитивні, так і негативні значення.

Наприклад, в Німеччині з питомим опором ~ 1 Ом/см при кімнатній температурі, при B~103Гс і dT/dx~102К/см спостерігається електричне поле Ey~10-2 В/см. Значення постійної, а отже, і Ey сильно залежать від температури зразка і від магнітного поля, і при зміні цих величин можуть навіть змінювати знак.

Поперечний ефект Нернста-Еттінгсгаузена виникає з тієї ж причини, що і ефект Холла, тобто в результаті відхилення потоку заряджених частинок силою Лоренца. Однак різниця полягає в тому, що при ефекті Холла спрямований потік частинок виникає в результаті їх дрейфу в електричному полі, а в даному випадку - в результаті дифузії. Істотною відмінністю є також той факт, що на відміну від постійної Холла знак не залежить від знака носіїв заряду. Дійсно, при дрейфі в електричному полі зміна знака заряду призводить до зміни напрямку дрейфу, що і дає зміна знака поля Холла. В даному ж випадку потік дифузії завжди спрямований від нагрітого кінця зразка до холодного, незалежно від знака заряду частинок. Тому напрямки сили Лоренца для позитивних і негативних частинок взаємно протилежні, проте напрямок потоків електричного заряду в обох випадках один і той же.

3. Омічний контакт

Омічний контакт — це контакт між металом і напівпровідником або двома напівпровідниками, що характеризується симетричною лінійною вольт-амперною характеристикою.

Омічні контакти мають велике значення у напівпровідниковій технології, оскільки вони застосовуються для підведення струму до діодів і транзисторів.

Теоретичні і експериментальні залежності питомого опору контактів від 1/ND .

Омічні контакти з малою висотою бар’єру (а) і високим ступенем легування (б).

Питомий опір при нульовому зміщенні вважається найбільш важливою характеристикою контакту:

У контакті метал-напівпровідник з низьким рівнем легування домінує термоелектронна компонента струму:

Rc= kqA*TexpqφBnkT.

У контакті метал-напівпровідник з більш високим рівнем легування домінує тунельна компонента струму:

А також:

Отже бачимо, що в тунельній області питомий опір контакту експоненційно залежить від