Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Факультет Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем

ЗВІТ ДО ВИКОНАНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

“Моделювання узгодженого фільтра за допомогою програми Simulink”

Виконав: студент 3-го курсу Факультету Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем, спеціальності Нанофізика та наноелектроніка

Литвенюк Євгеній

Київ 2021

Мета роботи: навчитись моделювати перетворення сигналів із дискретним часом у лінійних системах засобами Simulink та дослідити перетворення форми сигналу при узгодженій фільтрації.

Хід роботи

В даній роботі організована симуляція роботи узгодженого фільтра у програмі Simulink сімейства MatLab. Фінальна схема представлена на Рис. 1:

Рис. 1: Блок-схема узгодженого фільтра із врахуванням Гаусівського шуму

- Джерелом сигналу є ганератор цифрового сигналу “Bernouli Binary Generator”, сигнал з якого був перетворений у біполярний.

Рис. 2: Перетворювач у біполярний сигнал.

Рис. 3: Порівняння вхідного і біполярного сигналів

- Далі сигнал було підсилено у 2,5 раза та збільшено його частоту дискретизації у 8 раз, після чого сигнал пропустили через формуючий фільтр, параметри якого налаштовані на формування манчестерського кодування.

Рис. 4: Елементи підсилення із формуючим фільтром

а)							б)

Рис. 5: а) – сигнал з підвищеною частотою дискретизації; б) – реалізація манчестерського кодування.

Манчестерське кодування вирішує проблему синхронізації вихідного і прийнятого сигналів. У манчестерському коді кожен часовий інтервал передачі одного біта ділиться на два рівні періоди. Біт зі значенням 1 кодується високим рівнем напруги в першій половині інтервалу і низьким – у другій половині, а нульовий біт кодується зворотною послідовністю – спочатку низька напругу, потім висока. Така схема гарантує зміну напруги в середині періоду бітів, що дозволяє приймачу синхронізуватися з передавачем.

- При прийманні сигналу необхідна узгоджена фільтрація з подальшим зниженням частоти дискретизації. Для цього в схему доданий ще один фільтр із зворотньою до попереднього імпульсною характеристикою і понижувач частоти дискретизації.

Рис. 6: Сигнал після проходження приймаючого фільтра та після пониження частоти дискретизації.

Як бачимо з Рис. 6, в сигналі утворюються незрозумілі максимуми й мінімуми. Ці максимуми і мінімуми це побічні сигнали, які виникають в наслідок операції згортки. Вони аж ніяк не страшні, оскільки суть узгодженої фільтрації в тому, щоб зчитувати сигнали тільки в той момент, коли це потрібно. Тут і вступає в гру манчестерське кодування, за допомогою якого можлива синхронізація, тобто детектор точно знає коли зчитувати сигнал. Якщо говорити більш поглиблено, то ідея узгодженої фільтрації полягає в тому, щоб детектор зчитував сигнал там, де максимізується відношення сигналу до шуму. Отже сигнал зчитується тільки в той момент часу, в який він і має бути.

- Наступним етапом є пониження амплітуди сигналу, та перетворення його в цифровий. Значення пониження підбирали експериментально, щоб амплітуда на виході збігалася з амплітудою на вході. Наведемо графіки вхідного ті вихідного сигналів:

Рис. 7: Порівняння вхідного та вихідного сигналів.

- Останнім етапом є додавання шуму до сигналу, щоб зробити моделювання більш близьким до реальних умов. За допомогою блоку “AWGN Channel”, реалізовано додавання білого гаусівського шуму. Параметри шуму були встановлені на рівні – 12Дб, що забезпечує появу 2-3 помилок на виході.

Рис. 8: Порівняння сигналів до і після додавання шуму.

Рис. 9: Порівняння вхідного і вихідного сигналів, за наявності шуму.