Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Факультет Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем

ЗВІТ ДО ВИКОНАНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

“Спектральні властивості цифрових сигналів”

Виконав: студент 3-го курсу Факультету Радіофізики Електроніки і Комп’ютерних Систем, спеціальності Нанофізика та наноелектроніка

Литвенюк Євгеній

Київ 2021

Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудно-імпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей.

Хід роботи

- Зібрав модель, що використовувалась у Роботі № 1. Під’єднав спектроаналізатор Spectrum Scope до виходу формуючого фільтра.

Рис. 1: Схема для дослідження спектральних характеристик цифрового сигналу.

- Вибрав коефіцієнти фільтра так, щоб передача здійснювалась за допомогою імпульсів тривалості T=1 c:

А) ,

де параметри фільтра мають значення: [1 1 1 1 1 1 1 1]. Це пряме кодування або NRZ (Non Return to Zero) – код.

Рис. 2: Отриманий спектр для NRZ кодування.

Рис. 3: Теоретичний спектр прямого кодування.

Із порівняння двох рисунків видно, що досліджуваний спектр відповідає теоретичному: мінімуми знаходяться в точках, де частота рівна частоті дискретизації, і на нульовій частоті маємо відмінну від 0 потужність.

Б) , \

де параметри фільтра мають значення [1 1 1 1 -1 -1 -1 -1]. Це манчестерське кодування.

Рис. 4: Отриманий спектр для манчестерського кодування.

Рис. 5: Теоретичні спектри NRZ та манчестерського кодування.

Порівнявши два останні рисунки можна побачити, що спектр, також, відповідає теоретичному. З останнього рисунка зручно порівняти пряме кодування і манчестерське: через те, що за кодування 1 біта відповідають 2 рівня сигналу, спектр займає в 2 раза більшу полосу, порівняно з NRZ. Також, манчестерський код не має постійної складової, через те на нульвоій частоті потужність буде 0.

В) ,

де параметри фільтра мають значення [0 0.3 1 1.7 2 1.7 1 0.3].

Рис. 6: Отриманий спектр для останнього кодування.

Рис. 7: Теоретичний спектр для останнього кодування.

- У генераторі випадкових чисел змінив ймовірність нуля з 0.5 до 0.95.

Рис. 8: Отриманий спектр після зміни ймовірності нуля при манчестерському кодуванні.

Як видно з рисунка, у нас з’являються піки на кожній одиниці частоти. Це пояснюється при розгляданні формули спектральної густини потужності некорельованого потоку:

,                        (1)

де перший доданок  визначає спектр, і залежить тільки від спектральної характеристики сигнального імпульса g(t). Другий доданок складається з дискретних компонент з потужністю, пропорційною (abs(G(f)))^2 при f=m/T, які з’являютсья в інтервалі 1/T.

Ці компоненти виникають через ненульове значення μі інформаційних символів. Збільшивши ймовірність нуля ми порушили рівноймовірність інформаційних символів і ця дискретна компонента стала більш суттєвою.

- Ввів у вхідну послідовність пам’ять:

А)

Б)

Рис. 9: Схема доданої пам’яті.

Рис. 10: Порівняння спектрів сигналу для випадку без пам’яті (перший рисунок), випадку А) пам’яті (другий рисунок) та випадку Б) пам’яті (останній рисунок).

Порінявши спектри можна побачити, що при додаванні пам’яті при манчестерському кодуванні спектр звужується в максимумах і розширяється в мінімумах, отже смуга частот, яку займає сигнил, суттєво вужча. В другому випадку, видно звуження самого спектру і меншу різницю між частотами при піках.