Лабораторна робота №1

«Калібровка низькотемпературного датчика»

Звіт

Студента 4-го курсу НФНЕ

Думіка Андрія

Мета: одержання низьких температур за допомгою мікрокріогенної охолоджувальної системи з замкненим циклом та калібровка низькотемпературного датчика, визначення його типу

Хід роботи

- Ввімкнено МКС та виведено її на режим роботи (охолодження); контроль тиску в вакуумній камері

- Знято залежність опору 3-х низькотемпературних датчиків від часу з інтервалом 1 хв протягом 100 хв (табл.1)

- Датчик №2 був відградуйовний (рис.1), графік градуювання був оцифрований, і використовуючи залежність R = f(t) та R = f(T), отримана залежність T = f(t)(табл.2)

- Побудовано графіки залежностей R = f (T) для всіх трьох датчиків

- Для визначення типу провідності потрібно знати залежність від температури основних типів датчиків опору

Металеві датчики опору                     Напівпровідникові датчики опору

R=R0(1+aT)                                           R= A*e∆E2kT

Висновок: В даній лабораторній роботі було досліджено залежність від температури датчиків опору. Для забезпечення спаду температури до 17 К було використано МКС замкненого циклу. Градуйований температурний датчик опору було використано для отримання залежності T = f (t). Знаючи принципи роботи основних типів датчиків було визначено, що Верхній та Нижній являють собою напівпровідникові датчики, а Середній – металевий, імовірно платиновий.