Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лабораторна робота №4

«Мікросмужкові твердотільні електрично керовані кріоелектронні елементи»

Студента:

4 курсу

НФНЕ

Фантича І. Я.

Київ 2019

Мета роботи:

Вивчення можливості керування електричними параметрами твердого тіла; дослідження керованих кріогенних елементів: твердотільного відкритого діелектричного резонатора, смугозагороджувального фільтра, аттенюатора надвисоких частот (НВЧ).

Хід роботи:

- Виміряємо залежність резонансної частоти резонатора від амплітуди електричного поля. За наявності гістерезису частотної характеристики знімемо частотну петлю гістерезису за різної полярності керуючої напруги. Дані занемемо до таблиці. Побудуємо петлю гістерезису.

| U, В | F0,ГГц | U, В | F0,ГГц | U, В | F0,ГГц | U, В | F0,ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,981 | 740 | 5,43 | 0 | 4,965 | -740 | 5,074 |
| 40 | 4,959 | 600 | 5,337 | -40 | 4,962 | -600 | 5,11 |
| 80 | 4,965 | 560 | 5,328 | -80 | 4,964 | -560 | 5,108 |
| 120 | 4,988 | 520 | 5,302 | -120 | 4,966 | -520 | 5,107 |
| 160 | 5,007 | 480 | 5,278 | -160 | 4,96 | -480 | 5,102 |
| 200 | 5,003 | 440 | 5,224 | -200 | 4,963 | -440 | 5,101 |
| 240 | 5,043 | 400 | 5,209 | -240 | 4,97 | -400 | 5,103 |
| 280 | 5,05 | 360 | 5,196 | -280 | 4,971 | -360 | 5,099 |
| 320 | 5,06 | 320 | 5,173 | -320 | 4,98 | -320 | 5,093 |
| 360 | 5,097 | 280 | 5,142 | -360 | 4,977 | -280 | 5,096 |
| 400 | 5,111 | 240 | 5,13 | -400 | 4,978 | -240 | 5,097 |
| 440 | 5,139 | 200 | 5,118 | -440 | 4,99 | -200 | 5,079 |
| 480 | 5,178 | 160 | 5,092 | -480 | 4,999 | -160 | 5,079 |
| 520 | 5,19 | 120 | 5,079 | -520 | 5,008 | -120 | 5,078 |
| 560 | 5,225 | 80 | 5,071 | -560 | 5,022 | -80 | 5,068 |
| 600 | 5,291 | 40 | 5,042 | -600 | 5,054 | -40 | 5,068 |
| 740 | 5,285 | 0 | 5,05 | -740 | 5,074 | 0 | 5,061 |

- Дослідимо залежність характеристик загороджувального фільтра НВЧ від амплітуди електричного поля. Для цього виміряємо АЧХ макета за різних напругах на резонаторі. Визначимо центральну частоту фільтра, а також оптимальні значення його технічних параметрів. Дані занесемо до таблиці. Побудуємо графіки.

| U, V | 0 | 240 | 360 | 480 | 600 | 740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0, GHz | 5.014 | 5.06 | 5.09 | 5.14 | 5.198 | 5.22 |
| f1, GHz | 5.002 | 5.05 | 5.081 | 5.126 | 5.192 | 5.27 |
| f2, GHz | 4,961 | 5,008 | 5,035 | 5,06 | 5,1 | 5.105 |
| f*1, GHz | 4.955 | 5.012 | 5.037 | 5.091 | 5.152 | 5.202 |
| f*2, GHz | 5.06 | 5.097 | 5.13 | 5.161 | 5.16 | 5.274 |
| Q | 123 | 121.9 | 111.9 | 78.46 | 56.5 | 32 |
| Kп, dB/GHZ | 135.29 | 159.79 | 143.69 | 142.49 | 127.42 | 540.35 |
| Kл, dB/GHZ | 196.34 | 209.46 | 212.67 | 319.77 | - | 132.19 |
| Π | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.94 | - | 2.25 |

Залежність добротності від напруги

Залежність крутості АЧХ зліва (Кl) від прикладеної напруги.

Залежність крутості АЧХ зліва (Кr) від прикладеної напруги.

Залежність коефіцієнту послаблення від напруги

Висновок:

В ході лаборатоної роботи було досліджено зміну крутості, добротності та залежність резонансної частоти резонатора та залежінсть послаблення атенюатора від прикладеної напруги. Дані внесені у відповідні таблиці та побудовані графіки. Як бачимо, для залежності резонансної частоти резонатора ми спостерігаємо гістерезис, добротність зменшується з ростом напруги, крутість зправа майже не змінна, коефіцієнт послаблення зростає з ростом напруги.