ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  З  КУРСУ «МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА»

Модульна контрольна робота №1

- За яких умов спостерігається одноелектронне тунелювання (UK – кулонівський потенціал)?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| U > UK | U = UK | U < UK |

- За яких умов спостерігається квантовий розмірний ефект?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Розміри менші за довжину вільного пробігу носіїв заряду | Розміри системи порядка довжини хвилі де Бройля | Розміри більші за довжину хвилі де Бройля |

- За яких умов спостерігається кулонівська блокада?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| U≥ e/2C | eU ≥ e2 / 2C >> kT | U< e/2C та e2 / 2C >> kT |

- Як відрізняються напівпровідники від діелектриків за структурою їх енергетичних зон?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Шириною валентної зони | Шириною забороненої зони | Шириною зони провідності |

- Що таке «валентна зона»?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Зона, утворена орбіталями валентних електронів | Зона, утворена вільними орбіталями | Зона, утворена електронами на внутрішніх орбіталях |

- Яких значень може набувати головне квантове число орбіталі?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 0,1,...,n–1 | –l, l+1, …, l | 1,2,... |

- Що таке спін квантової частинки?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| швидкість обертання електрона по орбіталі | швидкість обертання електрона навколо своєї осі | власний момент кількості руху електрона |

- Яких значень може набувати спінове квантове число s елементарної частинки?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ціле число (число по модулю) | додатне раціональне число | ціле або напівціле число |

- Які квантові частинки називають бозонами?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| частинки з напівцілим спіном | частинки, які підкоряються статистиці Бозе–Ейнштейна | частинки, які не можуть перебувати у одному квантово-механічному стані з іншими частинками |

- Розрахувати кулонівський потенціал для наноострівця одноелектронного транзистора за відомих значень електричних ємностей між наноострівцем та електродами (Cз = 6,2*10-19 Ф; Cв.ос = 10-18 Ф; Cос.с = 8*10-19 Ф) за умови, що сам наноострівець електронейтральний?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 19 мВ | 32 мВ | 33 мВ |

- Розрахувати потенціал відкривання одноелектронного транзистора за відомих значень електричних ємностей між наноострівцем та електродами (Cз = 2*10–18Ф; Cв.ос = 10–18 Ф; Cос.с = 1,2*10–18 Ф) і заданій напрузі між витоком та стоком (U=40 мВ )?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 мВ | 16 мВ | 20 мВ |

- Розрахувати кулонівський потенціал для наноострівця одноелектронного транзистора за відомих значень електричних ємностей між наноострівцем та електродами (Cз = 2*10–18Ф; Cв.ос = Cос.с = 10–18 Ф) за умови, що на наноострівці вже розташований один зайвий електрон.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 46 мВ | 60 мВ | 75 мВ |

- Розрахувати потенціали відкривання одноелектронного транзистора для кожного із затворів за відомих значень електричних  ємностей  між  наноострівцем  та електродами (CЗ1 = 2*10–19 Ф; CЗ2 = 3*10–19 Ф; Cв.ос = Cос.с = 5*10–19 Ф) і заданій напрузі між витоком та стоком (U = 120 мВ).

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| = 100 мВ; = 66,7 мВ | = 53,3 мВ; = 40 мВ | = 72,1 мВ; = 33,3 мВ |

- Як себе поводить електричний струм в  n-каналі, якщо електрони мають негативний заряд?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| він тече від витоку до стоку | він поводить себе як в р-каналі | він тече від стоку до витоку |

- Розрахувати теплову потужність, яка в середньому виділяється на 1 мм2  площі НВІС, за відомих значень напруги  живлення  U = 2 В ,  середньої  кількості  N = 105  транзисторів  на  цій площі , тактової частоти  f =109 Гц, сумарної електричної ємності  C = 1 пФ, на яку навантажений вихід транзистора і коефіцієнта α = 0,5.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 86 Вт | 132 Вт | 100 Вт |

- Скільки проектно-технологічних норм становить розмір пари комплементарних  МДН-транзисторів ?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 12 | 15 |

- Яким числом обмежений ресурс циклів перезапису інформації у флеш-пам'яті ?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| приблизно 104 | приблизно 105 | приблизно 106 |

- Скільки транзисторів входять до складу матриці статичної оперативної пам'яті на 16 кбіт?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 98 тисяч | 193 тисячі | 80 тисяч |

- Площа 6х8 мм2 кристала наноелектронної пам'яті на елементах  зі зміною фазового стану в k = 8 разів перевищує площу, зайняту матрицями пам'яті. Яку площу займає одна комірка такої пам'яті, якщо мікросхема має обсяг пам'яті 32 Мбіта?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| приблизно 179 тис. нм2 | приблизно 134 тис. нм2 | приблизно 102 тис. нм2 |

- Одна комірка наноелектронної NOR флеш-пам'яті займає площу приблизно 104 нм2. Яку площу  займає при цьому матриця NOR флеш-памяті на 64 МБіт ?

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 0,34 мм2 | 1,34 мм2 | 0,67 мм2 |