Звіт з лабораторної роботи

«Спектр генерації лазера»

Студента 4 курсу

Литвенюка Євгенія

Власенко Анастасії

Мета роботи:

Дослідження спектральних характеристик лазера на прикладі гелій-неонового лазера.

Завдання:

- Настроїти (з’юстувати) лазерну установку зі скануючим інтерферометром і визначити кількість генерованих мод досліджувального лазера. Оцінити частотну смугу генерації газового лазера.

- Методом оптичного гетеродинування дослідити залежність частотної відстані між повздовжними модами від відстані між дзеркалами резонатора лазера. За експериментальними даними оцінити значення швидкості світла.

Хід роботи:

- Визначення кількості генерованих мод:

Як бачимо з малюнку, лазер генерує на семи модах.

- Методом гетеродинування визначимо залежність частотної відстані між повздовжніми модами від відстані між дзеркалами резонатора лазера.

| L, мм | L + x, мм | ∆ν, МГц |
| --- | --- | --- |
| 480 | 1086 | 138,251 |
| 530 | 1136 | 132,221 |
| 580 | 1186 | 126,661 |
| 630 | 1236 | 121,465 |
| 670 | 1276 | 117,640 |
| 680 | 1286 | 116,685 |
| 730 | 1336 | 112,415 |
| 780 | 1386 | 108,251 |
| 830 | 1436 | 103,641 |
| 880 | 1486 | 101,035 |

Під час виконання лабораторної роботи вимірювалась лише певна частина резонатора. Існує певний сталий доданок, який можна обчислити з вищенаведених вимірювань за формулою:

∆ν= c2L

Візьмемо перший та останній виміри для кращої точності отриманих результатів. Сталий доданок позначимо за x, а ту частину, що була виміряна – L. Тоді з системи двох рівнянь можна знайти x:

∆ν1=c2(L1+x)∆ν2=c2(L2+x)

Звідси

∆ν1L1+x=∆ν2L2+x

x=∆ν1L1-∆ν2L2∆ν2-∆ν1

Підставивши числові значення маємо x=605,9 мм.

З цієї ж системи рівнянь можна визначити наближене значення швидкості світла:

c2∆ν1 -L1=c2∆ν2 -L2

c=2(L2-L1)∆ν1∆ν2∆ν1-∆ν2

Підставивши числові значення маємо c=3,00262∙108мс

Висновки:

Розрахунки відстані сталої частини лазера за допомогою формули ∆ν= c2L дають точні значення, що близькі до мануальних вимірювань за допомогою лінійки. Швидкість світла, отримана також з цієї формули складає 3,00262∙108мс , де відносна похибка становить ε=0,156%.