1.29 Режими течії. Число Рейнольдса.

Виділяють 3 режими течії газу:

- Молекулярна. Спостерігається при високому вакуумі у трубопроводі. λd  збільшується, внутрішнє тертя не тертя не грає  ролі, молекули рухаються без зіткнень.

- Ламінарна. Характеризується тим, що вектор швидкості напрямленого руху у течії завжди залишається сталим. Найбільша швидкість руху на осі трубопроводу, найменша – біля стінок.

- Турбулентна. Виникає при відносно великих швидкості течії і тискові. Вектор швидкості напрямленого руху течії змінюється з часом, спостерігаються вихрьові рухи, пов’язані з інерцією середовища.

Перехід від ламінарної до турбулентної характеризують числом Рейнольдса:

Re=ρRηVср,  де ρ – густина газу, R – радіус трубопроводу, η – коефіцієнт в’язкості, Vср - середня швидкість напрямленого руху течії, при якій відбувається перехід від ламінарного до турбулентного режиму. Експериментально встановлено, що для повітря Re=1100.