Розділ І. ТЕОРІЯ ЛІНІЙНИХ. КІЛ ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ

- Основні елементи і властивості електричних кіл

- Поняття двополюсника і чотириполюсника

Електричним колом називають сукупність пристроїв, які призначені для забезпечення проходження електричного струму. Пристроями , що утворюють електричне коло, є: джерела електромагнітної енергії (генератори); споживачі електромагнітної енергії (приймачі, навантаження); системи передачі енергії.

Кожне джерело, як і кожний приймач наділені двома затискачами, за допомогою яких через систему передачі здійснюється зв'язок між джерелами і приймачами. Ці затискачі інакше називають полюсами джерела чи приймача. А _тому джерела і приймачі отримали загальну назву ДВОПОЛЮСНИКІВ. У загальному випадку двополюсник може об'єднувати декілька джерел і приймачів ! складатися із більш простих двополюсників, що електрично зв'язані між собою.

двополюсник, що не утримує джерел електромагнітної енергії, називають пасивним і зображають у вигляді прямокутника (рис.1.1, а) * Двополюсник, що утримує джерело енергії, називають активним (рис.І.І, б).

Проміжний пристрій, який служить для передачі енергії від джерела до приймача, повинен мати чотири затискача Такий пристрій називають чотириполюсником (рис.І.2). Простим пристроєм для передачі енергії від джерела до приймача є два проводи, що з'єднують затискачі джерела з затискачами приймача.

- Фізичні поняття про електромагнітні процеси в електричних колах

Електромагнітні процеси в електричних колах при передачі енергії повністю описуються за допомогою таких понять як струм, напруга, потужність, ЕРС.

Нагадаємо, що електричний струм у провідниках є явищем упорядкованого руху електричних зарядів. Інтенсивність або. сила струму вимірюється кількістю електричного заряду Q , що проходить через поперечний переріз провідника в одиницю часу

I=dQ/dt						(I.I)

Отже, струм визначається швидкістю зміни заряду з часом. У системі СІ заряд вимірюється в кулонах (К), час у секундах (с), струм в амперах (А).

Струм як відношення двох скалярних величин також є скалярна алгебраїчна величина, знак якої залежить від напрямку руху зарядів одного знаку. Домовимось, що напрямок руху позитивних зарядів відповідає позитивному струму. Задати однозначно струм у вигляді деякої пункції часу можливо тільки після вказівки вибраного позитивного напрямку струму. А тому перед початком аналізу потрібно показати на всіх ділянках кола позитивні напрямки струмів, вибір яких може бути довільним.

Проходження електричного струму або перенесення зарядів у колі зв'язані з перетвореннями або споживаннями енергії. Для визначення енергії, яка затрачується на переміщені зарядів в електричному колі,вводять нову величину - НАПРУГУ.

Напругою називають кількість енергії, яка затрачується на переміщення одиниці заряду із однієї точки схеми а ін.

U=dW/dQ								(I.2)

Де W - енергія. При вимірюванні енергії в джоулях (Дж) і заряду в кулонах, напруга вимірюється у вольтах (В)

Напруга як відношення двох скалярних величин також є скалярна алгебраїчна величина. Для однозначного визначення знаку напруги між двома виводами ділянки кола, одному з виводів умовно приписують позитивну полярність, яку відзначають або стрілкою, що направлена від виводу, або знаком ”+" (рис.І.З, а,б) напруга позитивна, якщо її полярність співпадає з вибраною.

Енергія що затрачується на переміщення заряду Q

на ділянці кола з напругою U, до моменту часу t

(I.3)

Потужність електричного кола

P=dW/dt=Ui								(I.4)

Потужність в електричному колі, що дорівнює добутку напруги і струму, також є алгебраїчною величаною. Знак її визначається знаками напруги і струму: при співпаданні цих знаків потужність позитивна, що відповідає споживанню енергії; при неспівпаданні знаків напруги і струмів, потужність від'ємна, що означає її віддачу. Така ділянка кола є джерелом енергії.

Струм і напругу будемо вважати функціями часу довільної юрми: i=F(t); U=F(t). В окремих випадках вони можуть бути постійними або періодичними. Нагадаємо, що постійним струмом називають струм, що не змінюється з часом:

I=Q/t ,						(I.5)

Де Q – кількість зарядів , що перенесені за час t.

І.І.З. Пасивні елементи кіл і їх параметри

Для кількісного опису процесів, що мають місце в колах, вводять на розгляд пасивні елементи, величини яких характеризують певними значеннями, які називають параметрами. До пасивних елементів кола відносять резистори, індуктивні катушки і конденсатори, їх параметрами є відповідно опір, Індуктивність і ємність.

Резисторами називають елементи електричних кіл, головна властивість яких полягає в необоротності перетворення електромагнітної енергії у тепло. Умовні графічні зображення резисторів подано на рис.І.4.

Для резистора виготовленого у формі стрижня , опір

R=ᵨl/S					(I.6)

де  ᵨ - питомий опір матеріалу ,l – довжина, s- поперечний переріз резистора.

Опір резистора залежить також від його температури

Rt=R0(1+α(t-t0))							(I.7)

де R0 - опір резистора при температурі tс , α - температурний коефіцієнт, який показує на скільки зростає опір резистора при підвищені температури на один градус.

Опір резистора залежить також від частоти змінного струму, що пов'язано з явищем поверхневого ефекту. Дійсно, при протіканні постійного струму густина струму по перерізу резистора однакова. Густина же змінного струму у поверхні резистора більша, ніж у його центральній частині, що обумовлюється явищем електромагнітної індукції. Таким чином, при змінному струмі поперечний переріз резистора якби зменшується, що приводить до збільшення його опору. Це явище помітно проявляється тільки в області надвисоких частот. Опір резистора змінному струму називають активним, а постійному струму - електричним опором.

У системі СІ опір резистора вимірюється в омах (Ом). Кратні одиниці ома: І кОм = 1000 Ом; І мОм = ІО-6 Ом.

Експериментально встановлено, що резистор підпорядковується  закону Ома

i=UR,  i=gU, g=iR  (I.8)

провідність резистора, яка вимірюється в сименсах.

Потужність резистора дорівнює швидкості виділення теплоти

p=ui=I2R=U2R. (I.9)

Енергія, що витрачається в резисторі на протязі проміжку часу від t1 до t2, дорівнює

WR=t1t2pdt=t1t2i2Rdt=t1t2U2dtR. (I.10)

Задача 1,1

Який найбільший постійний струм допустимий у резисторі опором 1 кОм, якщо його номінальна потужність дорівнює 1 Вт?

РІШЕННЯ

Pн=I2R; I=PнR=1103=±0,03 A.

Потужність резистора не залежить від напрямку струму, тому обидва знаки струму задовольняють розв'язанню задачі.

ІНДУКТИВНА КОТУШКА представляє собою пасивний двополюсник, що володіє властивістю накопичувати енергію у виді енергії маг

нітного поля. Умовне позначення індуктивної котушки подано на рис. 1.5. Основною кількісною мірою Індуктивної котушки є індуктивність (коефіцієнт індукції) L. Індуктивністю називають також сам елемент.

Струм в обмотці котушки створює магнітний потік, що пронизує витки обмотки. Ураховуючи, що усі витки котушки пронизуються створеним нею магнітним потоком, впроваджується поняття потокозчеплення котушки

ψ=WΦ, (I.11)

де W - число витків котушки, Ф - магнітний потік.

У котушці без залізного осердя магнітний потік зчеплення пропорційний струму в її обмотці

ψ=Li, (I.12)

де L - індуктивність котушки. Таким чином,

L=ψi=WΦi. (I.13)

У системі СІ магнітний потік вимірюється у веберах (Вб), струм в амперах (А), індуктивністьу генрі (Гн). Кратні одиниці генрі: 1 мГн = ІО-3 Гн; 1 мкГн = ІО-6 Гн.

При зміні струму в котушці змінюється магнітний потік, що пронизує її. У котушці, згідно з законом електромагнітної індукції, наводяться ЕРС самоіндукції

e2=-dψdt= -Ldidt. (I.14)

ЕРС самоіндукції направлена таким чином, що струм, викликаний нею, прагне перешкодити навідному потоку.

Зв'язок між струмом і напругою елемента згідно з законом електромагнітної Індукції має вигляд

U=-e2=Ldidt. (I.15)

Напруга на індуктивній котушці визначається швидкістю зміни cтруму.

При проходженні через Індуктивність постійного струму потік не змінюється, напруга дорівнює нулю, що рівнозначно закороченню затискачів елемента.

Із (1.15) струм у будь-який момент часу

i=1L-∞tUdt, (1.16)

При

t= -∞ , і = 0.

Потужність індуктивної котушки

p=ui=L ididt. (I.17)

При співпаданні знаків струму і напруги має місце накопичення енергії, а потужність позитивна, при неспівпаданні знаків потужність від'ємна, що означає віддачу накопиченної енергії.

Енергія, що накопичена в індуктивності

WL=-∞tLididtdt=0tLidi=Li22. (I.18)

Енергія в індуктивності визначається величиною струму в даний момент: вона пропорційна квадрату струму і тому не може мати від'ємних значень.

Задача 1.2

Яка залежність струму від часу забезпечує сталість напруги Uo на індуктивній котушці з індуктивністю L  і R= 0 в інтервалі часу від 0 до t ? Початковий струм і при t = 0 дорівнює I0.

РІШЕННЯ

Якби R≠0, тоді U0=I0R  (рис.1.6,1). Але згідне; з умовою задачі  R= 0, а отже, струм повинен змінюватися, щоб e2≠/ 0.

2.Якщо струм і напруга співпадають за напрямком, то

didt=U0L; I0iu=U0L0tdt;  i=U0Lt+I0 рис.І.6,2.

3. Якщо і та u протилежні за напрямком

didt=-U0L;i=-U0Lt+I0 рис.І.6,3.

КОНДЕНСАТОР - пасивний двополюсник, головна властивість якого полягав в тому, що він може накопичувати енергію у формі енергії електричного поля. Конденсатор складається з двох пластин або двох провідників, розділених між собою діелектриком. Параметром конденсатора є ємність. Якщо до конденсатора прикласти напругу, то на його обкладках з'являються заряди рівні за величиною і протилежні за знаком. У діелектрику між обкладками створюється зв'язане з цими зарядами електричне поле. Так як напруженість електричного поля пропорційна напрузі між обкладками, то заряд на обкладках конденсатора буде пропорційний напрузі:

Q=CU, (I.19)

де С - ємність конденсатора. І системі СІ ємність вимірюється в фарадах ( С = Q/U [к/В=Ф] ). Кратні одиниці ємності: 1 мкФ = 10-6 Ф; 1 пФ = І0-12 Ф. Умовні зображення конденсатора подані на рис .1.7.

Зв'язок між струмом I напругою для конденсатора можна отримати з (І.19), якщо продиференціювати обидві частини за часом

dQdt=i=CdUdt. (I.20)

Струм у конденсаторі визначається швидкістю зміни напруги. У випадку постійної напруги струм через конденсатор дорівнює нулю. Якщо задається струм, то з (1.20) 
U=1C-∞tidt=1C-∞0idt+1C-∞tidt=U0+1C-∞tidt  (I.21)

де U(0) - початкова напруга на конденсаторі при t=0. Потужність у колі з конденсатором

p=ui=cududt.   (I.22)

Потужність позитивна в sнтервалах наростання енергії, коли вона надходить від джерела у конденсатор і від'ємна в інтервалах зменшення енергії, коли вона повертається джерелу.

Енергія, що накопичується в конденсаторі

Wc=-∞tCUdUdtdt=0tCUdU=CU22. (I.23)

Енергія в конденсаторі пропорційна квадрату напруги і тому не може мати від'ємних значень.

Задача 1.2

Через конденсатор ємністю C =100 мкФ з початковою напругою U(0)=100 В деякий час задається постійний струм І0 =100 мА.

Як повинна змінюватись напруга на конденсаторі?

РОЗВ’ЯЗАННЯ

І. Якщо U =const,  то як випливає з (1.20), і= 0. Залежність і

на рис.1.8-не відповідає умові задачі.

на рис.1.8-не відповідає умові задачі.

- Нехай напрямок струму такий, що заряд на пластинах конденсатора зростає. Тоді Із (1.20) випливає

dUdt=I0C ;     U0UdU=I0C0tdt;     U-U0=I0Ct;     (рис. 1.8.3)

Ut=I0Ct+U0;  Ut=103t+100   (рис. 1.8.2)

- Конденсатор перезаряджається (Q↓)

1.1.4. Активні елементи кіл та їх характеристики

Активними елементами кола є джерела електричної енергії - генератори. Основними параметрами Генераторів є електрорушійна сила ε і внутрішній опір Ri

У генераторах має місце перетворення якого-небудь виду енергії в електричну. Наприклад, у гальванічних елементах і акумуляторах хімічна енергія перетворюється в електричну, в сонячних батареях - світлою енергія перетворюється в електричну і тому подібне. Усередині генераторів має місце вимушений поділ електричних зарядів різних знаків, що викликає виникнення всередині генератора електричного поля, а отже, I різниці потенціалів. Ця різниця потенціалів називається електрорушійною силою, величина ЕРС  ε=dWcdQ;  (1.24)

де Wc - робота, що виконується сторонніми силами. У системі СІ ЕРС вимірюється у вольтах (Дж/к = В)

ЕРС генератора є причиною виникнення струму в електричному колі. Чисельно ЕРС генератора дорівнює різниці потенціалів між його затискачами у випадку, коли коло розімкнене і струм через генератор не протікає. За напрямок ЕРС приймається напрямок вимушеного руху позитивних зарядів усередині генератора, тобто напрямок від від'ємного полюса генератора до позитивного.

При переміщені зарядів усередині джерела, останні стикаються з різними частинками, тобто зазнають опору руху - Ri

Розрізняють джерела напруги і струму. Якщо внутрішній опір генератора малий у порівнянні з опором навантаження

Ri≪Rн  , тоді його називають джерелом напруги (рис. 1.9)

(Рис.1.9)	(Рис.1.10) 	(Рис.1.11)

U=Fi  називають зовнішньою характеристикою джерела напруги.  ЇЇ можна отримати за допомогою схеми рис.1.10 За законом Ома  i=eRi+RH;  iRi+iRH=e;    U=iRH - напруга на затискачах генератора. Тоді

U=e-iRi  (1.25)

Якщо i=0 RH= ∞,  Uxx=e   - режим холостого ходу. (рис. 1.11)

Якщо U=0 RH=0,  iK=eRi – режим короткого замикання.

Графік зовнішньої характеристики подано на рис. 1.11

У таких випадках, коли  Ri≫RH , струм що входить у зовнішнє коло, не залежить від опору навантаження. У цих випадках генератор зручно характеризувати не його ЕРС, а створеним ним струмом: I0=eRi. У цьому випадку генератор називають джерелом струму. Його зовнішньою характеристикою є залежність i=F(U) (рис. 1.12). Умовне зображення джерела струму подано на рис. 1.13.

Завжди можна джерело напруги замінити еквівалентним джерелом струму і навпаки. Дійсно, рівняння (1.25) поділимо на Ri

URi=eRi-i

Звідси

i=I0-giU (1.26)

Якщо U=0,i=I0  (RH=0) – режим короткого замикання.

Якщо i=0 RH=∞, I0=URi - режим холостого ходу.

Рівняння (1.26) відповідає схема (рис.1.14). Оскільки рівняння (1.25) і (1.26) еквівалентні, то і схеми (рис.1.10, 1.14) еквівалентні.

Джерела струму і джерела напруги не еквівалентні у відношенні потужності. Якщо RH=∞ , то в джерелі ЕРС Pxx=U2Ri.

1.2 Основні закони електричних кіл

1.2.1 Закон Ома і вольт-амперна характеристика двополюсника

Властивості будь-якого електричного кола можуть бути визначені з аналізу рівнянь, складених для кола на підставі відповідних фізичних законів. Основними законами електричних кіл, що дають можливість описати будь-які режими їх роботи, є закон Ома і закони Кіргофа.

ЗАКОН ОМА для ділянки кола з резистором опору R (рис. 1.15)

i=UR (1.27)

Де U- напруга на ділянці кола, що розглядається. Залежність струму від напруги називають вольт-амперною характеристикою двополюсника (рис.1.16). Як випливає з рівняння (1.27), кут нахилу прямої лінії залежить від опору резистора R.

α=arctg1R  (1.28)

Якщо опори резисторів, індуктивности катушок і ємності конденсаторів, що складають коло, не залежать від струмів у них, від прикладених до них напруг, від напрямку цих струмів і напруг, то кожний із елементів кола і все електричне коло називаються ЛІНІЙНИМ.

Якщо значення параметрів елементів кола, незалежні від струмів і напруг на цих елементах, змінюються з часом, коло називається ПАРАМЕТРИЧНИМ.

Якщо значення параметрів елементів кола змінюються при зміні струму або напруги , то такі елементи називають НЕЛІНІЙНИМИ, а відповідні кола нелінійними колами. Для нелінійних кіл закон Ома не дійсний. Приклади нелінійних елементів: індуктивна котушка з залізним осердям, напівпровідниковий резистор.

1.2.2 Закон Ома для кола з декількома джерелами ЕРС

Нехай нерозгалужене коло утримує послідовно ввімкнені резисторі і джерела ЕРС (рис.1.17)

Згідно з законом Ома для ділянки кола можемо записати такі співвідношення :

Uab=R1i           Ubc=-e1          Ucd=R2i        Ude=e2        Uef=R3i

Складемо всі рівняння і врахуємо, що через усі елементи кола проходить один і той же струм (послідовне коло)

Uab+Ubc+Ucd+Ude+Uef=Uaf=R1+R2+R3i+ e2-e1

Звідси

i=Uaf+eR       (1.29)

Де e – алгебраїчна сума ЕРС у колі, R - сума опорів кола. Рівняння 1.29 є узагальнений закон Ома.

1.2.3. Закони Кіргофа

Схемою електричного кола є графічне зображення кола, що утримує умовні позначення її елементів і показує їх з’єднання між собою. Геометрична конфігурація схеми характеризується такими поняттями, як вітка, вузол, контур.

ВІТКА – ділянка електричного кола, вздовж якої тече один і той же струм.

ВУЗОЛ – місце сполучення віток електричного кола. Коло (рис.1.18) утримує 7 віток і 4 вузла (a,b,c,d).

ПЕРШИЙ ЗАКОН КІРГОФА застосовується до вузлів електричного кола: сума струмів, що надходить до вузла дорівнює сумі струмів, що відходить від вузла, або – алгебраїчна сума струмів, що сходяться до вузла, дорівнює нулю. Струми, що направлені до вузла, мають позитивний знак, а струми, що направлені від вузла – негативний знак.

Наприклад, для вузлів схеми рис.1.18

- i1 + іг+ i3 = О ;		 (в)   i2 + і4+ i5 -y= О ;	(d)   y+i5 – і6+ i1 = О ;

ДРУГИЙ ЗАКОН КІРІГОФА застосовується до контурів електричного кола і говорить, що алгебраїчна сума ЕРС

контуру дорівнює алгебраїчній сумі падінь надруги:

k=1nEk=m=1nUm

Перш ніж застосовувати другий закон Кірхгофа домовляються про позитивний напрямок обходу контуру - за          годиниковою стрілкою, чи навпаки. Якщо при обході контуру ЕРС чи напруга співпадають з вибраним позитивним напрямком, їм приписується знак плюс, якщо ж не співпадає - знак мінус. Наприклад, для контурів рис.1.18

(a b c d): R2I2+R4I4-R3I3=0

(a c d b): R3I3-R6I6-R1I1=-E

1.3. Методи аналізу лінійних кіл

І.3.1. Режими роботи електричного кола

У залежності від частоти джерела енергії можливо виділити такі режими роботи кіл: І) при постійних ЕРС і струмах; 2) при змінних ЕРС і струмах; 3) при короткочасних діях ЕРС і струмів - Імпульсний режим роботи.

У залежності від характеру електромагнітних процесів, що протікають у колі, розрізняють усталений (стаціонарний) і перехідний (нестаціонарний) режими. У випадку усталеного режиму струми у вітках і напруги на окремих ділянках   кола змінюються за тиким же законом, як і прикладена ЕРС. Наприклад, при постійних ЕРС струми і напруги постійні, при синусоїдальних ЕРС струми і напруги також будуть синусоїдальними.

У випадку перехідного режиму електричне коло переходить від одного усталеного режиму до другого усталеного           режиму. Наприклад, перехідний режим, або як ще кажуть, перехідний процес має місце при вмиканні або вимиканні,      електричного кола, при скачкоподібній зміні параметра якого-небудь елемента кола.

У залежності від величини опору навантаження розрізняють чотири режими роботи: холостого ходу, короткого замикання, узгодження і номінальний (рис.І.19).

У режимі холостого ходу Rn=∞  (ключ К розімкнений ), струм і = 0, а отже і потужність кола Р = іℰ=0.

У режимі короткого замикання (ключ К замкнений) Rn = 0, струм у колі І=ℰ/Ri  дооягае найбільш можливого значення, а потужність, що виділяється у вигляді тепла на опорі  Ri, Pi=ik2Ri      .

У режимі узгодження опірRn вибирають такої величини, щоб потужність, яка ним споживається, досягала найбільшого       значення. Для знаходження умови узгодженості визначимо струм у колі і потужність, що вибіляється в опорі   Rn ;

Із рівняння (1.32) видно, що у режимі ХОЛОСТОГО ХОДУ Рн = 0 і у режимі короткого замикання   Рн = 0, отже існує        значення  Rn  при якому Рн досягає максимального значення. Проведемо дослідження виразу для   Rn на екстремум:

Таким чином, в опорі навантаження потужність досягає максимального значення, якщо Rn=Ri   (рис.1.20). Як випливає з  виразу (1.32)

PHmak=E2/4RH

Знайдемо коефіцієнт корисної дії (ККД) схеми:

Для узгодженого режиму (Rn=Ri    ),ŋ=0.5 тобто всього 50%. що надто мало. Як випливає з рівняння (1.34) для            збільшення ККД необхідно збільшувати   Rn   . Якщо Rn  >>Ri    то  ŋ наближається до одиниці (рис,1.20).

У телефонній мережі, де струми і потужності малі, вигідно працювати в режимі узгодження. Режим узгодження часто використовується у радіотехнічних колах, наприклад, у підсилювачах потужності. В енергетичній системі, де струми і потужності великі, важливе економічне значення має величина ККД і тому, як правило, працюють при умові наближення ККД до одиниці ( Rн >>Ri).

При номінальному режимі всі елементи кола працюють у нормальних для них умовах» Частіше	ці умови визначаються мірою нагрівання струмонесучих елементів та ізоляції.

1.3.2. Поняття гармонічного змінного струму

Змінним струмом називають струм, який з часом змінюється як за величиною, так і за напрямком. Ь окремому випадку змінний струм може змінюватись або тільки за величиною, або тільки за напрямком. Значення струму в будь-який момент часу зветься миттєвим значенням струму і позначається через І . Змінний струм буде визначеним, якщо відома залежність його миттєвого значення віл часу і = F(T)

У техніці частіше	застосовують періодичні струми. Пе

ріодичними струмами звуться такі струми, значення яких повторюються через різні проміжки часу в тій же самій послідовності. Найменший проміжок часу, через який ці повторення струї,іу спостерігаються, зветься періодом і позначається літерою Т. Для періодичного струму справедлива рівність і = F(t) = F(t+T) На рис.1.21 наведені приклади періодичних струмів: а) періодичний струм, що змінюється тільки за напрямком; б) періодичний струм, що змінюється тільки за величиною; в) періодичний струм, що змінюється як за величиною, так і за напрямком.

Величина оберненаї періодові є частота струму. порівнює числу періодів б одиницю часу:

f = 1/T.								(1.35)

За одиницю частоти приймається герц (I Гц = 1/c).Кратні одиниці частоти: І кГц =103 Гц, І МГц = 106Гц

В енергетиці і радіоелектроніці широко використовуються синусоїдальні струми

i=Imsin(wt+Фi)									(1.36)

де - амплітуда струму (рис.1.21,в);

w = 2П/T = 2Пf									(1.37)

кутова частота, яка вимірюється в радіанах за секунду (рад/с);

Фi- початкова фаза струму, яка визначається величиною I напрямком струму в момент часу t = 0. Так, до випадку рис.1.21,в,

Фi= 0; Фi> 0  (рис.1.л2,а) I Фi< 0 (рис.1.22,б).

Кутове значення аргументу синусоїдального струму, щд відраховується від найближчої від початку координат точки переходу цього струму через нуль від від'ємних до позитивних значень, зветься фазою синусоїдального струму. Таким чином, фаза синусоїдального струму визначає величину та напрямок миттєвого значення струму.

При спільному розгляді двох синусоїдальних функцій однієї частоти різницю їх фаз, що дорівшзе різниці їх початкових фаз, звуть кутом зсуву фаз І позначають через ^ Наприклад., якщо

u=Umsin(wt+Фu),i=Imsin(wt+Фi),тоф=(wt+фu)-

-(wt+фi)=фu-фi(рис.1.23.)

Миттєве значення періодичного змінного струму змінюється з часом, а тому по якому-небудь одному його значенню не можна судити про величину змінного струму. У зв'язку з цим для характеристики періодичних змінних величин , користуються такими значеннями,

які виражають тепловий чя електродинамічний ефект, створений тою чи іншою величиною за цілий період її зміни. Такі значення періодичних величин називають діючими, aбo ефективними значеннями.

Під діючим значенням змінного струму розуміють значення такого постійного струму, який за час одного періоду Т виділяє в опорі R таку ж кількість тепла, як I даний змінний струм. Установимо зв'язок між амплітудним і діючим значенням змінного струму За нескінченно малий проміжок часу αt в опорі R змінний струм виділить енергію dW=i2Rdt, а за час рівний одному періоду

W1=0Ti2Rdt									(1.38)

Якщо через той же опір R буде протікати постійний струм J , то він виділить енергію за час Т.									W2=I2RT									(1.39)

Якщо значення J таке, що W1=W2, тоді J буде чисельно до- рівнювати діючому значенню періодичного струму. Отже,

I2RT=0Ti2Rdt

Звідси діюче значення періодичного змінного струму

I=1t0Ti2dt									(1.40)

Вираз (1.40) справедливий для будь-якого періодичного змінного струму. У випадку синусоїдального струму

I=1T0TIm2sin2(wt+фi)dt=Im2						(1.41)

Таким чином, діюче значення синусоїдального струму в (2)раз менше амплітудного. Аналогічно можна знайти діючі значення синусоїдальних напруг і ЕРС: U=Um(2),E=Em(2).

Амперметри і вольтметри показують діючі значення змінних струму і напруги. Леякі прилади реагують на середнє значення періодичного змінного струму:

Icp=2T0T2idt=2ImT0T2sin(wt+ф)dt=2ПIm				(1.42)

Для наближеної оцінки форми періодичних кривих. користуються поняттям коефіцієнта норми (формфактор) - це відношення діючо-

го значення струму до середнього. Для синусоїдального струму

Kф=IIcp=Im2;2ImП=П22≈1,11					(1.43)

І.3.3. Алаліз кіл змінного струму методом векторних діаграм

Синусоїдальний струм i=Imsin(wt+Фi)можна подати у вигляді обертового вектора. Дійсно, в прямокутній системі кординат (рис.1.24) побудуємо вектор ОА, довжина якого в довільно вибраному масштабі дорівнює амплітудному значенню струму Im.В момент часу t = 0 вектор ОА створює з позитивним напрямком горизонтальної  осі ОМ кут Фi, тобто кут, що відповідає початковій фазі синусоїдального струму.

Нехай вектор ОА обертається навпроти годинникової стрілки з кутовою швидкістю w ,яка дорівнює кутовій частоті струму. У довільний момент часу t він займе положення, наприклад, у квадранті 2, тобто повернеться на кут wt (рис.1.24). Знайдемо проекцію вектора на вертикальну вісь. Із трикутника ОАB випливає: OB=OAcos[(wt+Фi)-П2]=OAsin(wt+Фi)=Imsin(wt+Фi)=i. Таким чином, для довільного моменту часу проекція вектора, що обертається на вертикальну вісь, дорівнює миттєвому значенню синусоїдального струму, отже,  синусоїдальний струм можна подати вектором, довжина якого визначається амплітудою струму, а напрямок початковою фазою.

Сукупність векторів, що зображають синусоїдальні функції ча- су, називають векторною діаграмою. Векторними діаграмами частіше користуються при складанні або відніманні синусоїдальних функцій однакової частоти. Наприклад, нехай потрібно знайти суму двох синусоїдальних струмів i1=Im1sin(wt+Ф1),i2=Im2sin(wt+Ф2).

Миттєве значення сумарного струму в будь-який момент часу дорів- нює сумі миттєвих значень струмів i1i i2, тобто сумі проекцій век-торів, що зображають ці струми, на вертикальну вісь (рис.1.25).

Остільки струми i1і i2мають однакову частоту, то вектори, що

їх зображають, обертаються з однаковою кутовою частотою і тому кут між ними залишається постійним. Отже і вектор сумарного струму буде зберігати постійну величину, обертаючись з тою ж кутовою швидкістю. А тому для складання двох коливань i1іi2 знаходимо геометричну суму їх векторів. Як випливає з рис. 1.25.

Im=((Im1cosФ1+Im2cosФ2)2+(Im1sinФ1+Im2sinФ2)2)=

=(Im12+Im22+2Im1Im2cosф);Ф = Ф1- Ф2.

γ=actg(Im1sinФ1+Im2sinФ2)(Im1cosФ1+Im2cosФ2);Ф=Ф1-Ф2.

У випадку, коли Ф = 0 (рис.1.26,а), Im=Im2+Im1Якщо Ф=П/2(рис.1.26,б), то Im=(Im2+Im22)При Ф=П (рис 1.26,в).

Im=Im1-Im2

Позитивний напрямок обертання векторів завади здійснюється проти годинникової стрілки. Це дозволяє судити про те, "відстає" даний вектор від другого, чи "випереджає". Остільки при побудові векторних діаграм нас цікавить тільки відносний зсув за фазою між синусоїдальними функціями, то один Із векторів ми можемо розташувати на площині як завгодно, тоді усі інші вектори будуть "прив'язані" до першого.

Побудови і розрахунки на векторних діаграмах можна вести графічним шляхом, але він завжди виявляється трудомістким І недостатньо точним.

1.3.4. Основи символічного методу комплексних амплітуд

- Комплексний або символічним метод, запропонований американським електротехніком Чарльзом Штейнметцем, полягає у тому, що синусоїдальна функція подається вектором на комплексній площині  тому виражається через комплексні числа. Це дає можливість гео- і.итричні операції над векторами замінити алгебраїчними операціями і під комплексими числами.

Зобразимо на комплексній площині обертовий вектор, що відповідає синусоїдальному струму ¿=Imsin(ωt+ψ) ( Як відомо, будь-яка точка на комплексний площині, зокрема точка кінця нашого вектора, може бути математично подана комплексним числом, яке можна записати в трьох формах.

Якщо Im' i  Im"  - проекції на дісну і уявну осі (рис.1.27.), то

I=Im'+Im",                                                   (1.44)

де    j=-1  - уявна одиниця. Вираз (1.44) носить назву алгебраїчної Форми комплексу струму. Кут, що утворений вектором Im з дісною позитивною напіввіссю  α=ωt+ψ=arctgIm"Im'.

За знаками проекцій Im' і Im" легко визначити положення векторів на комплексній площині.

Модуль (величина) вектора струму

Im=Im'2+Im"2

незалежно від знаків проекцій.

Із рис.1.27 випливає, Що Im'=Imcos α;    I”m=Imsinα

Підставляючи значення проекцій у рівняння (1.44), одержимо  тригонометричну форму комплексу струму

Im=  Imcos α+j Imsinα = Im (cos α+jsinα)                                                 (1.47)

Беручи до уваги формулу Ейлера cos α+jsinα= ejα , одержимо третю показникову форму запису комплексу струму:

Im=  Im ejα=  Im ej(ωt+ψ)                                                                  (1.48)

вираз (1.48) можна подати таким чином:

Im=Im ejψIm ejωt=Im ejωt	                                                                      (1.49)

Де

Im=Im ejψ                                                                                       (1.50)

e комплексна амплітуда струму, а ejωt, - множник обертання. Якщо у вираз!  (1.60) праву I д!ву частини розд|лити на2, то одержимо ефективнё значения комплексно! ш,шл!туди струму:  İ=IjΨ

Складанню 1 в{дн1маннюмиттев'ихзначень синуоідальних функцій на комплексній площині відповідає складаная  і віднімання окремо дійсних і уявних частин комялексів відповідних функцій, тобто при виконанні одерацій складання і віднімання користуються алгебраічною або тригонометричною формами запису комплексу функції.

При виконані операцій множення або ділення зручно використовувати показникову форму запису комплексу струму.

Похідна від комплексу струму за' часом

ddtImejωt+Ψ =jωImejωt+Ψ

Тобто

dÎmdt=jωÎm                                                                                                                                              (1.51)

Інтеграл від комплексу струму за часом

Imejωt+Ψdt=1ωt Imejωt+Ψ

Тобто

Îmdt=Îmωt                                                                                                                                                 (1.52)

Отже, диференціювання і інтегруваня функцій часу у ксмплексній формі замінюють множенням або діленням на  jω   комшюксних функцій. Зауважимо, що множення комплексного числа на множник j  рів-нозначно повороту вектора на комплексній  площині на кут   П/2. проти годинниковоЇ стрілки, а множення на   І/ j = j - відповідає повороту вектора на П/2. за годинниковою стрілкою. Дійсно

etjπ2=cosπ2± jsinπ2=±j

Щоб виконати перехід від комплексу струму Î  до його миттєвого  значения I , потрібно взята тільки уявну частину комплексу без j, що записуеться таким чином:

I= ImÎm                                                                                                                                                  (1.53)

Тобто

i=Im Im ejωt+Ψ  = Im Im (cos(ωt+Ψ))+ jsin(ωt+Ψ)= Imsin(ωt+Ψ)

Тут  Im  - початкові л1тери французьского слова imaginare- уяныий.

Задача 1.4

Для отруму: i= 14,2sin(ЗI4t+ π/6) визначити: ампл1туду, Фазу, початкову фазу, частоту, миттєве значеаня струму при t = О,ефективне значения струму.

РОЗВ'ЯЗАННЯ

Im=14,2 А  𝞅=(314 + π/6) рад  𝞧=π/6 рад; 𝞈=2πf=314 рад/с; f= 314/2π = 50_Гц; t= 0;  i=14,2sin π/6=14,2x0,5= =7,1 А;  I= Im /2 = 14,2/1,41=10 А.

Задача 1. 5

Для нацруги Um=100 sin (ωt-π/6) знайти: комплекону амтуду в ефективне значення комплексної амплітуди,

Розв’язання

Ủm=Umejωt+Ψ =Ủejωt    Ủm=100e-jπ/6         Ủ=Um2  e-jπ/6=1002  e-jπ/6

Задача 1.6

Комплексна амплітуда напру ги    Ủ=100 e-j3π/2 знайти миттєве значения наируги при t= 0.

Рлзвязання

Ủm=2Ủ=2100e-jπ/6=141e-jπ/6

U=Umsin(ωt-Ψ)=141sin(ωt-Ψ32π)          t=0

U=141sin(-32π)

Задача 1.7

визиачити початкову фазу струму і інші елементи схеми за осшлограмою.(рис 1.28)   i

Рлзвязання

𝞧 i=± π                   𝞧 n=π2

𝞧= 𝞧u- 𝞧 i=-π2<0-струм випереджає напругу, отже це конденсатор

1.3.5. Закона електрйчних кіл у комдлексній формі

Хай в електричному ,колі струм і напруга змінюється за законом

I== Imsin(ωt+ Ψ i);U= Umsin(ωt+Ψu)

Їх комолекси:

Îm   = Imejωt+Ψ , Ủm=Umejωt+Ψ

або для Д1ючих значвнь: Î  = Imejωt+Ψ , Ủ=Umejωt+Ψ

В!дношеняя U до Î , яке також є комплексним числом, зввться комплексним опором I позначавться символом Ẕ :

Ẕ=ỦÎ=Umejωt+ΨImejωt+Ψ=Zejφ                                   (1.54)

Де Z=UI

е модуль повного опору,   а φ= Ψu- Ψ i- зсув за фазою м!ж яапругою і струмом.

1з визначеняя Z випляває

Î= Ủ/ Ẕ                                   (1.55)

Цей вираз можна розглядати як закон Ома в комплексній формі: комплекс   струму дорівнє комлексу напруги, поділеному на комплекс опору.

Закон Ома в комплексній формі можна подати ще в такому виді

Î=Ỵ Ủ                                   (1.56)

Де Ỵ-комплекс провідності, обернений комплексу Ẕ:

Ỵ=1Ẕ=1Zejφ= Ỵejφ                                   (1.57)

Так як кожному комплексному числу відповідає певний вектор, то комплексам певного опору і повної провтдяості також відповідають певні вектори. Але якщо струми  і напруги  змінюються в залежності від часу за законом синуса, то опори  і провідності від часу не залежать, а тому над їх символами не стазляться зірочки чи крапки,але для того, щоб відрізнитд комплекс від модуля ставимо внизу риску.

Комплекси повного опору і повної провідності можна подати також в тригонометричній і алгебра1чній формах:

Ẕ= Zejφ=Zcosφ+jZsinφ                            (1.58)

Ẕ=R+jx                                     (1.59)

Ỵ=ye-jφ= ycosφ-jysinφ                    (1.60)

Ỵ=g+jb                              (1.61)

Де R=zcosφ ,x=zsinφ-активней i реактивний опори;g=y cosφ,

b=ysinφ-актавна I реактивна провідності

При застосуванні законів К1ргофа до електричних кіл змінного струму потрібно всім струмам і ЕРС приписувати умовні позитивні напрямки, не забуваючи про те, що їх дійсн1 напрямки міняються на протязі пвріоду, А тому, якщо для деякого моменту часу, ті чи інші з них матимуть в|д'емн1 значения, то 1х дійсн1 напрямки лротилежні умовно принятим за позитивні.

Зг1дно э першим законом Кірхгофа для мйттевих значень струмів, сходшться у вузлі електричного кола, маемо:

к=1нік=0                                (1.62)

Звідси, для сияусоідальних отрумів однеії  і тієї  ж  частоти, зоб-

Ражаючи їх комплексами, одержимо:

к=1нÎк=0                               (1.63)

Нагадаемо  що комплекси струмів входять у формулу (1.63)  із знаком плюс: або мінус залежно від того, як вибрані позитивні напрямки струм1в: до вузла чи від вузла,

Для довільного замкненого контуру  що входить до окладу розгалуженого кола, згідно з другим законом К1рхгофа сума миттєвих  значень ЕРС>як діючих в цьому контурі дор1внює сумі падінь напруги ик у всіх вітках, що утворюють контур:

к=1мек =к=1нUк                              (1.64)

За законом Ома в кошлексній формі Ủ к = ẔкÎкде Îк  - комплекс   струму в к-й вітці; Zк. - комплекс повного опору цієї вітки. Отже, другий закон Кірхгофа в символічній формі набувае вигляду:

к=1мἑк =к=1нẔкÎк                              (1.65)

Комплексні вирази ЕРС і струмів, що входять у формулу (1.65), беруться із знаком плюс або мінус залежно від того,   збігаються позитивні напрямки з довільно прийнятим напрямом обходу контуру.

I.4. Аналіз простих кіл

І.4.1. Кола з одним пасивним елементом

Будемо розглядати стаціонарний (усталений) режим кіл. А то при дії синусоїдальних ЕРС на всіх ділянках кола будуть синусоїдальні струми i напруги.

Розглянемо коло змінного струму з активним опором, до якого прикладена синусоїдальна напруга (рио.І.29,а):

За законом ома струм у колі

i=UR=UmRsinωt=Imsinωt                                                                (1.66)

де

Im=UmR                                                                                                    (1.67)

амплітуда струму.У комплексній формі

Im=UmR                                                                                                     (1.68)

Як випливає з (1.66), у колі змінного струму з одним активним опором струм І напруга збігаються за фазою (рисі.29,б).

Якщо розділити праву i ліву чаотини рівняння (1.67) на 2 одержимо закон Ома для діючих значень струму i напруги:

I=UR  ,  I=gU                                                                               (1.69)

де

g=1R                                                                                                          (1.70)

При проходженні синусоїдального струму i=Imsinωt                                                                через ідеальну індуктивну котушку L (рис.І.30,а) в ній, згідно з законом електромагнітної індукції, наводиться ЕРС самоіндукції

eL=-Ldidt

У комплексній формі

εm=-LdImdt=-jωLIm                                                                                                                       (1.71)

тобто, ЕРС відстає за фазою від струму на кут π /2. Ашлітуда ЕРС

εm=ωLIm

Напруга, що прикладена до кінців котушки індуктивності, U=-eL=Ldidt

Звідси закон Ома в комплексній формі

Um=LdImdt=jωLIm ,           Im=UmjωL                                                  (1.72)

Отже, напруга випереджає струм за фазою на π /2 (рис.І.30.б).

3 рівняння (1.72) амплітуда напруги

Um=ωLIm                                                                                                          (1.73)

Розділивши праву і ліву частини рівняння (1.73) на 2одержимо закон Ома для ефективних значень:

I=UωL                                                                                                                     (1.74)

Величина

XL=ωL                                                                                                                 (1.75)

що має розмірність опору, зветься реактианим опором індуктивності, або просто індуктивним опором. По суті це умовний опір, за допомогою якого ми враховуємо протидію ЕРС самоіндукції змінному струму.

Величина

bL=1XL=1ωL                                                                                                          (1.76)

є індуктивною провідністю. Із рівнянь (І.73) і (1.74)

Im=bLUm;I=bLU                                                                                                                                           (1.77)

Розглянемо електричне коло з ємністю С (рис.І.31.а) до якого прикладена синусоїдальна напруга U=Umsinωt                                                                 Оскільки струм і напруга на конденсаторі зв'язані співвідношенням і=сси/dt , то звідси можна отримати закон Ома в комплексній формі

Im= jωLUm                                                                                                  (1.78)

З рівняння (1.78) випливав, що у колі з ємністю С струм випереджає за фазою прикладену напругу на кут π/2 (рис.І.31,б).

З рівняння (1.78) амплітуда струму

Im=ωCUm                                                                                                  (1.79)

Розділивши праву і ліву частини цього рівняння на 2,одержимо закон Oмa для ефективних значень струму і напруги

I= ωCU                                                                                                          (1.80)

Або

I= U1/ωC

Величана

Xс=1ωC                                                                                                          (1.81)

що має розмірність опору, зветься реактивним опором ємності, або виносним опором. Із зменшенням частоти виносний опір збільшується.

При ω = 0, Xс=∞, тобто постійний струм через конденсатор не проходить.

Величина, обернена ємносному опору

bC=ωC                                                                                                            (1.82)

зветься емносною провідністю.

Таким чином, у колах синусоїдального отруму на активному опорі напруга і струм сдгвиадають за фазою, на індуктивності напруга випереджає струм на кут  π/2, на емнооті напруга відстає від струму на кут π/2.

1.4.2. Змішане послідовне сполучення елементів кола

Будь-яка котушка, крім індуктивності, має ще й  активний опір проводу, з якого вона намотана. А тому котушку можна розглядати як послідовне сполучення  L і R   (рис.1.32.a). Зa другим законом Кірхгофа:U+eL=Ri. Враховуючи, щоeL=-Ldidt, одержимо

Ri + Ldidt=U                                                                                                      (1.83)

Нехай у колі проходить синусоїдальний струм i=Imsinωt.                                                 Оскільки    ми розглядаємо стаціонарний режим, то 1 напруга змінюється за синусоїдальним законом, а тому рівняння (1.83) запишемо в комплексні й   формі

RIm+jωLIm=Um                                                                                            (1.84)

Таким чином, напруга Umскладається із активної складової, яка збігається за фазою зі струмом і індуктивної складової jωLIm, яка випереджає за фазою струм на чверть періоду (рис. 1.32,б). Із векторної діаграми видно, що у випадку електричного кола з послідовно ввімкненими R i L , струм відстає за фазою від прикладеної напруги на кут  φ<π/2, який можна визначити iз трикутника напруг:

φ=arctgUmLUmR=arctgωLR                                                                                  (1.85)

Із рівняння (1.84) виплшзає закон Ома в комплексній формі:

Im=Um/(R+ jωL )                                                                                              (1.86)

або для комплексів елективних значень струму і напруги:

I=Um/(R+ jωL )                                                                                              (1.87)

величина

Z=R+ jωL=R+ jXL (1.88) є комплекс повного опору, який можна подати також у показниковій формі:

Z= Zeiφ ; Z=R2+(ωL)2                                                                                            (1.89)

Якщо кожну із сторін трикутника розділити на струм Im, одержимо трикутник опорів (рис.1.33.). Із трикутника опорів R=Z cosφ i XL=Zsinφ.

На підставі рівнянь (1.86) і (1.89)

Um=zejφIm=zejφImejωt=zImej(ωt+φ)=Umej(ωt+φ).

звідси миттєве значення напруги

u=ImUmejωt+φ=Umsinωt+φ,            (1.90)

де Um=ZIm - амплітуда напруги, або для ефективних значень U=ZI. Таким чином, закон Ома для ефективних значень струму і напруги має вигляд

I=U/R2+(ωL)2.                                         (1.91)

Розглянемо процеси, що (дають місце в колі з послідовно ввімкнений активним опором R і конденсатором С (рис.1.34,а). Прикладом такого кола може бути реальний конденсатор, який володіє, крім виносного опору, також деяким активним опором за рахунок втрат енергії в діелектрику, що знаходиться в змінному електричному полі

Рис.1.34

Хай у колі протікає синусоїдальний змінний струм i=Imsinωt.  За другим законом Кірхгофа   Uk+Uc=U, або у комплексній формі

RIm-j1ωcIm=Um.                                   (1.92)

Звідси випливає, що прикладена напруга складається з активної складової, що збігається за фазою зі струмом і ємносної складової, яка відстає за фазою від струму на кут π/2 , (рис.1.34,6). Як випливає з векторної діаграми, в колі з послідовно ввімкненими R і С струм випереджає напругу джерела енергії на кут φ<π/2 . Із трикутника напруг:

φ=arctgUmcUmR=arctg1/ωcR.	(1.93)

Із (1.92) закон Ома в комплексній формі

Im=Um/(R-jωc),	   (1.94)

де величина

z=R-j1ωc=R-jxc.	    (1.95)

є комплекс повного опору. У показниковій формі

z=ze-jφ,   z=R2+ωL2.    (1.96)

На рис. 1.34,в приведено трикутник опорів кола з послідовним сполученням R i С.

З рівнянь (1.94) i (1.96)

Um=ejωt. ze-jφ=Umej(ωt-φ)

де Um=ZIm - амплітуда напруги. Звідси, розділивши праву і ліву частини на 2, одержимо закон Ома для ефективних значень:

I=U/R2+ωL2.      (1.97)

Розглянемо кодо з послідовно ввімкненими активним опором, індуктивністю і ємністю (рис.1.35,а).

Рис.1.35

Хай під дією генератора з напругою U, в колі протікає синусоїдальний струм i=Imsinωt. За другим законом Кірхгофа  UR+UL+UC=U. Враховуючи, що UR=Ri, UL=-eL=L∂i∂t; UC=1Ci∂t,   , одержимо

Ri+L∂i∂t+1Ci∂t=U.                 (1.98)

Оскільки в рівнянні  (1.98) напруга також як і струм змінюється за синусоїдальним законом, можемо його подати в комплексній формі

RIm+jωLIm-j1ωcIm=Um.	        (1.99)

За цим рівнянням побудуємо векторну діаграму (рис.1.35,б). За вихідний  вектор приймаємо вектор струму Im . За фазою зі струмoм збігається складова напруги UmR=RIm; індуктивна складова напруги UmL=ωLIm випереджає струм на кут π/2  (множник +j), а ємнісна складова напруги

UmC=(1ωC)Im відстає за фазою від струму на кут π/2  (множник - j). Склавши вектори UmL і UmR, одержимо напругу на затискачах котушки, що має активний опір R . Додавши до цього вектора вектор падіння напруги на ємності, одержимо напругу генератора Um. Із трикутника напруг

φ=arctgUmL-UmCUmR=arctg(ωL-1/ωC)/R          (1.100)

З рівняння (1.100) видно, що зсув за фазою між струмом і прикладеною напругою залежить від співвідношення індуктивного і ємнісного опорів. Якщо XL>XC,  у (переважає індуктивний опір), то φ > 0 і струм відстає за фазою від напруги. ЯкщоXL<XC (переважає ємнiсний опір), то φ < 0 і струм випереджає за фазою напругу. При XL>XC, φ=0, коло в цілому веде себе як активний опір. У цьому випадку має місце явище резонанса напруг.

Із рівняння (1.99) закон Ома в комплексній формі

Im=Um/(R+jωL-1ωc),                	       (1.101)

Величина

z=R+jωL-1ωc,                                          (1.102)

є комплекс повного опору. Записуючи комплекси опору і струму в показниковій формі, із рівняння (1.101) одержимо:

Um=Imejωt, zejφ=Umej(ωt+φ)                                              (1.103)

де

z=R2+ωL-1ωc2  -	                        (1.104)

модуль повного опору.

Миттєве значення напруги

u=ImUm=Umsinωt+φ,  	             (1.105)

де

Um=ImR2+ωL-1ωc2.	                         (1.106)

Розділивши праву і ліву частини рівняння (1.106) на 2, одержимо закон Ома для ефективних значень напруги і струму:

I=U/R2+ωL-1ωc2.                           (1.107)

1.4.3. Паралельні змішані кола

Розглянемо паралельне сполучення елементів кола (рис.1.36,а), до яких прикладена напруга u=Umsinωt  . Знайдемо струми у вітках i в нерозгалуженій частині кола. За першим законом Кірхгофа i1+i2=i, або в комплексній формі

Im1+Im2=Im                                          (1.108)

Рис.1.36.

Струми у вітках виразимо через комплекс прикладеної напруги:

Im1=Um1/(R1+jωL);      Im2=jωCUm. Рівняння (1.108)

Прийме вигляд

Um/(R1+jωL)+jωCUm=Im.

Помноживши чисельник і знаменник першого члена зліва на комплексно спряжену величину (R1-jωL), одержимо:

R1R12+(ωL)2Um-jωLR12+(ωL)2Um+jωCUm=Im.           (1.109)

За цим рівнянням побудуємо векторну діаграму (рис.І.36,б). За вихідний вектор приймемо вектор напруги Um. За фазою з напругою збігається активна складова струму індуктивної вітки Im1a=R1UmR12+ωL2; реактивна складова струму цієї ж вітки відстає від напруги на кут π/2: Im1p=ωLUm/[R12+(ωL)2] (множник -j ); векторна сума цих двох векторів дає напрямок вектора струму Im1; вектор струму Im2=ωCUm випереджає напругу на кут π/2 (множник +j ). Склавши вектори Im1 і Im2, одержимо вектор струму Im в нерозгялуженій частині кола. Струм Im відстає від напруги на деякий кут φ, тобто в цілому коло її носить індуктивний характер. Із трикутника струмів

φ=arctgωC-ωLR12+ωL2/R1R12+(ωL)2           (1.110)

рівняння (1.109) перепишемо таким чином

Im=R1R12+ωL2+jωC-ωLR12+ωL2Um.         (1.111)

Рівняння (1.111) є  закон Ома в комплексній формі.

Величина

Y=R1R12+ωL2+jωC-ωLR12+ωL2                  (1.112)

є комплекс повної провідності.

Запишемо комплекс напруги і комплекс повної провідності в показниковій формі. Із рівняння (1.111) одержимо:

Im=Umejωt, yejφ=Imej(ωt+φ)	(1.113)

де

y=R1R12+ωL22+ωC-ωLR12+ωL22  (1.114)

модуль повної провідності, миттєва значення струму

i=ImIm=Imsinωt-φ   (1.115)

де

Im=UmR1R12+ωL22+ωC-ωLR12+ωL22 (1.116)

є закон Ома для амплітудних значень струму і напруги.

З рівняння (1.110) видно, що характер кола залежить від співвідношення величин реактивних провідностей кола. Якщо bC>bL, коло має ємносний характер і струм випереджає напругу; якщо bC<bL - індуктивний характер і струм відстає від напруги. Якщо bC=bL коло носить активний характер, струм і напруга співпадають за фазою. У цьому випадку в колі має місце явище резонансу струмів.

Задача 1.8

Знайти напругу на затискачах котушки, якщо відомі I=3+j4А;Z=40+j30Ом

РОЗВ'ЯЗАННЯ

U=ZI=3+j440+j30=120+j90+j160-120=j250;

U=250j=250ejπ2.

Задача 1.9

Знайти струм у вітці з опором Z=40+j30Ом, якщо напруга на її затискачах дорівнює U=250ejπ2

РОЗВ'ЯЗАННЯ

I=UZ=250ejπ240+j30=250ejπ250e35o50'=5ej54o10';

I=3+j4А

Задача 1.10

Комплекси діючих значень струму і напруги приймача дорівнюють U=100 В, I=10+j10А. Визначити активні і реактивні складові струму і напруги, а також комплекс повного опору приймача.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Зобразимо задані комплекси у вигляді векторів на комплексній площині (рис.1.37.). Активна складова напруги повинна співпадати за фазою зі струмом, а реактивна - зсунута на π/2. Як випливає з

векторної діаграми

рис.1.37

φ=arctgIр/Iа=arctg1=45o; Uа=Ucosφ=10022=70.7 В. Uр=Usinφ=10022=70.7 В; Iа=10 А; Iр=10 А.

Комплекс повного опору

Z=UI=10010+j10=10010-j10200=5-j5Ом.

Задача 1.11

У схемі з паралельним сполученням резистора R= 5 Ом і конденсатора С = 100 мкф напруга на вході схеми дорівнює U=ejπ4. Знайти струми у вітках і на вході схеми, якщо частота напруги f=10 кГц. Побудуйте векторну діаграму.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

I1=UR=10e-jπ45=2ejπ4 А;

I2=jωCU=j2π10410-410ejπ4=

=j62.8ejπ4=62.8e3jπ4

I=I1+I2=2ejπ4+62.8e3jπ4=ejπ42+j62.8               Рис.1.38

Схема і векторна діаграма подані на рис.1.38 а,б.

1.4.4 Частотні властивості простих кіл

У теорії радіотехнічних кіл особлива увага приділяється вивченню їх властивостей при гармонічному впливі з різними частотами. Початкові відомості про частотні характеристики можна навести при розгляді найпростіших кіл. Наприклад, у колі з індуктивною котушкою реактивний опір залежить від частоти: XL=ωL (риc.1.39).

Теж саме можна сказати про коло з конденсатором: XC=1ωC (рис. 1.39). У випадку складних електричних кіл їх завжди можна подати у вигляді чотириполюсників: до вхідних затискачів підводяться джерела впливу, а вихідні затискачі з'єднуються з яким – небудь пасивним елементом (рис.1.40).                                                                   (1.39)

Комплексною частотною характеристикою кола (КЧХ) називають відношення комплекса відгукуU2 і впливу U1. Оcкільки коло неминуче утримує реактивні елементи, параметри яких залежать від частоти, то КЧХ в загальному випадку є комплексною функцією частоти. Будемо позначати її через Kω=U2U1:	                                         Рис.1.40

Таким чином, КХЧ є відношення комплексних амплітуд відгуку U2=U2ejψ2і впливуU1=U1ejψ1, де U2 і U1 – амплітуда відгуку і впливу; ψ2 і ψ1 – відповідно  їх початкові фази. Підставимо значення комплексних амплітуд у рівняння (1.117):

Kω=Kωejφω (1.118)

де Kω=U2U1 – амплітудно-частотна характеристика (АЧХ); φω=ψ2-ψ1 – фазо-частотна характеристика (ФЧХ). Таким чином, КХЧ поєднує в собі дві характеристики:

- АЧХ, що визначає залежність від частоти відношення амплітуд відгуку і впливу;

- ФЧХ, що виражає зсув за фазою між відгуком і впливом як функцію частоти.

АЧХ і ФЧХ можуть бути подані графіками або таблицями числових значень, отриманих, наприклад, експериментально.

Аналітичний вираз КЧХ називають комплексною частотною функцією. Частотні функції класифікують в залежності від того, які конкретні величини розуміють під впливом і відгуком. Зокрема, функції поділяються на вхідні і передавальні.

Нехай потрібно визначити відгук на вході кола, тобто струм, I1 при заданій напрузі U1 (або U1 при заданому I1). Схема в цьому випадку зводиться до двополюсника (рис.1.41)

Коли відгук і вплив розглядаються на одній парі затискачів, то частотна характеристика і відповідна їй функція називається вхідною. Вхідна функція	має розмірність опору і тому називається вхідним опором:

Zвхω=U1I1.

Рис.1.41

Друга вхідна функція I1U1 має розмірність провідності і тому називається вхідною провідністю кола:

Kвхω=I1U1	    (1.120)

Із передавальних функцій розрізняють (рис.1.40):

- комплексний коефіцієнт передачі напруги (рівняння 1.117)

- передавальна функція по струму.

Kiω=I1I2   (1.121)

- передавальний опір

Z21ω=U2I1;  (1.122)

- передавальна провідність

Y21ω=I2U1

Задача 1.12

Для кола з послідовно сполученими R і C визначити: а) Kω, б) φω, в) знайти частоту ω, при якій амплітуда напруги на виході буде складати 0.8 амплітуди напруги на вході, г) визначити зсув за фазою між вихідною і вхідною напругами на цій частоті. Параметри елементів кола:R=103 Ом, C=103 пФ (рис.1.42,а).

Рис.1.42

Розв’язання

А) K|=U2|U1|=I|RI|R+I|jwc=RR+1jwC=jwCR1+jwCR.

K|=w2C2R21+w2C2R2+jwCR1+w2C2R2;

K=wCR/1+w2C2R2

Б) φ=arctgwCR1+w2C2R2w2C2R21+w2C2R2

B) K2=w2C2R21+w2C2R2;   w=1CRK/1-K2		K=0.8 	C=10-9ф

CR=10-6c	w=1.33*106рад/с,	f=0.212*106Гц

Г) φ=arctg1wCR=0.75   φ=370

1.4.5. Еквівалентні схеми пасивних двополюсників та їх перетворення

Яким би не було складним електричне коло, з боку джерела живлення його завжди можна подати як двополюсник (рис.І.43,а). Покажемо, що існує дві еквівалентні схеми такого пасивного двополюсника.

Для певності покладемо, що вхідний опір двополюсника носить індуктивний характер, тобто

z~=U|I=zejφ=zcosφ+jzsinφ=Re+jxe	(1.124)

Де z=UI;  φ=ψH-ψi	Re=zcosφ;    xe=zsinφ

Згідно з (1.124) двополюсник можна замінити еквівалентною схемою з послідовно сполученими Re i  xe (рис 1.43б). Побудова векторної діаграми  (рис 1.43в) показує ,що прикладену напругу U| можна розкласти на дві складові : активну Ua=Ucosφ і реактивну Up=Usinφ, що відповідає падінню напруги на активному і реактивному опорах кола. Еквівалентна схема (рис 1.43б) не є єдиною. Дійсно, знайдемо вхідну провідність пасивного двополюсника

Y=I|U|=1z~=ye-jφ=ycosφ-jysinφ=ɡe-jbe  1.125

Де y=I/U;	φ=ψu-ψi;    ɡ=ycosφ;   b=ysin φ.

Згідно з (1,125) двополюсник можна замінити еквівалентною схемою паралельно сполученими ɡe і be(рис 1.43д) показує що стум на вході двополюсника можна розкласти на 2 складові: активну Ia=Icosφ	і реактивну Iр=Isinφ, що відповідають струму в активній і реактивній вітках.

Оскільки схеми (рис1.43,б , г) еквівалентні, то завжди, можна послідовне сполучення пасивних елементів замінити паралельним і навпаки.

Знайдемо формули перерахування елементів еквівалентної схеми з послідовним сполученням в елементи схеми з    паралельним сполученнями.

Y~=1z~=1(Re-jxe) *Re-jxeRe-jxe= ɡe-jbe;

Де ɡe=Rez2;     be=xe/z2   	(1.126)

Аналогічно можна зробити зворотне перерахування:

Re=ɡe(ɡe2+be2)=ɡey2;	xe=bey2  1.127

Звернемо увагу на те, до в колі  змінного струму активна провідність не є величина обернена активному опору, а           реактивна провідність не е величина обернену реактивному опору. Але повна провідність е величина обернена,         повному опору.

1.4.6 Енергетичні процеси в колах змінного струму

Хай миттєве значення напруги на затичкачах кола і стуру в колі будуть U та i . За час dt від джерела у коло поступає енергія dw=Uidt. Швидкість поступання енергії , або миттєве значення потужності  P=dw/dt=Ui. Якщо U=Umsinwt+ψн, i=Imsinwt+ψі то

P=Ui=UIcosφ-UIcos(2wt+ ψн+ψі)			(1.128)

Із виразу (1.128) видно, що миттєва потужність має постійну складову  UIcosφ  і змінну складову, кутова частота якої у два рази більша за кутову частоту напруги І струму (рис.1.46), Потужність дорівнює нулю в ті моменти часу, коли U. або і дорівнюють нулю . У проміжки часу, коли U та  і  мають різні знаки, потужність від'ємна, тобто повертається із кола у джерело енергії.

Таке повернення енергії джерелу живлення можливе за рахунок запасів її у реактивних елементах кола. Згідно з 1.128 змінна складова миттєвої потужності  UIcos(2wt+ ψн+ψі) змінюється в межах від UI до –UI. Відповідно цьому Pmax=UIcosφ+1, Pmin=UIcosφ-1, тобто миттєва потужність коливається відносно значення  P=UIcosφ,  (1.129)

Яке є середнім значення миттєвої потужності за період. Дійсно P=1T0Tpdt=UIcosφ

Середню потужність P, яка характеризує середню швидкість надходження енергії в коло за період, називають активною              потужністю. Активна потужність характеризує перетворення електричної енергії, що надходить у коло, в інші види енергії.

Величина     cocφ	зветься коефіцієнтом потужності. Через те що cocφ <=1 , P<=UI. У такому випадку активного навантаження, коли φ=0  cosφ=I i  P=UI. У випадку реактивного навантаження коли

φ=±π2  cosφ=0 i P=0 . Таким чином , чим ближче cosφ до 1 , тим більша при тих значеннях I та U активна потужність а отже і енергія що надходить в коло.

Беручи до уваги , що Ucosφ=UaIcosφ=Ia, активну потужність можна подати у вигляді :

P=UaI=IaU		(1.130)

Електричні машини і трансформатори конструктивно розраховуються . для роботи при певних значеннях напруги і струму незалежно від величини коефіцієнта потужності, через те що невідомо, в яких, умовах вони працюватимуть . У зв’язку з цим їх характеризують не активною потужністю, яка залежить від зсуву фаз між струмом і напругою, а повною потужністю, що визначається добутком діючих  значень напруги і струму:

S=IU		(1.131)

У принципі одиницею повної  потужності як і активної повинен бути ват,  але щоб показати відмінність цих понять за одиницю повної потужності береться вольт-ампер (ВА), або кіловольт-ампер(кВА).

Із рівнянь (1.129) і (І.І31) випливає,  що повна потужність  зв’язана  з активною  співвідношенням:

P=Scosφ				(1.132)

Цей вираз показує, що активну потужності, можна визначити, як катет прямокутного трикутника, гіпотенузою якого служить повна потужність (рис.1.47). Цей трикутник зветься трикутником потужностей. Величина  (1.133)

зветься реактивною потужністю і вимірюється у вольт-амперах реактивних (БАр). На відміну від активної потужності, знак реактивної потужності залежить від знака φ. Для кола, в якому переважає індуктивний опір, Q > 0; якщо XL < XC, то Q < 0. Відповідно цьому індуктивності умовно вважають споживачем реактивної потужності, а конденсатори - генератором реактивної потужності.

Реактивна потужність у колі з індуктивністю

Враховуючи, що, матимемо

(1.134)

Реактивна потужність у колі з конденсатором Оскільки , то

(1.135)

Такий чином, реактивна потужність дорівнює максимальній енергії поля відповідного елемента помноженій на кутову частоту. Іншими словами, реактивна потужність виражає амплітуду швидкості надходження енергії у магнітне і електричне поле кола.

Реактивна потужність на затискачах кола, яка має індуктивність 1 ємність, пропорційна різниці максимальних значень енергії, що запасається у магнітному І електричному полях: 							(1.136)

Із трикутника потужностей (рис.І,47) повна потужність, або у загальному випадку					(1.137)

Згідно з законом збереження енергії для будь-якого електричного кола зберігається закон балансу  активних потужностей: активна потужність, яка генерується джерелом, дорівнює активній потужності, яка споживається всіма приймачами:

(1.138)

Знаки потужностей джерел визначаються за правилом: потужність позитивна при збіганні напрямків ЕРС і струму, що проходить через джерело, і від'ємна при зустрічному напрямку.

Закону балансу задовольняв і реактивна потужність: сума всіх реактивних потужностей, які віддаються, дорівнює сумі реактивних потужностей, які споживаються:

(1.139)

При складанні балансу потужностей слід пам'ятати, що активні потужності складаються арифметично, а реактивні - алгебраїчно. Закон збереження не розповсюджується на повні потужності.

Потужність змінного струму можна подати в комплексній формі. Комплексом потужності назвемо такий комплекс, у якого дійсна частина уявляє активну потужність, а уявна - реактивну: .

Для того, щоб одержати комплекс потужності, потрібно помножити комплекс напруги,на спряжений комплекс струму. Дійсно, за визначенням , і отже

. Якщо комплекс спряженої напруги  помножити на комплекс струму, то:

А тому потужність Р і Q можуть бути записані у такому виді:

(1.140)

(1.141)

Задача 1.15

Рис.1.48

У колі синусоїдального струму (рис.1.48), послідовно ввімкнені дві котушки і конденсатор з параметрами: R1 = 6 Ом, L1 =0.016Гн, R2 = 6 Ом, L2 =0.032Гн, С = 320мкФ. Визначити активну, реактивну, повну потужності і коефіцієнт потужності при напрузі U = 220 В і частоті

f = 50Гц.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Реативні опори:

Комплексний опір

Початкову фазу напруги приймемо рівною нулю. Тоді струм

Комплекс потужності

Повна потужність, активна потужність, реактивна потужність , коефіцієнт потужності

1.5. Методи розрахунків складних кіл

1.5.1. Метод еквівалентних перетворень

У теорії електричних кіл зустрічаються задачі двох типів.

До першого типу відносяться задачі з аналізу електричних кіл, коли відомі конфігурація І елементи кола, а треба визначити струми і напруги тих чи інших ділянок кола. До другого тилу відносяться  задачі з синтезу електричних кіл, коли за відомими срумами і напругами потрібно знайти конфігурацію кола I його елементи. На практиці частіше зустрічаються задачі з аналізу, до розгляду яких ми переходимо.

Розглянемо наступні методи розрахунку складних кіл:

1) перетворень;

2) рівнянь Кірхгофа;

3) контурних струмів;

4) вузлових потенціалів;

5) накладання (суперпозиції);

6) еквівалентного генератора;

7) сигнального графа.

Суть методу перетеорень полягає в тому, що дійсна схема замінюється еквівалентною, більш простою схемою. Нагадаємо, що еквівалентним називають таке перетворення, при якому напруга і струми в тих частинах схеми, які не піддали під перетворення,

заллшаються незмінними ;

До числа добре відомих із курсу фізики відносяться перетворення послідовних і паралельних сполучень пасивних елементів кіл або ділянок кіл, які дають змогу “згорнути” схему. У колах синусоїдального струму складання послідовних опорів і знаходження загального опору паралельних пасивних віток проводять у комплексній формі – для послідовного сполучення; або – для паралельного сполучення. Часом виникає потреба у визначені падіння напруги на будь- якому опорі через напругу, що падає га всіх опорах кола. За законом Ома (рис.1.49)

Звідси:

… (1.142)

Множники, що стоять при загальній напрузі в цих рівняннях, звуться дільниками напруги.

Наприклад, для схеми (рис 1.50) , дільник напруги .

У випадку двох паралельно сполучених опорів(1.51)

;(1.143)

Множники, що стоять при струмі в нерозгалуженій частині кола, звуться дільниками струму. В електричних колах зустрічаються сполучення опорів трикутником (рис.1.52,а) і зіркою (рис.1.52,б). При розрахунках таких кіл іноді виникає потреба в перетворені трикутника в еквівалентну зірку, або навпаки.

Рис 1.52

Трикутник і зірка опорів будуть еквівалентні в тому випадку, якщо заміна одного сполучення другим не змінює струмів у решті ділянок кола. Отже, необхідно і достатньою умовою еквівалентності трикутника і зірки буде рівність результуючих опорі між кожною парою вузлів. Так, для вузлів 1 і 2(схема рис.1.52,а) маємо опори Z1 і Z2+Z3 сполучені паралельно, отже

1Z12=1Z1+1Z2+Z3; 	Z12=Z1(Z2+Z3)Z1+Z2+Z3

Для схеми (рис.1.52,б) Z12=Z1'+Z2'. Таким чином,

Z1'+Z2'=Z1(Z2+Z3)Z1+Z2+Z3

Аналогічно

Z1'+Z3'=Z1(Z1+Z2)Z1+Z2+Z3;	Z2'+Z3'=Z1(Z1+Z3)Z1+Z2+Z3

Розв’язавши  цю систему рівнянь відносно Z1', Z2'і Z3', одержимо

Z1'=Z1Z3Z1+Z2+Z3;	Z2'=Z1Z2Z1+Z2+Z3;	Z3'=Z2Z3Z1+Z2+Z3;			(1.144)

Отримані вирази показують, що опори будь-якого променя еквівалентної зірки будуть рівні добутку двох опорів трикутника, які прилягають до того ж вузла, поділеному на суму опорів трикутника. Якщо опори трикутника рівні, то і опори еквівалентної зірки також будуть рівними, причому Zλ=Z∆/3.

Щоб розв’язати обернену задачу заміни зірки еквівалентним трикутником, необхідно в системі рівнянь (1.144) опори Z1, Z2, Z3виразити через Z1', Z2'і Z3' :

Z1=Z1'+Z2'+Z1'Z2'Z3';	Z2=Z2'+Z3'+Z2'Z3'Z1';	Z3=Z3'+Z1'+Z1'Z3'Z2'		(1.145)

Задача 1.16

Знайти загальний опір кола на частоті ω (рис.1.53) – Z12 .

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Z12=Z10+Z02;	Z10=R1+jωL;	Z02=R21jωCR2+1jωC;

Z12=R1+jωL+R21jωCR2+1jωC=R12+jX12 .

Задача 1.17

Знайти струм в активній діагоналі містка (рис.1.54,а)

РОЗВ’ЯЗАННЯ

İ6=εZ6+Z14;

Перетворимо Z1, Z2, Z3 в еквівалентну зірку Z1', Z2'і Z3' .

Одержимо схему (рис.1.54,б), з якої маємо, що:

Z14=Z1'+(Z2'+Z4)(Z3'+Z5)Z2'+Z4+Z3'+Z5;

Отже	İ6=εZ6+Z1'+(Z2'+Z4)(Z3'+Z5)Z2'+Z4+Z3'+Z5 .

1.5.2 Метод рівнянь Кірхгофа

Розглянемо електричне коло, що має α вузлів і n віток. Треба знайти n струмів, якщо значенні опорів і ЕРС задані. Цю задачу можна розв’язати, користуючись законами Кірхгофа.

При складанні рівнянь Кірхгофа на підставі першого і другого законів рекомендується дотримуватися такої послідовності:

Спочатку вибираються довільні позитивні напрямки струмів у всіх вітках електричного кола, потім складаються рівняння для вузлів на підставі першого закону Кірхгофа і нарешті, складаються рівняння для контурів на підставі другого закону.

Застосовуючи до вузлів перший закон Кірхгофа, можна скласти тільки α-1 рівнянь струмів. Дійсно, так як будь-яка вітка зв’язує лише два вузла, то струм кожної вітки повинен обов’язково ввійти в ці рівняння два рази і при тому з протилежними знаками. Отже, сума лівих частин всіх α рівнянь дає тотожній нуль. Інакше кажуть, одне із α рівнянь може бути одержано як наслідок останніх α-1 рівнянь. Таким чином, число взаємно незалежних рівнянь, що випливає з першого закону, дорівнює α-1, тобто на одиницю менше числа вузлів.

Інші n-(α-1) рівнянь складаються на підставі другого закону для n-(α-1) контурів. При складанні цих рівнянь потрібно звернути увагу на те щоб вони були взаємно незалежні. Для виконання цієї умови необхідно, щоб у кожний новий контур, для якого складається рівняння, входила хоча б одна нова вітка, яка не входила ще ні в один із раніше розглянутих контурів.

Якщо при рішенні складених таким чином n рівнянь для струму в якій-небудь вітці одержано від’ємне значення, то це вказує на те, що струми у цій вітці має напрям протилежний тому, який був довільно прийнятий за позитивний.

Недолік методу рівнянь Кірхгофа – громіздкість, через те, що у випадку складний електричних кіл потрібно розв’язувати велику систему рівнянь.

Задача 1.18

Для схеми (рис.1.55) знайти струми у вітках методом рівнянь Кірхгофа.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Схема має n=6 віток і α=4 вузла. На підставі першого закону Кірхгофа потрібно скласти α-1=3 рівняння і на підставі другого закону k=n- α+1=3 рівнянь. Задаючись довільними напрямами струмів у вітках і довільними напрямками обходу контурів, матимемо:

для вузла 1: İ1-İ4-İ6=0,

для вузла 2: İ2+İ4+İ5=0,

для вузла 3: İ3-İ5+İ6=0,

для контура 134: Z1İ1+Z4İ4-Z2İ2=E1-E2,

для контура 234:Z2İ2-Z5İ5-Z3İ3=E2-E3,

для контура 234:-Z4İ4+Z5İ5+Z6İ6=E2-E3.

Розв’язавши цю систему рівнянь, одержимо струми.

1.5.3 Метод контурних струмів

В основі методу лежать закони Кірхгофа і для припущення: 1) у кожному контурі протікають незалежні один від одного розрахункові струми, які називаються контурними; 2) струм кожної вітки визначається алгебраїчною сумою контурних струмів, що замикаються через цю вітку.

При користуванні методом контурних струмів закон Кірхгофа виконується автоматично, тому що кожний із контурних струмів в одній вітці має напрямок до вузла, а в другій – від вузла. А тому рівняння з контурними струмами складають тільки за другим законом Кірхгофа, причому число необхідних рівнянь визначається за формулою: k=n- α+1, де n – число віток, α – число вузлів. Напрямки контурних струмів обираються довільними, а напрями обходу контурів – такими ж, як і напрями струмів.

Будемо вважати, що при складанні рівнянь на підставі другого закону Кірхгофа у кожне з них входять всі контурні струми кола, що розглядаються, але опори, які стоять при них як коефіцієнти, будуть дорівнювати нулю, якщо контури не є суміжними.

Суми опорів, що входять в i-й контур, домовимося позначати Zii і називати власним опором контуру i. Суми опорів у загальній вітці контурів i та j. Опір Zij будемо вважати позитивним, якщо позитивні напрямки струмів İii та İij у загальній вітці зберігаються, і від’ємні, якщо вони протилежні.

Для кола, що складається з контурів, отримаємо таку систему лінійних рівнянь:

Z11İ11+Z12İ12+…+Z1kİ1k=1E,Z21İ11+Z22İ22+…+Z2kİ2k=2E,…………………………………………Zk1İk1+Zk2İk2+…+Zkkİkk=kE.			(1.146)

Розв’язання якої для довільного струму İii має вигляд

İii=∆i∆  ,							(1.147)

Де визначник системи

∆=Z11Z12Z13…Z1kZ21Z22Z23…Z2k………Zk1Zk2Zk3…Zkk,				(1.148)

А визначник ∆i одержуємо із ∆ шляхом заміни опорів його i-го стовпця на ЕРС 1E,2E,…,kE. Формула (1.147) служить для визначення всякого контурного струму, при цьому визначник системи (1.148) можна скласти безпосередньо за схемою.

Якщо в схемі є вітка з довільним струмом, то цей струм слід зробити контурним, завдяки чому число рівнянь стане на одне менше.

Задача 1.19

Знайти струми у вітках схеми (рис 1.56 ) методом контурних струмів . -синусоїдальні ЕРС і струм частоти .

Розвязання

Порахуємо число віток і вузлів схеми: n=5, a=3, отже схему треба розбити на k=5-2+1=3 контури. Струм  - відомий, а тому невідомими залишаються два контурних струми: . Направимо їх за годинниковою стрілкою.

Струми у вітках:

1.5.4 Метод вузлових потенціалів

Метод вузлових потенціалів ґрунтується на першому законі Кірхгофа і законі Ома. Виконання другого закону Кірхгофа забезпечується автоматично завдяки тому, що струми у вітках виражаються через різницю потенціалів і ЕРС. Якщо електричне коло має  вузлів, то на підставі першого закону Кірхгофа можна скласти тільки  незалежних рівнянь. Потенціал  вузла приймається за нуль. Таке припущення не вплине на розподіл струмів у колі, тому що струм у будь-якій вітці залежить не від абсолютного значення потенціалів вузлів, між якими вона ввімкнена, а від різниці потенціалів.

Виразивши струми у рівняннях, складених за першим законом Кірхгофа, через різниці потенціалів на затискачах віток, одержимо систему  рівнянь по відношенню до  невідомих потенціалів вузлів, знаючи які, вже не важко, скориставшись законом Ома , знайти струм у вітках.

У загальному випадку, для будь-якої схеми, що утримує  вузол, рівняння можуть бути записані в такій формі:

До  - сума провідностей віток, що сходяться до і-го вузла;  - сума провідностей віток, що з’єднують I та j вузли і  взяті зі знаком «мінус»,  - вузловий струм, що утворюється у виді алгебраїчних сум струмів активних віток, що сходяться до і-го вузла.

Із системи (1.149) за допомогою визначників знаходимо потенціали вузлів

Де  - визначник системи, а - той же визначник і-й стовпчик, якого замінено стовпчиком вузлових струмів. Струми у вітках знаходимо за узагальненим законом Ома:

В окремому випадку, коли схема має всього два вузли, метод вузлових потенціалів дозволяє скласти всього одне рівняння, незалежно від числа активних і пасивних віток, увімкнених паралельно (рис 1.57 ). Якщо прийняти  = 0, то одержимо

Задача 1.20

Знайти струм у вітках схеми (рис 1.58) методом вузлових потенціалів.

Розвязання

Схема має n=6 віток і a=3 вузла. Виберемо довільні напрямки струмів у вітках. Приймемо потенціал одного з вузлів , наприклад, вузла 3, за нуль. Для схеми (рис 1.58 )система рівнянь (рис 1.149 ) приймає вигляд

1.5.5 Метод накладання (суперпозиції )

При аналізі лінійних електричних кіл широко використовується принцип суперпозиції, згідно з яким струм у будь-якій вітці скадної схеми можна подати у виді алгебраїчної суми частинних струмів, що викликаються дією кожної ЕРС окремо. Дійсно, нехай схема утримує n контурів і будь-яку кількість джерел. Тоді струм, в довільно вибраній К-й вітці, якщо вважати його контурним, можна визначити із системи рівнянь для контурних струмів:

При розрахунку кіл методом накладання (суперпозиції) по-черзі розглядають дію кожного джерела окремо. Інші джерела при цьому виключаються із схеми, але їхні внутрішні опори зберігаються. Отже, при виключенні джерел ЕРС його затискачі закорочуються, а вітки з ідеальними джерелами струмів розмикаються.

Задача 1.21

Знайти струми у вітках методом накладання ( рис 1.59, а )

Розвязання

Для схеми (рис 1.59, б ):

Для схеми рис 1.59, в:

Для схеми рис 1.59, г:

Струми у вітках:

1.5.6 Метод еквівалентного генератора

Іноді виникає потреба знайти струм в одній вітці складного електричного кола, не розраховуючи струми в інших вітках. У цьому випадку електрична схема по відношенню до виділеної вітки є активний двополюсник (рис. 1.60, а )

Згідно з теоремою Тевенена, активний двополюсник можна замінити еквівалентним генератором (рис 1.60, б ), ЕРС якого дорівнює напрузі холостого ходу на затискачах двополюсника (рис 1.60, в ), а внутрішній опір рівний вхідному опору того же двополюсника, але із схеми якого видалені всі джерела (рис 1.60, г); при цьому власні опори джерел ЕРС в схемі зберігаються, а вітки з ідеальними джерелами струму розмикаються. Із схеми (рис 1.60, б ) за законом Ома струм у пасивній вітці

Для доказу теореми Тевенена скористаємося принципом суперпо зиції. Хай по опору Z протікає струм І. Цей струм можна зробити рівним нулю, розірвавши нитку або ж увімкнути в неї генератор з ЕРС ε=-Uxx, який створить струм такої ж величини І, але зворотного напрямку. А тому якщо ввімкнути послідовно з опором Z два джерела ЕРС ε1=ε2=Uxx, направлених на зустріч один одному, то струм І при цьому не зміниться (рис. 1.61,а)

Рис 1.61

У відповідності з принципом суперпозиції схему (рис 1.61,а) можна подати у виді двох допоміжних схем, в одній з яких діє ЕРС  ε1 і всі джерела активного двополюсника (рис. 1.61,б), а в другій діє тільки ЕРС  ε2 і активний двополюсник стає пасивним (рис. 1.61, в).

За принципом суперпозиції струм  І в схемі  (рис 1.61,а) дорівнює сумі частинних струмів допоміжних схем:

І= І'+ І”. так як   ε1= ε2=Uxx, то в схемі (рис. 1.61,б) струм  І'=0, що випливає із закону Ома: І'=(Uxx -ε1)/Z. Отже струм І= І” і за законом Ома визначається з рівняння (1.152), тобто дійсно схему (рис. 1.61,а) можна замінити схемою (рис. 1.61,б).

Параметри еквівалентного генератора  ε і Z визначаються з досліду, або шляхом розрахунків.

Задача 1.22

Визначити струм в опорі R3 методом еквівалентного генератора (рис 1.62,а ).

РОЗВ‘ЯЗАННЯ

Згідно з методом вузлових потенціалів (рис 1.62,б ) Uxx = (ε1 g1 + ε2 g2 )/(g1 + g2).

Із схеми (рис 1.62,в) : Ri =R1 R2 /( R1+ R2). І= Uxx /( Ri + R3)

Задача 1.23

Знайти струм у пасивній діагоналі схеми містка  (рис 1.63,а ).

Рис. 1.63

РОЗВ’ЯЗАННЯ

І=UвdZi+  Z2

Із схеми  (рис 1.63,б ): Uвd = εZ1+Z4Z1-εZ3+Z5Z3

Із схеми  (рис 1.63,в): Zi=Z1Z4Z1+Z4+Z3Z5Z3+Z5

1.6. Сигнальні графи

1.6.1 Основні поняття сигнальних графів

Аналізуючи різні електричні кола, можна переконатися, що закони Кірхгофа визначаються структурою схеми, а не природою її окремих елементів. Дійсно, перший закон Кірхгофа говорить, що алгебраїчна сума струмів у вузлі дорівнює нулю. Наприклад, для схеми (рис 1.64,а ) рівняння Σі=0 можна записати і не знаючи, якого типу елементи сполучені у вузлі. Важлива тільки структура сполучень (рис 1.64, б )

Рис. 1.64

Подібно цьому і другий закон Кірхгофа для напруг уздовж замкненого контуру (ΣU=0) залежить від геометричної структури контуру, а не від типу елементів (рис 1.64,а,б ). Природно, що вирази для струмів

і1 , і2 ,… та напруг U1 , U2  , … залежать від природи ввімкнених елементів.

Сукупність відрізків ліній, що відповідають даному електричному колу, називають його графом. Кожний із відрізків ліній називають віткою, або хордою графа. Місця сполучення віток графа називають вузлами графа. Вузли графа зображуються у вигляді маленьких кіл.

Якщо віткам графа надати певні напрямки, то такий граф називають орієнтованим або напрямленим графом. Направленість графа указується стрілкою. При побудові графа довжина і кривизна ліній графа не мають значення. Вузли гарфа позначають однією літерою з індексом, що відповідає номеру вузла графа. Кожний вузол графа характеризується певною величиною сигналу, тобто характеризується величиною струму або напруги. Кожна вітка графа характеризується певною величиною передачі, яка зображується одною з літер алфавіту з двома індексами, що відповідають номерам вузлів, між якими ввімкнута вітка. Наприклад aij –передача від вузла j до вузла i. На першому місці стоїть індекс вузла, до якого направлена вітка. Розмірність передачі віток-опір, провідність або безрозмірна величина.

СИГНАЛЬНИМ ГРАФОМ називають направлений граф, який знаходиться в однозначній відповідності із системою рівнянь, що описують дане електричне коло. Оскільки одне і теж електричне коло описується різними рівняннями в залежності від методу розрахунку, то одному і тому ж колу будуть відповідати різні сигнальні графи.

Як приклад розглянемо такий сигнальний граф (рис. 1.66)

Граф має п’ять вузлів.

Рис. 1.66

Вузол Х3 має петлю. Петлею називається вітка, яка починається в j-му вузлі і повертається в той же вузол. Її передача записується як ajj

У сигнальному графі виділяють чотири типи вузлів (рис. 1.66):

- Вузли-витоки, що мають тільки вихідні вітки (Х1)

- Вузли-стоки, що мають тільки вхідні вітки(Х4)

- Просто вузли, що мають вхідні і вихідні вітки(Х2, Х5)

- Змішані вузли в яких крім віток є петлі(Х3)

Частина сигнального графу, що утворена рядом послідовних однаково направлених віток,

вздовж яких кожен вузол зустрічається не більше одного разу, називається ШЛЯХОМ ГРАФА.

ПЕРЕДАЧА ШЛЯХУ РК дорівнює добутку передач віток уздовж цього шляху К. Наприклад Р1234=а12а32а43.

КОНТУР ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ- це замкнений шлях, що складається з послідовних одно направлених віток, які повертаються в даний вузол, або з однієї вітки, що утворює у вузлі петлю. Граф (рис.1.66)

утримує  три контури : L1(a31); L2 (a25,a52); L3 (a25,a32,a53).

Передача контуру Lm – це добуток передачі віток, що утворюють цей контур. Наприклад, L1 a23;

L2 =a25*a52;

Сукупність контурів які входять у граф, можна характеризувати ознакою «дотикання». Контури дотикаються, якщо вони мають хоча б один спільний вузол. У графі (рис.1.66) петля L1  і контур L2 не дотикаються. Контур L3 дотикається до двох інших, тому що з петлею L1  мають спільний вузол Х3, а з контуром L3 утворюють два спільних вузли Х2 і Х5.

Розрізняють контури, які дотикаються або не дотикаються шляху. Якщо контур Lm не має жодного спільного вузла із шляхом  РК. Контур L1 не дотикається шляху Р124. Всі три контури дотикаються шляху Р1234 .

1.6.2 Сигнали у вузлах графів та матриці передач віток

Кожна вітка графа відображає зв’язок між змінними, що утворюють початок і кінець вітки. Між змінною Хi в i-му та змінною Xj  в j-му вузлі (рис. 1.67) має місце рівність Xj=аjixi.        (1.153)

Рис. 1.67                                                             Рис. 1.68

Так як у вузол j може входити ряд віток і ля кожної з них справедлива рівність типу (1.153), змінна Х j називається в цьому випадку i-ю складовою j-ї змінної.

Сигнал xkвузлі К (рис .1.68) визначається рівнянням

xk=iakixi,  i=1,2,…,k,…N.         (1.154)

Тут aki – передачі віток, що входять у вузол К, N – число вузлів графа.

Зауважимо, що сигнал у вузлі К визначається сумою добутків сигналів xi на передачу віток aki , які входять у вузол К. Вітки, що виходять із вузла К, на величину сигнала в цьому вузлі не впливають. Вони задають сигнали в інших вузлах.	|

Так як змінна в кожному вузлі визначається формулою (І.154),  то графу відповідає така оистема лінійних рівнянь:

xi=iajixi;  i=1,2,3,…,N;j=1,2,3,…,N.    (1.165)

Передачі віток графа можна записати у виді квадратної матриці А:

А= a11a12…a21a22…………a1j…a1Na2j…a2N………ai1ai2…………aN1aN2…aij…aiN………aNj…aNN           (1.156)

Тут N – порядок матриці, рівний числу вузлів графа. У рядки записуються передачі до даного вузла від всіх інших  вузлів, а в стопці – передачі від даного вузла від усіх інших вузлів. Деякі елементи, а також стовпці і рядки матриці А можуть дорівнювати нулю. Якщо всі елементи рядка є нулі, то відповідний вузол є джерело; якщо всі елементи стовпця є нулі, то відповідний вузол є стік.

1.6.3. Перехід від електричного кола до сигнального графа на базі рівнянь, складених за методом контурних струмів.

При переході від електричного кола до сигнального графа можна застосувати різні методи, зв’язані з вибраним типом рівнянь, що відповідають тому чи іншому методу розрахунку (рівнянь Кіргофа, контурних струмів, вузлових потенціалів та ін.).

Якщо за основу взяти рівняння для контурних струмів, вузлами графа будуть контурні струми і контурні ЕРС. У всіх контурах напрямки контурних струмів вибираються однаковими. Кожний вузол Ikkсполучається із вузлом Ekk віткою з передачею Ykk= 1Zkk, Zkk- власний опір К контуру. Ця вітка має напрямок до вузла Ikk. Чисельне значення Ekk може бути позитивним чи відємним в залежності від того, співпадає її напрямок з контурним струмом, чи він протилежний.

Кожний вузол Ikk сполучається з іншим вузлом Iрр двома вітками, якщо між к і р контурами є суміжна вітка. Одна вітка спрямована до вузла Ikk і має передачу ZpkZpp, де - опір суміжної вітки між котурами. Друга вітка спрямована до вузла і має передачу. При узгодженому напрямку всіх контурних струмів передачі всіх віток графа позитивні.

Задача 1.24.

Побудувати сигнальний граф для схеми (рис. 1.69) на базі рівнянь, складених за методом контурних струмів.

Рис. 1.69

Розвязання:

N=5, α=3, k=n-α+1=3. Cхему розбиваємо на три контуи. Контурні струми I11,I22,I33. Контурні ЕРС E11=E1, E22=E33. Контурні рівняння:

Z11I11-Z12I22=E11

-Z21I11+Z22I22-Z23I33=0

-Z32I22+Z33I33=0

Z11=Z1+Z2; Z22=Z2+Z3+Z4; Z33=Z4+Z5; Z12=Z21=-Z2

Z23=Z32=-Z4

Із контурних рівнянь:

I11=1Z11E11+Z12Z11I22; I22=Z21Z22I11+Z23Z22I33; I33=Z32Z33I22

Цим рівнянням відповідає граф, побудований на рис. 1.70

Задача 1.25 Побудувати сигнальний графік для схеми (рис 1.71) на базі рівнянь, складених за методом контурних струмів.

Розвязання

Перехід від схеми до сигнального графа можна здійснити, обминаючи етап складання рівнянь.

N=6, α=4, k=n-α+1=3. Контурні струми I11,I22,I33. Контурні ЕРС:

E11=E1-E2; E22=E2-E1; E33=0

Число вузлів графа N=3+2=5. Передачі віток:

1Z11=1Z1+Z2+Z3;   1Z22=1Z2+Z3+Z5;   1Z33=1Z4+Z5+Z6;

Z12Z11=Z2Z1+Z2+Z4;         Z21Z22=Z2Z2+Z3+Z5;

Z23Z22=Z5Z4+Z3+Z5;            Z32Z33=Z2Z4+Z5+Z6;

Z13Z11=Z4Z1+Z2+Z4;         Z31Z33=Z4Z4+Z5+Z6;

Граф подано на рис. 1.72.

1.6.4. Перехід від електричного кола до сигнального графа на базі рівнянь, складених за методом вузлових потенціалів.

При використанні метода вузлових потенціалів число вузлів графа дорівнює числу незаземлених вузлів та числу вузлових струмів, які не дорівнюють нулю в цих вузлах. Матриця передач віток складається таким чином. Кожен вузол Ikk сполучається з вузлом  φk віткою з передачею  1Ykk де – Ykk сума провідностей віток, що сходяться у вузлі з потенціалом φk. Чисельне значення Ikk може бути як позитивним, так і відємним у залежності від значення алгебраїчної суми складових даного вузлового струму. Кожний вузол φk на графі сполучається з іншим вузлом φm двома вітками, якщо вузли k і m електричної схеми сполучені однією або декількома вітками. Одна вітка на графі направлена до вузла φk і має передачу YkmYKK, а друга направлена до вузла φm і має передачу Ymk/Ymm, де Ykm=Ymk – сума провідностей віток між вузлами k I m; Ymm –сума провідностей віток, що сходяться до вузла m.

Задача1.26

Побувати сигнальний граф для схеми  (рис.І.73)  на базі рівнянь, складених  за методом вузлових потенціалів.

Розв’язання

α =3, γ3=0. Вузли графа-  I11=Ɛ1 / Z1, I22=0. Для находження передач віток звернемося до рівнянь

Y1γ1-Y12γ2=I11;                                 γ1=I11/Y11+Y12γ2/Y11

-Y12γ1+Y22γ2=0                                  γ2=Y21γ1/Y22

Граф побудований за цими даними поданий на  рис(1.74)

Задача 1.27

Побудувати сигнальний граф для схеми (1.75) на базі рівнянь,  складених за допомогою методу вузлових потенціалів.

Розв’язання

Побудуємо сигнальний граф, обминаючи етап складання рівнянь.

α =3, γ1, γ2, I11=Ɛ1/Z1-Ɛ2/Z2,                       I22=Ɛ2/Z2-J

63

Число вузлів графа N=2+2=4. Передачі віток а11=1/Y11, a22=1/Y22, a12=Y12/Y11, a21=Y21/Y22, де Y11= 1/Z1+1/Z2+1/Z3+1/Z4. Y22=1/Z2+1/Z4+1/Z5, Y12=Y21=1/Z2+1/Z4. Граф подано на рис(1.76)

1.6.5.Розвязання сигнальних графів методом повторів

Під розв’язанням графа розуміють розв’язання системи рівнянь, що відповідають даного графу. Це означає, що змінні в залежних вузлах повинні бути виражені через передачі віток графа і значення змінних у незалежних вузлах. Проте можливе рішення графів  безпосередньо без складання системи рівнянь.

Існує 2 методи рішення сигнальних графів:

1)Метод перетворень- заміни складного графа більш простим

2) використання формули Мезона

У методі перетворень сигнальних графів використовуються такі основні правила.

I.Об’єднання одно направлених паралельних віток

Паралельне сполучення двох одно направлених віток з передачами а і в можна замінити одною віткою з передачею с=а+в, рис 1.77(а, б)

Дійсно для рис 1.77а  Х2=аХ1+вХ1=(а+в)Х1=СХ1, що  справедливо і для рис1.77б

Це правило розповсюджується на будь-яке кінцеве число паралельних віток.

2.Об’єднання одно направлених послідовних віток

(виключення простого вузла)

Послідовне з’єднання  двох одно направлених віток з передачами а і в можна замінити одною віткою з передачею ав (рис.1.78,а,б)

Для схеми (рис.1.78): x2=ax1; x3=bx2=x1ab що справедливо і для схеми (рис. 1.78б)

3.Усунення контуру на шляху.

Для графіка(рис . 1.79а) маємо : x2=ax1+сx3;  x3= bx2  отже x3=x1ab+bcx3 тобто контур замінюється петльою з передачею bc  (рис 1.79б)

4. Виключення петлі.

Перетворення графа при виключенні петлі , коли до вузла підходить і від нього відходять по одній вітці, показано на рис 1.80 а,б,в.

Для графа (рис. 1.80а) x2=ax1+сx3;  x3= bx2  . Розв’яжемо перше рівняння відносно x2, одержимо x2=(a/(1-с))x1 (рис. 1.80б) і підставимо значення x2 в друге рівняння:

x3=(ab/(1-с))  (рис. 1.80в). Допускаємо, що |с|<1.

Якщо вузол з петлею входить та з нього виходить декілька віток , то петля виключається таким чином, тобто передачі віток, що входять,  множаться на 1/(1- b) , а вітки, що виходять залишаються без змін (рис. 1.81а,б)

5. Подовження вузла.

Нехай треба подовжити вузол x2  графа, що зображено на рис.1.82,а. З цією метою вузол x2 діляться на 2 вузли (рис. 1.82б): на старий вузол x2 від якого відходять ті ж вітки, що і в початковому графі, і новий вузол x2| до якого підходять ті ж вітки, які в початковому графі підходили до вузла  x2  . Вузли x2   та x2| сполучаються віткою, передача якої дорівнює одиниці.

З метою перевірки справедливості перетворення запишемо для схеми (рис. 1.82,а) сигнал у вузлі  x2 , x2=ax1+сx4. Вузлові сигнали вузлів (рис 1.82 а) сигнали x2  і x2|  графа(рис 1.82б) : x2|=ax1+сx4   і   x2=x2| .

Таким чином, вузловий сигнал x2  залишається без змін .  Не змінились вузлові сигнали і в інших вузлах графа.

5.Інверсія шляху

Графу (рис 1.83а) відповідає рівняння x3=c(ax1+bx2). Останнє рівняння рішаємо по відношенню до  x1: x1=x3ac-bx2/a  - цьому рівнянню відповідає граф (рис. 1.84 б), якому здійснено інверсією шляху.

Задача .1.28

Для графа (рис.1.84а) визначити сигнал  x2, через сигнал  x1 .

розв’язання ,

Користуємося методом перетворень

x2=rx1

Рис.1.84

1.6.6. Розв’язання сигнальних графів за допомогою формули Мезона

Мезон запропонував загальну формулу дщ визначення передачі графа, яка є основною формулою при розрахунках графів.

Формулу Мезона ддя випадку одного вузла-ьитоку можне додати таким чином:

T=k=1n(Pk∆k)/∆                                                                                                                                                                                                   (1,157)

∆=1-Lj+LjLi-LjLiLк                                                                                                                                    (1,158)

де  n  - ЧИСЛО ШЛЯХІВ ВІД витоку ДО сТОку; Рк - передачі шляхів  від  витоку до стоку; ∆К - отримується Із ∆ шляхом виключення контурів, що дотикаються Pk шляхів, Lj - сума передач усіх контурів  графа, LjLi - сума добутків  передач двох недотичних контурів, LjLiLк - сума добутків передач трьох недотичних один до одного контурів, Т -  передача  від  вузла-витоку до вузла-стоку.

Для розв’язаня графа з декількома вузлами-витоками можливі два способи. За першим способом потрібно застосовувати  формулу Мезона , для кожного вузлами-витоками окремо. І результати обчислень скласти.

За другим способом потрібно перетворити граф а декількома вузлами-витоками в граф з одним вузлом-витоком.	■

Задача 1.29

Знати передачу сигналу від вузла Х1 до вузла Х2(рис. 1.85).

Рис. 1.85

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Заотооуємо формулу Мезона.  Від Х1 до Х2 існує два шляхи з передачами: P1=ab  , P2=cαb. Граф утворює три контури з передачами: L1=h , L2=fg , L3=αe. Не дотикаються один одного контури L1 і L2. Контур , що не дотикається ні до одного із шляхів, L1.

Таким чином,

∆=1-( L1+ L2+ L3)+ L1 L3=1-(h+fg+αe)+hde;

∆1=1-( L1+ L2)=1-(h+fg);

∆2=1-L1=1-h.

Предача сигнала від X1 до X2

T=P1∆1+P2∆2∆=ab1-h+fg+deb1-h1-h+fg+de+h∝e

X2 =T∙X1.

Розділ 2. КОЛИВАЛЬНІ КОЛА IIPИ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ

2.1. Посл1довний коливальний контур

2.1.1. Критерій резонансу в електричних колах

У колі змінного струму в індуктивністю і ємністю при певних 
співвідношеннях між величинами L, С і частотою прикладеної напруги можливе явище резонансу.

Як відомо, резонансом називають процес вимушених коливань э 
такою частотою, при якій інтенсивність коливань максимальна. Інтенсивність коливального процесу можна характеризувати за допомогою різних величин, максимуми яких спостерігаються при різних частотах. У зв'язку з цим потрібно умовитися про критерій резонансу.

В електричних колах коливаються заряди. А тому за критерій 
резонансу можна взяти, наприклад, максимальне значення заряду на 
ємності, що відповідає максимальній амплітуді напруги на конденсаторі. Такий режим кола зветься амплітудним резонансом.

Якщо ж режим кола такий, що зсув за фазою між напругою на 
затискачах і струмом, що надходить у коло, який дорівнює нулю, 
коло у цьому випадку веде себе як чисто активний опір, то має місце 
фазовий резонанс.

Якщо заряджений конденсатор замкнути на котушку  
індуктивності, то у такому колі спостерігається процес згасаючих 
коливань напруги і струму. Частоту цих коливань звуть частотою 
власних,або в1льних коливань. Частоти, при яких спостерігаються 
амплітудний  і фазовий резонанси, не збігаються з частотою власних 
коливань. Таке збігання можливе тільки теоретично, коли активний 
опір кола дорівнює нулю. У техніці критерієм резонансу є фазовий 
резонанс. Фазовий резонанс має місце і тоді,,коли в колі, внаслідок наявності великого активного опору, власні коливання неможливі.

Якщо при резонансі активний опір за величиною значно менший, 
ніж індуктивний і ємнісний опори, то виникають своєрідні явища, 
при послідовному ввімкнені L і С напруги на них збільшуються в 
багато разів в порівнянні з напругою на затискачах кола, а при 
паралельному сполучені — струми у вітках з L і С у багато разів, 
перевершуть струм, що надходить у коло. У зв'язку з цим, резонанс у колі з послідовним сполученням L і С звуть резонансом 
напруг, а резонанс у колі з паралельним сполученням. L і С називають резонансом струмів.

2.1.2. Резонанс напруг

Хай до затискачів кола з послідовно ввімкненими R, L і С (рис.2.1) прикладена синусоїдальна напруга U з кутовою частотою ω. Тоді  за законом Ома для ефективних значень струму і напруги

I=UR2 +(ωL-1ωc)2 ,                 (2.1)

а зсув за фазою між струмом і напругою на вході кола

φ=arctg(ωL-1ωc)/R .        (2.2)

Резонас наступає при умові , що ϕ=0, тобто ωL=I/ωC=0, звідси резонансна частота

ω0=1LC;      f0=12πLC.                   (2.3)

Зауважимо, що резон аса можна досягти не тільки шляхом зміни частоти прикладеної напруги, але і за рахунок зміни параметра кола L або C при зберіганні незмінною частоти ω.

Повний опір кола при резонансі z=R2+(ωL-1ωC)2  =R має найменше значення , яке дорівнює активному опору, а струм досягає найбільшого значення.

I0=U/R

Рис. 2.2

Рис. 2.2

Оскільки ми маємо справу з послідовним колом , елементи якого обтікаються одним і тим же струмом , то при резонансі, коли індуктивний і ємнісний опори рівні , будуть рівні і діючі значення напруги на них, тобто UL0=UC0. Враховуючи , що UL0=I0XL і UC0=I0XС , одержимо

UL0= UC0=U XL/ R= U XС/ R.   Звідси UL0/ R= UС0/ R= XL/ R= XС/ R.                  (2.5)

Якщо XL>> R, то UL0>> U і UС0>> U. Значення індуктивного і ємнісного опорів при резонансі
ω0L=LLC=L/C ,       Iω0C=LC C=L/C

Величина

ρ=L/C

Називається хвилевим опором контуру.

Відношення напруги на індуктивності або ємності до напруги, що прикладена до кола при резонансі, називають добротністю контуру. Як випливає із рівняння (2.5) і (2.6), добротність можна виразити через параметри контуру

Q=UL0U=UC0U=ρR                 (2.7)

Якщо ρ> R , то Q>1. Отже, добротність показує у скільки разів напруга на індуктивності чи на ємності при резонансі більше , ніж напруга, що прикладена до кола.

Величина обернена добротності називається затуханням контуру

α=R/ρ.             (2.8)

На рис. 2.2 зображно векторну діаграму кола при резонансі напруг. Оскілки  вектори напруг UL0 і UС0 протилежні за фазою, та  UL0+ UС0=0, і напруга має тільки активну складову  U= Uа=RI0

2.1.3. Енергетичні співвідношення при резонансі напруг.

Фізичну сторону явищ, зв’язаних з резонансом напруг, можна пояснити, виходячи з розгляду енергетичних процесів. Якщо срум у колі i=Imsinω0t , то напруга на ємності  Uc=UmCsinω0t-π2=-UmCcos(ω0t). Сума енергій магнітного і електричного полів при резонансі

W=WM+We=Li22+CUC22=LIm22sin2ω0t+CUmc22cos2ω0t.

Враховуючи, що UmC=Imω0t=ImLC,   одержимо   LIm22=CUmc22   , отже

W=WM+We=LIm22=CUmc22=const           (2.9)

Тобто, при резонансі напруг сума енергій магнітного і електричного полів з часом не змінюється(рис. 2.3)

Як випливає з рис. 2.3 зменшення енергії елекричного поля супроводжується збільшенням енергії магнітного поля і навпаки.

Величина

ρ= L/c                                                                                       (2.6)

Називається хвилевим опором контуру.

Відношення напруги на індуктивності або ємності до напруги, прикладена до кола при резонансі, називають добротністю контуру. Як випливає із рівнянь (2.5) і (2.6), добротність можна виразити через параметри контуру

Q=UL0U=Uc0U=ρ/R .                                                             (2.7)

Якщо ρ>R, то Q>І. Отже , добротність показує, у скільки разів напруга на індуктивності чи ємності при резонансі більше, ніж напруга, що прикладена до кола.

Величина обернена добротності називається затуханням контуру

χ= R/ ρ.                                                                                                (2.8)

На рис. 2,2 зображено векторну діаграму кола при резонансі напруг. Оскільки вектори напруг UL0 і Uc0  протилежні за фазою, та UL0+Uc0  =0.1 напруга має тільки активну складову U=U2=RI0  .

2.1.3 Енергетичні співвідношення при резонансі напруг

Фізичну сторону явищ, зв’язаних з резонансом напруг, можна пояснити, виходячи з розгляду енергетичних процесів при резонансі. Якщо струм у колі i= Imsinѡ0t , то напруга на ємності  Uc=Umcsinѡ0t-π2= -UmLcosѡ0t . Сума енергій магнітної і електричного полів при резонансі

W= WM+We=Li22+CUc22=LIm22sin2ѡ0t+CUmc22cos2ѡ0t .

Враховуючи, що Umc=Imѡ0t=ImL/c ,  одержимо  CUmc22= LIm22.

Отже

W= WM+We=LIm22=CUmc22=const                                      (2.9)

Тобто, при резонансі напруг сума енергій магнітного і електричного полів з часом не змінюється (рис. 2.3)

Як випливає з рис.2,3 зменшення енергії електричного поля супроводжується збільшенням енергії магнітного поля і навпаки Із запасом енергії в контурі при резонансі зв'язана добротність контуру. Дійсно, запас енергії в реактивних елементах визначається рівнянням (2.9), Енергія, що тратиться в активному опорі контуру R, за час рівний періоду коливаньW2=I02RT0. Знайдемо відношення:

WM+WeWa=LIm22:I02RT0=LR*12πLC=ρ2πR
,

звідси

Q=2πWM+WeWa                                                                                      (2.10)

Добротність показує, в скількі разів запаси енергії в реактивних елементах більші втрат енергії в активному опорі за період коливань.

2.1.4. Частотні характеристики послідовного контуру

У техніці мають справу з контурами високої добротності, які працюють у діапазоні частот, що мало відрізняються від резонансної частоти. У цих випадках. зручно ввести нові незалежні зміни.

УЗАГАЛЬНЕНЕ РОЗСТРОЮВАННЯ визначається відношенням реактивного опору контуру до його активного.

ƺ=X/R.                                                                   (2.11)

При резонансі узагальнене розстроювання дорівнює нулю. Чим більше за абсолютною величиною узагальнене розстроювання, тим більше розстроєний контур.

На частоті, відмінній від резонансної, реактивний опір
X= ѡL-1ѡc=Lѡ-1ѡLc=ѡ0Lѡѡ0-ѡ0ѡ=ρѡѡ0-ѡ0ѡ=ρν
, де
ν=ѡѡ0-ѡ0ѡ 
. Якщо ѡ≈ѡ0 тоді
ν=ѡ-ѡ0(ѡ+ѡ0)/ѡѡ0≈2∆ѡѡ0
.

Величину ∆ѡ або ∆f називають абсолютнім розстроюванням, а відношення ∆ѡѡ0=∆f/f0 - відносним розстроюванням контуру. Відносне розстроювання контуру може бути як позитивною, так і від’ємною величиною і в нормальному режимі контурів не перевищує значень 1-2%.

Таким чином, при малих розстроюваннях

g=2Q∆f/f0,                                                                                  (2.12)

І комплексний опір контуру

Z=R+jX=R(1+jƺ)≈R(1+j2Q∆f/f0),                  (2.13)

Із (2.13) і (2.2) в області малих розстроювань

Z=R1+(2Q∆f/f0)2                                                      (2.14)

ᵩ ≈arctg(2Q∆f/f0)≈2Q∆f/f0                                       (2.15)

Згідно з (2.1), (2.4) і (2.14) струм у відносних одиницях (нормірований струм) :

II0=11+2Q∆ff02 .                                              (2.16)

Рівняння (2.14), (2.15) і (2.16) описують частотні характеристики послідовного коливального контуру (рис. 2.4, а, б, в). Із рис. 2.4, в видно, що послідовний контур володіє вибираючими властивостями.

Вибираючі властивості контуру характеризуються СМУГОЮ ПРОЗОРОСТІ – діапазон частот, у межах якого середня потужність, що поглинається контуром, не менше половини тої середньої потужності, яку контур поглинає на резонансній частоті. Отже, на межах смуги прозорості контуру I2RI02R=1/2 або  II0=I/2.  Зрівнюючи значення  I/2 з виразом (2.16), можна визначити граничні частоти смуги прозорості (рис. 2.5).

11+2Q∆ff02=12

Смуга прозорості:

2∆f=f0Q=f0⍺.                          (2.17)

Чим вище добротність, тим кращі вибираючі властивості контуру.

2.1.5 Передаточні функції послідовного контуру

Для передачі напруги послідовний контур вмикають у коло у виді чотириполюсника(рис.2.6,а)

Ů1       R                     L        C                 Ů2

Рис 2.6,а

Ů1        R         L              C            RH       Ů2

Рис 2.6,б

Напруга Ů1 є напруга живлення чотириполюсника. Затискачі конденсатора(або катушки) є вихідні затискувачі чотириполюсника.            До них підключаться опір навантаження  RH (рис 2.6,б). Параметри      контуру підбираються такими, щоб напруга  Ů2 на виході контуру в       режимі резонансу була б значно більшою напруги  Ů1 на його вході.

Коефіцієнт передачі напруги (передаточна функція за напругою)(рис 2.6,а) на резонансній частоті  Ḱ ср=Ůср/Ů1=-|Xср|Zр=- jρ/R=- jQ. Модуль коефіцієнта передачі на резонансній частоті

Kср=Q (2.18)

Настроєний послідовний контур має властивість підсилювати підведену напругу, причому коефіцієнт підсилення напруги дорівнює добротності Q.

У випадку розстроєного контуру маємо  Кс(ω)=-jXc/Z=-je-jϕ/ωeZ, де ϕ – кут зсува фаз між напругою і струмом. Приймаючи до уваги, що R/Z=İ/İ0=n(ω) і помноживши і розділивши вираз для Кс(ω) на ωс, одержимо

Ḱс(ω)=n(ω)[ω0/ω]Qe-j(π/2+ϕ)  (2.19)

А модуль коефіцієнта передачі   Кс(ω) =n(ω)Q[ω0/ω] (2.20)

в області малих ростроєк, коли  ω0/ω≈I, Кс≈nQ=Q/1+ζ^2 (2.21)

фазовий кут коефіцієнта  Кс: φкс=-(ϕ+π/2).

Визначимо характер впливу опору навантаження на коефіцієнт передачі контуру (рис. 2.6,б). Замінимо паралельне сполучення O і R на послідовне: RHI≈Xc2/RH, CI=C. Ми бачимо, що активний опір контуру зростає, що приводить до зменшення його добротності  QH=ρ/(R+ρ2/RH) (2.22)

З виразу (2.22) видно, що чим менший опір навантаження RH, тим менша добротність навантаженого  контуру.

2.1.6  Вплив параметрів генератора на вибірні властивості послідовного контуру

При зміні струму в послідовному контурі буде змінюватися і напруга на затискачах генератора за рахунок внутрішнього опору Ri (рис. 2.I): Ů=i-RI. Добротність контуру з врахуванням опору  Ri

Qj=ρ/(R+ Ri)=Q/(1+ Ri/R)  (2.23)

Qj менше власної добротності контуру Q, отже частотна вибірковість системи погіршується. Тільки при Ri→0, Qj→ Q. Таким чином, з точки зору вибірковості послідовний контур слід застосовувати в тому випадку, коли

Ri ≪R/

Задача 2.1

У послідовному контурі плавно змінюється ємність конденсатора С. При максимальному струмові І=10 , напруга на вході U =100, на конденсаторі  Uc=250 B. Частота струму у колі f=50Гц. Визначити параметри кола U, R, L і напругу на затискачах катушки (рис.2.7)

Розв’язання

A

U                                               R               Uk

C                           L

Рис.2.7

Так як струм максимальний, то в колі має місце резонанс напруг, при якому UL=UC=250 B, Uk=U=100 B. Напруга на котушці Uk=UR2+Uc2 =1002+2502=269.3 B.

Ємносний опір Xc=Uc/I=250/10=25 Ом. C=I/ωXc=1.27 мкр. При резонансі XL=Xc, а тому Z=R та R=U/I = 10 Ом. Xi=Ui/I=25 Ом. Індуктивність L=XL/ω=25/(2π.50)=76.9 мГн.

Задача 2.2

Амплітуда напруги на конденсаторі послідовного контуру при резонансі виміряна вольтметром з нескінченно великим вхідним опором, дорівнює 100 В; амплітуда ЕРС, підведеної до контуру, дорівнює 1В. Опір втрат контуру R=20 Ом. Яку напругу покаже вольтметр, що має вхідний опір, рівний 100 кОм (рис. 2.8)

Розв’язання

ε        R      L       C                 Rc        рис. 2.8

Паралельну цепочку RвC замінимо послідовною RвІ С.

RвІ=ρ2/ Rв; ρ=RQ; Q=Uc/ε=100;

Ρ=100x20=2000 Ом. RвІ= ρ2/ Rв=40 Ом.

RH=R+ RвІ=60 Ом. Qj=ρ/ RH=33.3

QZ=UCI/ε; UCI= QZ ε=33.3 B.

2.2 Паралельний коливальний контур

2.2.1 Резонанс струмів

Паралельним коливальним контуром називають коло з паралельно ввімкненими котушкою індуктивності, конденсатором і джерелом іенергії. Замінюючи котушку еквівалентною схемою із послідовно сполучених L і R, одержимо схему простого паралельного контуру (рис. 2.9)

о

І            І1          R        І2  
RR  Rr      Uk                       L                   C            рис. 2.9

ε

Uk

I       ϕ1 I1                                  рис 2.10

I2

Нехай на вхідних затискачах контуру діє синусоїдальна напруга з амплітудою Uk.  Згідно з першим законом Кірхгофа для комплексних амплітуд струмів одержимо

І=І1+І2; де І1=UkR+jωL; І2=jωcUk.

Отже І=UkR+jωL+ jωcUk=[RR2+ωL2+ jωC-ωLR2+ωL2) (2.24)

Зсув за фазою між напругою і струмом на вході схеми:

ϕ=arctg((ωC-ωL/[R2+ωL2])/R/[R2+ωL2]) (2.25)

Під резонансом розуміють такий режим, коли загальний струм співпадає за фазою з напругою, тобто коли ϕ=0. З (2.25) умова резонансу струмів

ωC-ωL/[R2+ωL2]=0.

Розв’язуючи це рівняння відносно частоти, знаходимо

ωp =ω01-Ԃ2, (2.26)

де ω0=1/LC, Ԃ=R/ρ – затухання контуру, ρ=LC - хвилевий опір контуру. Поскільки в радіо контурах Ԃ≪І, то ωp≈ ω0, як і для послідовного контуру.

Побудуємо векторну діаграму для кола (рис.2.9) на резонансній частоті (рис.2.10). За вихідний вектор виберемо напругу Uk. Згідно з рівнянням (2.24) струм в нерозгалуженій частині кола дорівнює векторній сумі струмів І1і І2. Струм І1 утримує активну складову I1а=RUk/[R2+ωL2], що збігається за фазою з напругою, і реактивну складову I1р=ωLUk/[R2+ωL2], що відстає від напруги Uk на кут π/2 (множина -j). Струм І2= jωcUk випереджає напругу Uk на кут π/2 (множина +j). Струм I1=I1а+I1р відстає від напруги Uk на кут ϕ1=arctg(ωL/R). Так як на резонансній частоті реактивні провідності рівні, то I1р=I2р, але протилежно направлені (рис.2.10), тому вони компенсують один одного і струм у зовнішньому колі визначається тільки активною складовою I1а=І.

На резонансній частоті ωрL≫R, тому складові струмів можна визначити рівняннями

I1a=RR2+ωL2 Uk≈R Uk /(ωрL)=R Uk/ρ2;

I1р= ωрL Uk /(R2+ (ωрL)2) ≈ Uk/ρ;

I2р=ωрC Uk= Uk/ρ;

I=I1+I2= R Uk/ρ2;

Відношення реактивної складової струму в якій-небудь вітці до струму в нерозгалуженій частоті кола є добротність паралельного контуру:

I1p / I = I2p / I = Uk / ρ ; RUk / ρ2  =  = Q  (2.27)

Опір паралельного контуру  z =  (2.28)

На резонансній частоті  R0  = =  ρQ     (2.29)

При  значеннях  Q  порядку сотень резонансний опір досить великий (десятки або сотні кілоом).

2.2.2 Частотні характеристики  паралельного контуру

Частотними характеристиками паралельного контуру є вхідні і передаточні характеристики. До вхідних характеристик відносять залежності z = F(f) і φ = F(f). Із рівнянь (2.28) і (2.29) при незначних розстроюваннях контуру  z  = , де g = 2QΔf / f0 - узагальнене розстроювання контуру (як і для послідовного контуру). Фазочастотна характеристика описується рівнянням (2.25). На рис. 2.11,  2.12 подані вхідні характеристики паралельного контуру.

Рис 2.11                                                                   Рис 2.12

На частотах f < f0 опір контуру носить індуктивний характер а на частоті f > f0 - ємнісний характер.

Передаточною характеристикою паралельного контуру є залежність Uk = F(f)  . Для того, щоб напруга на контурі змінювалась із зміною частоти вхідного сигналу, потрібно мати коло, в якому вхідний струм залишався практично постійним при зміні частоти джерела сигналу. Для отримання такого режиму послідовно із джерела

вмикають резистор  Ry такої величини, щоб Rr + Ry = Ri було в декілька раз більше резонансного опору контуру (рис.2.13).

Рис 2.13                                                                         Рис 2.14

Таким чином, якщо струм джерела  I  не залежить від навантаження, напруга на контурі   Uk = I z =  =   		(2.31)

де Ukp = I R0 - напруга на контурі при резонансі ( g =0 ). Амплітудно – частотна характеристика у відносних одиницях Uk / Ukp , подано на рис.2.14. Якщо на висоті Iпровести пряму паралельну осі узагальненого розстроювання g  (рис.2.14), то точки перетину з характеристикою дадуть відносні значення струму прозорості :

= ; g2гр = ±1 = ±2QΔf / f0

Звідси  S0  = 2Δf / f0 =1 / Q = d                (2.32)

Отже, відносна смуга прозорості контуру чисельно дорівнює його затуханню.

2.2.3. Вплив внутрішнього генератора на вибір властивості паралельного контуру

На добротність контуру впливає внутрішній опір генератора, що ввімкнений паралельно контуру (рис.2.13). Перерахуємо,  Ri  в послідовне сполучення з конденсатором :   R´i =         Еквівалентна добротність контуру

Q э = =                                      (2.33)

Ми бачимо, що Q э < Q . Для того, щоб Q э → Q , потрібно, щоб Ri → ∞ . Таким чином, для того щоб паралельний контур мав високу добротність, потрібно живить його джерелом енергії з великим внутрішнім опором. Прикладом такого джерела може бути транзистор, що працює на паралльний контур.

З підвищенням добротності зменшується смуга прозорості контуру. Коли за умовами задач потрібно розширити смугу прозорості, то паралельно контуру спеціально вмикають активний опір. При цьому звичайно добротність контуру знижується.

2.2.4. Складні схеми паралельних контурів

Розрізняють слідуючі схеми паралельних контурів (рис.2.15.а,б,в,г,д): ідеальний, простий, нонтур 1-го виду, 2-го виду, 3-го.

Рис 2.15

Розглянемо узагальнену схему паралельного контуру, із якої можна отримати будь-який тип контуру (рис.2.16).  Вхідний опір такої схеми z =

Длярадіоконтурів справедливі нерівності при великих розстроюваннях : R1<<X1 R2<<X2,  а тому z - ; R = R1+R2 ; X = X1+ X2

Із останнього рівняння випливає, що опір паралельного контуру активний,

Тобто має місце резонанс стумів, якщо : X = ω0L – 1/ ω0C = 0;

де L=L1+L2 - повна індуктивність контуру С = С1С2 / (С1+С2) - повна ємність контуру з урахуванням послідовного ввімкнення С1і С2 .

Отже резонансна частота будь-якого типу контуру визначається рівнянням

ω0 = , тобто її значення не залежить від розподілу між вітками індуктивності і ємності.

Знайдемо резонансні опори всіх типів контурів. Із виразу для вхідного опору на резонансній частоті Х= 0 і тому Zp =-X1X2 / R . Для будь-якого коливального онтуру із умови резонансу маємо XL=XC=. Для ідеального контуру R = 0, тому Zp = ∞. Для простого і контуру 1-го виду маємо :

Zp = Ra= -X1X2 /R ====Q

Для контуру 2-го виду (рис.2.17)  L=L1+L2.

Введемо величину p2 = L1/L - коефіцієнт ввімкнення контуру:

X1= ω0L1*= ω0L*=  p2;                                               Рис 2.17

X2 =  ω0L2 - = ω0	=(1-2)- = - p2 ;

Zp = R02 =  -X1X2 /R = -  = p22 = p22 R01                (2.34)

Оскільки   p2<1    то    R02< R01   . Таке ввімкнення контуру використовується для погодження внутрішнього опору генератора з резонансним опором або, наприклад, у резонансних підсилювачах для погодження вихідного опору транзистора з резонансним опором контуру.

|  | (2.35) |
| --- | --- |

, що також використовується для погодження.

Треба мати на увазі, що у вітках складних контурів, що утримують індуктивність і ємність, може мати місце резонанс напруг. У цьому випадку опір вітки зменшується,    отже, зменшується опір паралельного контуру. Нариклад, у контурі 2-го виду має місце резонанс напруг на частоті , а у контурі 3-го виду на частоті .

Задача 2.3

Знайти резонансний опір паралельного контуру, якщо L=9 мкГн, R=3 Ом, С=100 пФ, = 30 кОм (рис.2.19).

Рис.2.19

РОЗВ'ЯЗАННЯ

Якщо

Задача 2.4

Розрахувати параметри контуру 2-го виду, якщо резонансна частота , , активний опір контура  при умові, що контур повинен подавляти 2-гу гармоніку.

РОЗВ'ЯЗАННЯ

Рис.2.20

Схема контуру 2-го виду подана на рис.2.20. Для подавлення 2-ої гармоніки прала вітка контуру повинна бути настроєна в резонанс з  (резонанс напруг):

; із умови задачі , де . Звідси: ; , , отже ; ;

; ; .

, звідси .

2.3. Зв'язані коливальні контури

2.3.1 Види зв'язку між контурами

Беспосереднє підключення джерела енергії з внутрішнім опором  до контуру приводить до погіршення його резонансних властивостей. А тому на практиці часто прибігають до ослабленая зв'язку між джерелом і резонансним контуром, що відіграє роль навантаження. З цією метою як мінімум використовують два контури: в один контур вмикають джерело енергії (первинний контур), а в другий контур вмикають опір навантаження, або сам контур відіграє роль навантаження (вторинний контур).

Два контури називають зв'язаними, якщо енергія із одного контуру передається в другий. Зв'язок між контурами може здійснюватись через загальний опір, загальне електричне або магнітне поле. Тому можливі різні види зв'язку між контурами.

При будь-якому виді зв'язку, ЕРС, що живить другий контур, утворюється струмом, що протікає в першому контурі. Коефіцієнт пропорційності між комплексними амплітудами  і , називають опором зв'язку

| . | (2.36) |
| --- | --- |

У залежності від характеру опору  розрізняють зв'язок індуктивний (трансформаторний чи автотрансформаторний), ємносний, гальванічний і змішаний.

Для кількісної характеристики зв'язку в колах з реактивним опором зв'язку використовують поняття коефіцієнта зв'язку, який визначається співвідношенням:

| , | (2.37) |
| --- | --- |

де  — опір зв'язку,  і  — опори реактивних елементів відповідно першого і другого контурів, які мають той же характер, що і елемент зв'язку.

Розглянемо деякі види зв'язку. У випадку індуктивного трансформаторного зв'язку (рис.2.21) вплив контурів один на одного здійснюється завдяки спільному магнітному полю.

| Рис 2.21 | Рис.2.22 |
| --- | --- |

При дії ЕРС в першому контурі протікає струм , який створює навколо котушки  магнітний потік, частина якого перетинає вітки котушки  другого контуру. При цьому в котушці  виникає ЕРС взаємоіндукції . Під її дією в другому контурі створюється струм  . В активному опор  виділяється потужність . Таким чином, має місце передача енергії із першого контуру в другий. При цьому не тільки перший контур впливає на другий, але і другий впливає на перший, змінюючи його режим. Ступінь взаємного впливу контурів залежить від віддалі між котушками і їх взаємного розташування. Знайдемо для цього виду зв'язку коефіцієнт зв'язку: , ,  ,отже

| . | (2.38) |
| --- | --- |

При внутрішньому ємносному зв'язку зв'язок між контурами здійснюється через загальне електричне поле конденсатора зв'язку  (рис.2.22). За рахунок струму першого контура на конденсаторі  створюється різниця потенціалів, що виклакає струм у другому контурі . Знайдемо коефіцієнт зв'язку: ; ; ;

| . | (2.39) |
| --- | --- |

Як випливає з (2.39) із збільшенням ємності  коефіцієнт зв'язку зменшується за рахунок зменшення ємносного опору (). На практиці використовуються і інші види зв'язку.

2.3.2. Вхідний опір системи трансформаторно зв'язаних контурів

На практиці широко використовуються контури з трансформаторним зв'язком (рис.2.21). Вивчення процесів у зв'язаних колах мають основною задачею вияснити залежність від параметрів системи величини струму в другому контурі, потужності, що надходять у нього і напруги на його елементах. З цією метою проведемо аналіз роботи систем на основі законів електричних кіл. На підставі другого закону Кірхгоіра складемо рівняння для першого і другого контурів:

або в комплексній формі

Введемо слідуючі позначення: , , . Рівняння приймуть вид

|  | (2.40) |
| --- | --- |

Рішення системи рівнянь (2.40):

|  | (2.41) |
| --- | --- |
|  | (2.42) |

Співвідношення (2.41) показує, що струм у першому контурі залежить не тільки від параметрів цього контуру, але також від параметрів другого контуру і від величини зв'язку між контурами. При зменшені зв'язку вплив другого контуру на струм , зменшується і при  () останній приймає значення . Як випливає з рівняння (2.41) система двох зв'язаних контурів може бути замінена одним еквівалентним контуром з опорами

| , | (2.43) |
| --- | --- |

де

| . | (2.44) |
| --- | --- |

Таким чином, реакція другого контуру на перший зводиться до зміни опору  на величину  (рис. 2.23).

Для випадку контуру 3- го виду (рис2.18) коефіцієнт ввімкнення контуру визгначається як    p3 =c/c2   ;  c = cc2 / (c2-c).

Виразимо реактивні опори віток через коефіцієнт ввімкнення :

X1 = ω0L – 1/ ω0C1 ; C1 = CC2/(C2-C) ; X1 = ω0L – ; -(1-) = .

R1

L1

Zвн1

C1

e

Рис.2.23

-1

Rвн1

0

1

ξ2

Рис.2.24

ξ2

Xвн1

-1

1

0

Рис.2.25

Бачимо активну і реактивну складові внесеного повного опору:

Zвн1=Zзв2Z2=-(jωM)2R2+jX2=ω2M2R22+X22R2-jω2M2R22+X22X2

Звідси:

Rвн1=ωM2Z22R2,										(2.45)

Xвн1=ωM2Z22X2										(2.46)

Еквівалентний опір першого контуру можна розглядати як суму активних і реактивних складових:

Rел=R1+ωM2Z22R2, 										(2.47)

Xел=X1-ωM2Z22X2. 										(2.48)

Збільшення активного опору першого контуру означає, що частина енергії джерела напруги передається в другий контур. На підставі закову збереження енергії справедлива рівність

Pa2=R2I22=RвнI12										(2.49)

Зміна реактивної складової опору першого контуру пояснюється тою обставиною, що струм другого контуру I наводить ЕРС взаємоіндукції в першому контурі Eм1 . Фаза цієї ЕРС, а отже і зміна струму в першому контурі, залежать від фази струму I2, тобто від характеру опору другого контуру.

Дослідимо як ведуть себе внесені опори із зміною частоти. Для цього виразимо їх через узагальнену розстройку ξ2=X2R2. Із рівнянь (2.45) і (2.46):

Rвн1=Xзв2R2R221+X22R22=Xзв2R21+ξ2									(2.50)

Xвн1=Xзв2X2R221+X22R22=Xзв2ξ2R21+ξ22									(2.51)

Із рівняння (2.50) випливає, що при ξ2=0 (2-й контур наотроєний у резонанс) Rвн1=Rвн1 max=XзвR2, (рис.2.24). При розстроєні другого контуру внесений активний опір зменшується.

Із рівняння (2.51) при ξ2=0, Xвн1=0 (рис.2.25), оскільки на резонансній частоті індуктивний і ємносний опори другого контуру компенсують один одного. При розстроєні другого контуру(ξ2≠0) в перший контур вноситься реактивний опір протилежного знаку (рівняння 2.48). Наприклад, якщо при розстроєні обидва контури мають індуктивний характер, то із другого в перший контур вноситься опір ємнісного характеру. Дослідимо вираз (2.51) на екстремум:

dXвн1dξ2=ddξ2Xзв2ξ2R21+ξ22=0; ξ2=±1

Таким чином, внесений реактивний опір досягає максимального значення при ξ2=±1 (рис.2.25).

2.3.3. Настройка системи  зв'язаних контурів

Як було зазначено раніше, основне призначення системи зв'язаних контурів - передача максимальної потужності із першого контуру в другий, що можливо при максимальному значені струму в другому контурі. Як випливає з рівняння (2.42) збільшення I2 можна досягти шляхом зміни реактивних опорів X1, X2, Xзв.  Рівняння (2.4.2) запишемо в таких двох варіантах:

I2=-ZзвEZ2Z1-Zзв2Z2											(2.42 А)

I2=-ZзвEZ1Z2-Zзв2Z1											(2.42 В)

Із рівняння (2.42 А) випливає, що I2 можна збільшити, якщо X1-Xвн1=0, тобто має місце резонанс, який називають першим частковим резонансом. У цьому випадку X1=Xвн1=Xзв2X2Z22; I2м'=

=-jXзвEZ2R1+Xзв2R2Z22 , а ефективне значення

I2м'=XзвEZ2R1+Xзв2R2Z22 .										(2.52)

Із рівняння (2.42 B) струм I2 можна збільшити, якщоX2-Xвн2=0, тобто має місце другий частковий резонанс. У цьому випадку X2=Xвн2=Xзв2X2Z12; I2м''=-jXзвEZ1R2+Xзв2R1Z12, а ефективне значення

I2м''=XзвEZ1R2+Xзв2R1Z12										(2.53)

Із рівнянь (2.52) і (2.53) випливає, що струм I2 можна ще збільшити, підібравши відповідним чином опір зв'язку Xзв. Уцьому випадку має місце складний резонанс. Із рівняння (2.52):

dI2м'dXзв=0; R1+Xзв2R2Z22-2Xзв2R2Z22=0; R1=Xзв2R2Z22; Xзв'=Z2R1R2, а струм

I2мм'=Z2R1R2EZ2R1+Z22R1R2Z22R2=E2R1R2									(2.54)

Із рівняння (2.53):  dI2м''dXзв=0;Xзв''=Z1R2R1  і  I2мм''=I2мм'=E2R1R2

На практиці систему зв'язаних контурів настроюють у повний резонанс. У цьому випадку як перший, так і другий контури настроюють на одну і ту ж частоту ω01=ω02=ω0 і добиваються виконання одного із часткових резонансів. У цьому випадку, наприклад, із рівняння (2.52)

I2p'=XзвER2R1+Xзв2R2R22=XзвER1R2+Xзв2. Далі підбираємо опір зв'язку: dI2p'dXзв=0, R1R2+Xзв2-2Xзв2=0, звідси Xзвонт=R1R2, а струм I2pм=ER1R2R1R2+R1R2=E2R1R2=I2мм'=I2мм'', тобто досягається максимальна значення струму I2, як і при складному резонансі, але при меншому значенні Xзв (рис.2.26).

Знайдемо значення оптимального коефіцієнта зв'язку:

R1R2

Z2R1R2

Xзв

E2R1R2

I2p

I2м

Рис.2.26

Kвнт=XзвонтX1X2=R1R2ρ1ρ2=d1d2.

Якщо d1=d2=d, то Kвнт=d.

Активний опір, що вноситься при оптимальному опору зв’язку Xвн1мак=Xзвонт2R2=R1R2R2=R1, що є умовою максимального споживання потужності внесеним опором.

2.3.4. Частотні характеристики, системи зв'язаних контурів

Нехай система трансформаторно зв'язаних контурів настроєна в повний резонанс при умові виконання першого часткового резонансу. Умова резонансу - струм і напруга на вході системи співпадають за фазою, отже Xел=0, або X1+Xвн1=0.

X1=ωL1-1ωC1=ωL11-1ω2LC=ωL11-ω02ω2,

Xвн1=-ωM2Z22ωL2-1ωC2=-ωM2Z22ωL21-ω02ω2,

Де ω0=1L1C1=1L2C2 (обидва контури настроєні на одну і ту ж частоту). Таким чином, одержимо рівняння

ωL11-ω02ω2-ωM2Z22ωL21-ω02ω2=0.

Оскільки ω≠0, то обидва члени скорочуємо на ω і ділимо на L1, а також виносимо за дужки загальний член:

1-ω02ω21-ωM2Z22∙L2L1=0.									(2.55)

Із рівняння (2.55)

1-ω02ω2=0, звідси ω1=ω0, тобто в системі наступає резонанс на частоті настройка контурів при будь-якому коефіцієнті зв’язку. Фізично це можна пояснити таким чином. На частоті ω0 реактивні опори обох контурів взаємно компенсуються, із одного контуру в інший вноситься тільки активний опір, а тому в системі двох зв'язаних контурів незалежно від величини зв'язку наступає резонанс на частоті, на яку настроєні кожний із контурів окремо.

Із рівняння (2.55)

1-ωM2Z22∙L2L1=0;	 K2=M2L1L2;

R22+X22-K2ωL22=0;	X2=ωL21-ω02ω2;	R2ωL2=d2=d;	d2+1-ω02ω22-K2=0.

Звідси находимо ще дві резонансні частоти

d

K

ω0

ω3

ω1

ω2

Рис.2.27

ω

ω2=ω01+k2-d2; ω3=ω01-k2-d2	(2.56)

Як випливає з (2,56), резонанс на частотах ω2 і ω3 має місце тільки у випадку k>d, тобто при зв'язку більшому критичного. Ці частоти називають частотами зв'язку.

Таким чином, в залежності від величини коефіцієнта зв'язку система двох зв'язаних контурів мав або одну або три резонансні частоти (рис.2.27). При k<d, ω1=ω0 - одна резонансна частота, а при k>d - три частоти: ω1, ω2 і ω3.

Значення коефіцієнта зв’язку K = α = Kкр , при якому мають місце зміни системи, називають критичним. Дано фізичне пояснення появі частота зв’язку. При частоті генератора відмінний від частоти настройки контурів з одного контуру в інший вноситься реактивний опір протилежному знаку, тому при достатньо великому зв’язку внесений опір зрівнюється з власним і наступає резонанс. Наприклад, якщо ω>ω0 , обидва контури мають ємнісний характер, а вноситься реактивний опір індуктивного характеру, отже, може мати резонанс.

Частотними характеристиками зв’язаних контурів є залежність I2 = F (ω) при різних коефіцієнтах зв’язку. Хай I2 = εХ3G/Z2(Z1+Xзв2/Zі). Якщо Xзв > Xзвот , тобто К > α, то характеристика має такий вигляд, як і для поодинокого коливального контуру (рис. 2.28). При досить слабкому зв’язку (К >> α) відносна ширина смуги прозорості (2∆ω>ω0)=0,64 α, тобто менший, ніж в поодинокому контурі. При Xзв=Xзвот   (К = α) смуга прозорості збільшується: (2∆ω/ω0)=  α.

Рис. 2.28

Xзв>Xзвот   (К > α), максимально можлива смуга прозорості (2∆ω/ω0)= 3,1α. Вона обмежена западиною на частоті  ω>ω0 , коли амплітуда досягає значення 0,7 I2рм . Зменшення струму на частоті ω0 обумовлено зростанням величини опору із зростанням опору звя’зку.

2.3.5. Енергетичні співвідношення в системі зв’язаних контурів

Передача енергії через систему зв’язаних контурів супроводжується втратами в активному опорі першого контуру.

Ефективність передачі енергії характеризується коефіцієнтом корисної дії системи зв’язаних контурів:

ηk = p2 / (p1 + p2) ,

де p2 = p2I22 – корисна потужність в активному опорі навантаження: є

p1 = p1I12 – потужність втрат в активному опорі першого контуру.

Приймаючи до уваги, що I2 =Xзв I1/Z2 , одержемо

p2 =I12 Xзв2 R2/ Z2 2Rвн I12, тобто корисну потужність можна розглядати як потужність, що виділяється струмом I1 в Rвн. З урахуванням цього, з рівняння (2.57) прийме вигляд

ηk =  =                                      (2.58)

На рис. 2.29 приведена залежність ηk = F(Rвн /R2 ). Вона показує, що для збільшення ККД корисно збільшування відношення Rвн / R1 .

З точки зору отримання високого ККД бажано працювати з настроєним вторинним контуром, ККД при X2 = 0.

ηkp =  =       (2.59)

Далі збільшення ККД може бути досягнуто  шляхом збільшенням Xзв.

Задача 2.5

У системі трансформаторно зв’язаних контурів (рис. 2.21) обидва контури настроєні на частоту ЕРС. Відомі слідуючі параметри елементів схеми: R1 = 20 (Ом), R2  = 10(Ом), М = 20 (мкГн), е1 = 10cos106tB  . Знайти потужність, що виділяється в другому контурі ККД системи .

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Потужність, що виділяється в другому контурі p2 =Im22 R2 / 2, де İm2=-İm1/Z3e/Z2 , врахуємо, що в системі має місце повний резонанс:

Im2 = Im1 ωМ/ R2, Im1 = εm/( R1 + Rвн). Таким чином,

Im2 = εm ωМ/ R2( R1 + Rвн); Rвн = (ωМ)2 / R2 = (106)2*(2*10-5)2 / 10 = 40

Отже,

= 0,556 Вт.

ККД системи ηk =  = = 2/3.

Задача 2.6

У системі трансформаторно зв’язаних контурів (рис. 2.30) кожний з контурів настроєний у резонанс з частотою ЕРС е1 . Відомі слідуючі параметри елементів системи: Ri = 2 (Ом), R1 = R2 = 2 (Ом), Rн = 80кОм

Хе2 = 400 Ом. При якому значенні опору зв’язку в навантаженні виділиться максимальна потужність?

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Опір Rн перерахуємо в послідовне з’днання з конденсатором:

Rн’ = ρ22/ Rн ; ρ2 = I/ ω0 C2 = 400 (Ом),

Rн’ = 16*106 / 8*104 = 2 (Ом). В опорі навантаження виділиться максимальна потужність при максимальному струмі I2 , що має місце при критичному зв’язку K = Kкр =   √(α1 α2)

Опір зв’язку Xзв = К√(Х1Х2). Оскільки обидва контури настроєні в резонанс з частотою ЕРС, то

Розділ 3. ТЕОРІЯ ЛІНІЙНИХ ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ

3.1. Основні рівняння теорії чотириполюсників

3.1.1. Класифікація чотириполюсників

Одним із методів дослідження і розрахунків радіотехнічних кіл з постійними параметрами є метод чотириполюсника.

Розрізняють чотириполюсники активні і пасивні (рис. 1, а, б)

Чотириполюсник пасивний, якщо він не утримує джерел електричної енергії. Чотириполюсник називається активним, якщо він утримує всередині джерела енергії. Якщо дія цих джерел не компенсується чотириполюсника, то він називається автономним.

У випадку, коли джерела всередині чотириполюсника є залежними, як, наприклад, у схемах заміщення транзисторів, то після відключення чотириполюсника від інших частин кола, напруга на розімкнених затискачах його не виявляється. Такий активний чотириполюсник називається неавтономним.

Чотириполюсники діляться на лінійні та нелінійні. Лінійними називаються такі чотириполюсники, параметри елементів яких лінійні, тобто не залежать від струмів та напруг. Нелінійними – параметри елементів яких залежать від струмів та напруг.

Розрізняють симетричні та несиметричні чотириполюсники. Симетричним називається пасивний чотириполюсник, в якому переміна місцями джерела живлення і навантаження не змінює струмів та напруг в зовнішніх колах.

У теорії чотириполюсників досліджуються загальні властивості кола по відношенню до зовнішніх виводів незалежно від конкретного виду його схеми. З цією метою встановлюється співвідношення між двома парами напруг та струмів: Ů1, Ů2,  İ1, İ2. Будь-які дві із вказаних величин можна вважати залежними і виразити через дві інші, прийнявши їх за незалежні. Число таких співвідношень, які на зивають рівняннями чотириполюсника, дорівнює шісти – числу комбінацій із чотирьох елементів по два. Коефіціенти рівнянь називають параметрами чотириполюсника.

Параметри і відповідні рівняння чотириполюсника будемо записувати стосовно позитивних напрямків напруг і струмів у комплексній формі.

3.1.2. Рівняння лінійного чотириполюсника в системі Y-параметрів

Нехай до вхідних і вихідних затискачів чотириполюсника прикладені джерела енергії з ЕРС ε1 і ε2 (рис.3.2). Не цікавлячись падінням напруги в джерелі енергії, будемо розглядати напруги u1 і u2, що викликають cтруми I1 і I2.

Для знаходження зв’язку між вхідними і вихідними напругами і струмами чотириполюсника скористуємося методом контурних струмів. Незалежно від типу чотириполюсника (пасивний чи активний) вхідний і вихідний струми як контурні, визначаються рівняннями:

| I1=∆11∆u1+∆12∆u2, I2=∆21∆u1+∆22∆u2, | (3.1) |
| --- | --- |

де ∆ – визначник системи, порядок якого залежить від конкретної принципової схеми чотириполюсника, а ∆ik – алгебраїчне доповнення, що отримується із ∆ шляхом викреслення в ньому i-го рядка та k-го стовбчика.

У системі рівнянь (3.1) коефіцієнти при напругах мають розмірності провідностей, а тому зручно ввести такі позначення:

| Y11=∆11∆;Y12=∆12∆; Y21=∆21∆; Y22=∆22∆ | (3.2) |
| --- | --- |

Тоді рівняння (3.1) приймуть вигляд:

| I1=Y11u1+Y12u2,I2=Y21u1+Y22u2. | (3.3) |
| --- | --- |

Систему рівнянь (3.3) називають Y-формою запису рівнянь чотириполюсника, а коефіціенти при напругах Y-параметрами.

У випадку пасивного чотириполюсника, що не утримує внутріпь ніх джерел енергії, ∆12=∆21, тому що визначник ∆ симетричний, отже Y12=Y21, тобто пасивний чотириполюсник характеризується трьома незалежними параметрами Y11, Y22, Y12=Y21.

У випадку активного чотириполюсника ∆12≠∆21, оскільки визначник ∆ не. симетричний, отже, Y12≠Y21, тобто активний чотириполюсник характеризується чотирма незалежними параметрами: Y11, Y12, Y21, Y22.

Якщо відома внутрішня схема і параметри віток чотириполюсника, його незалежні параметри, або, як їх називають, первинні постійні чотириполюсника, можна визначити чи шляхом розрахунку, чи дослідним шляхом. Для дослідного визначення Y-параметрів здійснюють режими короткого замикання на вході і виході чотириполюсника. Із рівняння (3.3) при короткому замиканні на виході (u2=0):

Y11=I1u1u2=0 – вхідна провідність, Y21=I2u1u2=0 – провідність прямої передачі; при короткому замиканні на вході чотириполюсника (u1=0): Y12=I1u2u1=0 – провідність зворотної передачі, Y22=I2u2u1=0 – вихідна провідність. Матриця провідностей

| Y=Y11Y12Y21Y22. | (3.4) |
| --- | --- |

Якщо ввести стовбцеві матриці струмів і напруг, то систему рівнянь (3.3) можна записати в матричній формі:

| I1I2=Y∙u1u2. | (3.5) |
| --- | --- |

Користуючись системою рівнянь (3.3), можна побудувати схему заміщення чотириполюсника, тобто еквівалентну схему. У випадку активного чотириполюсника схема заміщення буде мати такий вигляд (рис.З.З). Це приклад простої задачі синтезу.

Застосовуючи перший закон. Кірхгофа, переконуємося, що схема (рис.3.3) описується системою рівнянь (3.3). У. цій схемі генератор струму Y12u2 враховує вплив напруги u2 на вхідний струм I1, ; а геноратор струму Y21u1, – вплив вхідної напруги u1 на величину струму I2.

У випадку, пасивного чотириполюсника взаємні провідності рівні (Y12=Y21) і схема заміщення має вигляд, поданий на рис.3.4. Згідно з першим законом Кірхгофа

I1=Y11+Y12u1-Y12u1-u2=Y11u1+Y12u2,

I1=Y22+Y21u2-Y12u2-u1=Y21u1+Y22u2.

3.1.3. Рівняння чотириполюсника в системі Н-параметрів

У системі Н-параметрів за залежні змінні приймають u1 і I2,. Розв’яжемо рівняння чотириполюсника, записані в Y-параметрах відносно u1 і I2:

I1=Y11u1+Y12u2;u1=1Y11I1-Y12Y11u2;

I2=Y21u1+Y12u2=Y211Y11I1-Y12Y11u2+Y22u2=Y21Y11I1+Y22Y11-Y12Y21Y11u2.

Введемо позначення

| H11=1Y11;H12=-Y12Y11;H21=Y21Y11;H22=Y22Y11-Y12Y21Y11 | (3.6) |
| --- | --- |

Рівняння чотириполюсника в системі H-параметрів

| u1=H11I1+H12u2,I2=H21I1+H22u2 | (3.7) |
| --- | --- |

У матричній формі

| u1I2=HI1u2, | (3.8) |
| --- | --- |

де

| H=H11H12H21H22. | (3.9) |
| --- | --- |

Рівняння (3.6) дають можливість визначити H-параметри через Y-параметри. Для дослідного визначення H-параметрів здійснюють режим короткого замикання на виході і режим холостого ходу на вході чотириполюсника. Із рівняння (3.7) при режимі короткого замикання на виході (u2=0): H11=(u1/I1)u2=0 – вхідний опір; H21=I2/I1u2=0 – коефіцієнт прямої передачі струму. При холостому ході на вході (I1=0); H12=u1/u2I1=0 – коефіцієнт зворотної передачі напруги; H22=I2/u2I1=0 – вхідна провідність.

У випадку активного чотириполюсника H12≠H21 і схема заміщення згідно а рівнянням (3.7) може бути подана як на рис.3.5.

На еквівалентііій схемі генератор ЕРС H12u2 враховує вплив виходу на вхід, а генератор струму H21I1 – вплив входу на вихід.

3.1.4. Рівняння чотириполюсника в системі A-параметрів

У оистемі A-параметрів за залежні змінні приймаються u1 і I1. Розв’яжемо систему рівнянь чотириполюсника в системі Y-параметрів відносно u1 і I1.

I2=Y21u1+Y22u2;u1=-Y22Y21u2+1Y21I2;

I1=Y11u1+Y12u2=Y11-Y21Y21u2+1Y21I2+Y12u2=

=-Y22Y11-Y12Y21u2Y21+Y11I2Y21;

Введемо позначення

| A11=-Y22Y21;A12=1Y21;A21=-Y22Y11-Y12Y21Y21;A22=Y11Y21. | (3.10) |
| --- | --- |

Рівняння чотириполюсника в системі A-параметрів приймуть вигляд

| u1=A11u2+A12I2,I1=A21u2+A22I2. | (3.11) |
| --- | --- |

Рівняння (3.10) дають можливість визначити A-параметри через Y-параметри. Для Дослідного визначення A-параметрів здійонюють режим холостого ходу і режим короткого замикання на виході. Із рівнянь (3.ІІ) при режимі холостого ходу га виході (=0):

А11 = (/)=0 – зворотна передача напруги; А21=(/) =0 – зворотна провідність. При режимі короткого замикання на виході (U2=0): A12=(/) =0 – має розмірність опору; А22 =(/) =0 – коефіцієнт трансформації струму.

Якщо на виході чотириполюсника ввімкнено опір навантаження, доцільно позитивні напрямки напруг і струмів вибирати такими, які прийняті в схемі (рис.3.6). Тут напрямок струму  зворотний, як було прийнято нами раніше. У цьому випадку треба змінити знаки параметрів при струмі    : А12=-1/У21; А22=-У11/У21. У подальшому при запису рівнянь чотириполюсника в системі А-параметрів будемо вважати позитивними напрямками напруги та струмів, напрямки, що вказані на рис.3.6.

I2

Рис.3.6

Zн

Значення А-параметрів зв’язані між собою певною залежністю. Розрахуємо визначник

Підставимо сюди значення А-параметрів, виражені через У-параметри. У результаті отримаємо

(3.12)

Для пасивного чотириполюсника У12=У21, а тому

(3.13)

Ця залежність показує, що тільки три параметри чотириполюсника можуть бути задані незалежно, четвертий однозначно визначається із (3.13).

Якщо чотириполюсник симетричний, то У11=У22 і як видно з рівняння (3.10) А11=А22. Таким чином для пасивного симетричного чотириполюсника рівняння (3.13) приймає вигляд:

(3.14)

тобто, тільки два із трьох параметрів такого чотириполюсника є незалежними. Таким чином, симетричний пасивний чотириполюсник повністю характеризується будь-якими двома із трьох параметрів А11, А12, А21.

98

Основні параметри чотириполюсника в А-параметрах можна записати в матричній формі

,                                            (3.15)

де

.                                                (3.16)

3.1.5. Другі системи параметрів

Ми розглянули три системи параметрів чотириполюсника, які часто використовуються. Зупинимось коротко на інших системах параметрів. Нехай для чотириполюсника задані струми  і  , а шуканими є напруги  і . Основні рівняння в цьому випадку приводяться до вигляду:

(3.17)

У випадку, задаються величини  і , величини  і визначаються із рівнянь:

(3.18)

Коефіцієнти цих рівнянь є F-параметри.

Рівняння чотириполюсника в системі В-параметрів:

(3.19)

Якщо відомі параметри чотириполюсника в одній з шести систем, завжди можливо перейти  до будь-якої з інших систем.

Рівняння чотириполюсників записують в комплексній формі, якщо чотириполюсник утримує реактивні елементи. Якщо ж чотириполюсник утримує тільки резистори, то рівняння чотириполюсника можна записати для миттєвих значень струмів і напруг. Наприклад, в системі Н-параметрів рівнянь мають вигляд:

(3.20)

У цьому випадку h-параметри є дійсні величини.

99

6.1.6. Характеристичні параметри чотириполюсника

Поряд з введеними в розгляд параметрами чотириполюсника, які називають первинними, при рішенні багатьох задач користуються іншими , характеристичними параметрами, до яких відносяться: характеристичні опори, коефіцієнт трансформації і постійна передачі.

Розглянемо лінійний пасивний чотириполюсник, до входу якого підведена гармонічна напруга , а вихід замкнено на опір Zн (рис.3.7).

Zн

Рис.3.7

Zн

Рис.3.8

Знайдемо вхідний опір Zвх = /. Використовуючи рівняння чотириполюсника в системі А-параметрів, знайдемо:

Zвх = (A11/+A1)/(A21+A22).

Розділимо чисельник і знаменник цього виразу на струм  і врахуємо, що /=Zн:

Zвх= (A11Zн+A12)/(A21Zн+A22).                 (3.21)

Згідно з (3.21) значення вхідного опору визначається первинними А-параметрами чотириполюсника і величиною опору навантаження Zн.

Для знаходження вихідного опору навантаження чотириполюсника Zвих, потрібно вважати, що він живиться з боку виходу, а його вхідні затискачі ввімкнені на опір навантаження Zн (рис.3.8).

Для того щоб виразити Zвих через А-параметри, знаходимо  і  із рівнянь в системі А-параметрів і враховуємо, що Zн=-/:

Zвих = (А22Zн+А12)/(А21Zн+А11).                 (3.22)

Розглянемо симетричний пасивний чотириполюсник, для якого справедлива  рівність А11=А22. У цьому випадку, як випливає з рівнянь (3.21) і (3.22), Zвх=Zвих.

Оскільки пасивні чотириполюсники вмикаються між джерелом сигналу і навантаженням, Для цього потрібно, щоб Zвх=Zн , тобто

.

Розв’язуємо дане рівняння відносно Zн і враховуємо, що А11=А22 (симетричний чотириполюсник):

(3.23)

Величину Zo, що визначається рівнянням (3.23), називають характеристичним опором симетричного чотириполюсника.

Режим чотириполюсника, при якому Zн=Zо, називають режимом погодження навантаження. При такому режимі в опорі навантаження виділяється максимальна потужність. Наприклад, телевізійна приймальна антена підключається до телевізора через коаксіальний кабель, який виконує роль симетричного чотириполюсника. Тут важливо при дуже слабому сигналі в антені вірно вибрати опір навантаження, роль якого виконує вхідний опір телевізора.

При погодженому навантаженні  відміну напруги на виході чотириполюсникавід напруги на вході  можна оцінити відношенням

,                   (3.24)

де - коефіцієнт трансформації чотириполюсника;

- коефіцієнт фази.

Напруга на виході чотириполюсника нерідко значно відрізняється за величиною від напруги на вході. А тому відношення напруг на вході і виході чотириполюсника часто оцінюють у логарифмічному масштабі:

(3.25)

Як випливає з (3.25)

(3.26)

Величина α називається коефіцієнтом згасання чотириполюсника при погодженому навантаженні.

Коефіцієнт згасання є безрозмірна величина, але їй надають  назву непер (неп). згасання в I непер має чотириполюсник, в якого  при погодженому навантаженні напруга на виході в е = 2,72 рази менше, ніж на вході.

Коєфіцієнт згасання також визначають через десятичний логарифм:

α = lg (P1/P2) = 2 lg (U1/U2) . Відповідну одиницю називають белом. На практиці користуються одиницею, що в 10 разів відрізняється від бела – дицебелом (дБ): α = 10 lg (P1/P2) = 20 lg (U1/U2); 1 дБ = 0,115 неп,

1 неп = 8,7 дБ.

Рівняння (3.24) запишемо через α:

;

.                                         (3.27)

Величина γ називається поствйною передачі чотириполюсника. остійну передачі можна виразити через А-параметри:

, отже

(3.28)

3.1.7 Матриці параметрів складних чотириполюсників

Схема чотириполюсника окладної структури може бути складена із декількох чотириполюсників простішої структури шляхом сполучення їх виводів. Можливі різні способи сполучення вхідних і вихідних виводів. Для визначення параметрів складного чотирилолюсника за відомими параметрами складових чотириполюсників зручно застосовувати операції над матрицями параметрів.

а) КАСКАДНЕ СПОЛУЧЕННЯ

При каскадному сполученні вихідні затискачі одного чотириполюсника сполучаються з вхідними затискачами другого(рис.3.9).

Рис.3.9

Рівняння складових чотириполюсників в системі А-параметрів:

;

Як видно з рис.3.9: . Шляхом підстановки виключаємо змінні в місті сполучення і, таким чином, отримаємо рівнянна складного чотириполюсника:

(3.29)

де

(3.30)

Матриця  складного чотириполюсника дорівнює добутку матриць складових чотириполюсників.

б)ПОСЛІДОВНЕ СПОЛУЧЕННЯ

При послідовному сполученні вхідні і вихідні виводи простих чотириполюсників сполучаються послідовно (рис.3.10).

Рис.3.10

У цьому випадку як видно з рис.3.10 ,

. Рівняння складових чотириполюсників у системі z-параметрів:

Складемо ці рівняння, врахувавши зв’язок між напругами і струмами складових чотириполюсиків:

;

або

,                                                   (3.31)

де

(3.32)

При послідовному сполученні матриці опорів складного чотириполюсника дорівнює сумі матриць складових чотириполюсників.

в)ПАРАЛЕЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ

У цьому випадку  вхідні і вихідні виводи складових чотириполюсників з’єднуються паралельно(рис.3.11). Рівняння в у-параметрах складових чотириполюсників:

;  .

Рис.3.11

Оскільки ми розглядаємо випадок лінійних чотириполюсників, то при зміні струмів параметри складових чотириполюсників звлишаються без змін (умова регулярності). Як випливає з рис.3.11:

. Складемо рівняння обох чотириполюсників:

,

або

,                                                     (3.33)

де

.                                                       (3.34)

При паралельному з’єднанні чотириполюсників матриця провідностей дорівнює сумі матриць провідностей складових чотириполюсників.

г)ПОСЛІДОВНО-ПАРАЛЕЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Вхідні затискачі складових чотириполюсниківсполучаються послідовно, а вихідні-паралельно (рис.3.12). У цьому випадку використовуються Н-параметри. Як випливає з рис.3.12: .

Рис.3.12

Рівняння складових чотириполюсників

; .

Складемо ці рівняння:

,

або

,                                                     (3.35)

де

.                                                     (3.36)

При послідовно-паралельному сполученні Н-параметри складного чотириполюсника знаходяться шляхом підсумовування Н-параметрів складових чотириполюсників.

3.2 Фільтруючі чотириполюсники

3.2.1. Класифікація електричних фільтрів

Електричний фільтр є пасивний чотириполюсник, який має певну смугу частот з малим згасанням, за межами цієї смуги згасання ве Аналогічно  Umejwt=Um1p-jw

3) Нехай ft=1-e-αt, тоді Fp=1p-1p+∝=∝p(p-∝)

1-e-∝t=∝p(p+∝)

4) Нехай ft=coswt ;   coswt=12ejwt+e-jwt=121p-jw+1p+jw=pp2+w2 Отже, coswt=p/(p2+w2)

5) Нехай ft=sinwt ; sinwt=12jejwt-e-jwt=12j1p-jw-1p+jw=pp2+w2  Отже, sinwt=p/(p2+w2)

6) Знайдемо зображення похідної f't=∝f(t)∝t . Нехай ft=F(p) ;крім того, відомо значення цієї функції в початковий момент f(0)

f't=0∞f'te-ptdt=0∞etdf(t)

Проведемо інтегрування за частинами, позначивши e-pt=U і dft=dV ; UdV=UV-VdU ;

0∞e-ptdt=e-ptft|0∞-0∞ft-pe-ptdt=-f0+p0∞fte-ptdt=-f0+pF(p) .

Таким чином,

f't=pFp-f(0) .

Аналогічно можна отримати зображення другої похідної

f''t= ppFp-f0-f'(0)

При нульових початкових умовах f0=0, f'0=0  тоді f't= pFp;  f''t= p2F(p)

Скористаємося зображенням похідної для знаходження зображення напруги на індуктивній котушці. Якщо it= Ip і відомо значення i0, тоді Ldidt=pLIp-Li(0)

7) Знайдемо зображення інтеграла 0tftdt ,якщо відомо, що ft=F(p). Піддамо функцію 0tftdt перетворення Лапласу.

0∞[0tftdt]e-ptdt=-1p0∞0tftdtde-pt Приймемо 0tf(t)dt=U .

de-pt=dV і візьмемо інтеграл по частинах:

-1P0∞0tftdt de-pt=-1P 0tftdtde-pt|0∞+0tfte-ptdtp=F(p)/p таким чином, 0tftdt= F(p)/p

Отже, інтеграл від оригіналу відповідає зображенню оригіналу, поділеному на оператор р.

Скористаємося зображенням інтеграла для знаходження зображення напруги на конденсаторі. Якщо it= Ip і напруга на конденсаторі Uct=Uc0+1/c0tidt, то Ucp=Uc0p+I(p)cp

4.2.3 Закони електричних кіл в операторній формі

Розглянемо перехідний процес у нерозгалуженому колі з ненульовими початковими умовами(рис 4.16). у момент часу t=0 ключ К замикається, отже, раптово змінюється активний опір кола

Рівняння стану кола

Ldidt+Ri+1c-∞tidt=e(t)

Паралельна вітка фільтра, навпаки, повинна мати малу провідність для низьких частот з тим, щоб струми цих частот не шунтувались паралельним плечем. Для високих частот паралельна вітка повинна мати велику провідність, тоді коливання цих частот будуть нею шунтуватися і струм на виході послабиться. Цим умовам відповідає конденсатор.

Таким чином, в ФНЧ послідовне плече повинно утримувати індуктивний опір   Z1=, а паралельне плече - емніосний опір        Z2=. Основними схемами ФНЧ е Т- і П-подібна (рис.3.18,а,б).

Рис.3.18

Згідно з рівнянням (3.51) і (3,52) граничні частоти ФНЧ

X1/4X2=0;    X1=0;   ωL=0;     ωгр1=0;

(3.57)

X1/4X2=1;    ωL=4/ ωc;     ωгр2=2/(Lc)1/2;

Рівняння амплітудно-частотної характеристики для смуги подавлення (3.54) таке:     ch α= ǀ1+z1/2z2ǀ= ǀ1-X1/2X2ǀ= ǀ1-  ω2Lc/2ǀ= ǀ1-  2ω2/ω2гр2ǀ.

Введемо позначення   ν= ω/ωгр2 , одержимо :

ch α=ǀ1- ν2 ǀ     або         α=Arch ǀ1- 2ν2 ǀ .           (3.58)

На рпс. 3.19,а,б подані амплітудно-частотні характеристики ФНЧ.

Рис. 3.19

Фазо-частотна характеристика ФНЧ в смузі прозорості

β=arccos(1+z1/2z2)= arccos(1-2ν2)                             (3.59)

У смузі подавленая   β =π   оскільки   X1/4X2<-1      (риc.3.20)

І переважає індуктивний опір. Характеристики, що подані на рис. 3.19 і 3.20,  фільтр буде мати при умові, шо опір навантаження  ZH  дорівнює характестичному опору, який для Т-подібної схеми рівний

ZOT=ρ(1 - ν2)1/2        ,а  лля П-подібної -  ZOП=ρ/(1 - ν2)1/2   .    Як видно з цих виразів в діапазоні частот фільтр працює на непогоджене навантаження. Одним з кращих наближень до погодженої роботи є навантаження фільтра на опір  RH= ρ.

3.2.4.   Фільтр верхніх частот  :

'

У фільтрі верхніх частот (ФВЧ) постійний струм і коливання з частотами, які нижчі певної граничної частоти   ωгр     повинні затримуватись, а коливання частот більших ωгр  - без перешкод пропускатися.

Якщо як послідовне плече фільтра ввімкнути конденсатор (рис.3.20,а,б), він буде мати великий опір для коливань низьких частот і сприятиме їх затриманню. Ввімкнення в паралельну вітку індуктивної котушки приведе до збільшення її провідності на низьких частотах і зменшенню провідності на високих частотах, що також буде сприяти вимогам, що ставляться до ФВЧ. Таким

в ФВЧ    Z1=1/jωC    i     Z2=jωL .  Знайдемо границі смуги прозорості фільтра :

X1/4X2=0;    X1=0;   1/ωC=0;     ωгр1=∞;

X1/4X2=I;     X1=4X2;;    I/ωC=4ωL;      ωгр=I/2(Lc)1/2;                       (3.60)

Отже смуга прозорості ФВЧ   I/2(Lc)1/2<= ω<∞. У смузі прозорості    α=0, а в смузі подавлення

α = arch(1+z1/2z2)= arch(1-2/ν2)                      (3.61)

У смузі  подавлення   β =-π  , оскільки переважає ємнісний опір, а в смузі прозорості

β =arccos(1-2/ν2)                                  (3.62)

характеристики ФВЧ подано на рис. 3.20,в,г.

Для досягнення режису погодженості, необхідно щоб                                                                                                   ZH=ZOT=ρ(1 - ν2)1/2        (рис. 3.20,б). Добрим наближенням до режиму погодженості є рівність    ZH= ρ=(L/C)1/2.

3.2.5. Смугові фільтри

Вивчення частотних характеристик системи з двох зв'язаних коливальних контурів показує, що це коло при достатньо сильному зв'язку між контурами є смуговий фільтр. Наближено можна вважати, що смуга прозорості системи простягається від частоти

ω1=ω0(1+(k2-d2)1/2)1/2 = ω0/(1+k)1/2=ωH                  до частоти

ω2=ω0(1-(k2-d2)1/2)1/2 = ω0/(1-k)1/2=ωВ.

Тут  ω0 — резонансна частота кожного із контурів, К — коефіцієнт зв'язку між контурами, α — затухання контурів.

Зв'язані контури як фільтр мають недолік: амплітуда вихідної напруги зменшується в смузі поглинання відносно повільно. Пояснюється  це тим, опір зв'язку недостатньо різко залежить від частоти.

Можна в значній мірі покращити частотну характеристику фільтра, якщо в якості опору зв'язку застосувати двополюсник, опір якого різко залежить від частоти таким чином, що згасання швидко збільшується з переходом у смугу подавлення. Таким двополюсником є паралельний коливальний контур, який настроюється на ту ж частоту  ω0 , що і кожний з послідовних контурів. Так ми приходимо до Т- і П-подібних смугових фільтрів типу К. (рис. 3.21,а,б). Розглянемо роботу смугового Т-подібного фільтра в режимі холостого ходу (ZH=∞).

На резонансній частоті  ω0 обидва  послідовні контури мають опір рівний нулю, а паралельний контур – нескінченно великий опір.(рис 3.22а). Напруга на виході фільтра дорівнює вхідній напрузі, тобто  Кхх=U2/U1=1 (α=0)  (рис 3.23)

На частоті ω> ω0 послідовні контури мають опір індуктивного, а паралельний- ємнісного характеру. Як видно з рис 3.22б, еквівалентна схема є фільтр нижніх частот.  А тому фільтр матиме смугу прозорості (Кхх>=1) для сигналів усіх частот від ω=ω0  до деякої граничної частоти  ω=ωв  рис 3.23.

“Сплеск “ частотної характеристики  на частоті  ω2 обумовлюється  послідовним резонансом контуру L10/2, C2.

На частоті ω< ω0 в послідовних контурах переважає ємносний опір, а в паралельному – індуктивний. (рис. 3.22в), отже , маємо фільтр верхніх частот. У діапазоні частот від  ωн до ω0  коефіцієн передачі Кхх>=1. На частоті  ω1 спостерігається резонанс послідовно сполучених 2С1, L2.(рис 3.23)

Знайдемо граничні частоти смугового фільтра.

Умови прозорості фільтрів: Z1/4Z2=0, звідси Z1=0 або Z2=. Z1/4Z2=I, звідси Z1=4Z2, де Z1=j(ωL1-1/ωC1), Z2=1/j(ωC2-1/ωL2). Врахуємо, що ω0=1/(L1C1)1/2=1/( L2C2) 1/2, тоді Z1=j/ωC1(ω2/ ω02-1), Z2=-jωL2/( ω2/ ω02-1).       Із    умови прозорості фільтра :

1/ ωC1| ω2/ ω02-1|=4ωL2/| ω2/ ω02-1|, (ω2/ ω02-1)2=4ω2L2C1

Введемо нову змінну n2=L2/L1=C1/C2. Рівняння прийме вигляд:

ω2±2n ω0 ω- ω02=0, звідки  ω=±n ω0±(n2 ω02+ ω02)1/2

фізичний зміст мають тільки позитивні частоти

ωn= ω0((n2+1)1/2-n)	(3.63)

ωa=ω0(n2+1 +n )	 (3.64)

Друга умова граничних частот Z1=0 або ωL1-1ωC1=0 дає чаототу ω0 яка на е граничною частотою. Якщо помножити (3.63) на (3.64), то одержимо ω0=ωнωв тобто ω0 знаходиться в середині смуги прозорості. Це обумовлює зміну коефіцієнта фази фільтра в смузі прозорості від - до + і проходження його через, нуль на частоті  ω0 (рис.3.24).

Коефіцієнт затухання α СФ  подано на рис.3.25 .

3.2.6 Загороджувальний фільтр

Якщо в схемі смугозого фільтра поміняти місцями паралельний і послідовний контури, то отримаємо загороджувальний фільтр (рис.3.26 а,б).

Рис 3.26

Контури настроюються йа одну і ту ж частоту  ω0=1L1C1=1L2C2. Якщо ω = ω0, то послідовні вітки будуть розімкнені Z1=∞, а паралельна — замкнена (коротке замикання) (рис.3.27,а). На цій частоті затухання нескінечно велике (рис. 3.28).

Рис 3.27

На частоті ω > ω0  опір паралельного контуру має ємнісний характер, а послідовний – індуктивний (рис. 3.27, б). Схема перетворюється в фільтр верхніх частот, який пропускає сигнали з частотами ω > ω0   (рис. 3.28).

На частоті ω < ω0  в паралельному контурі переважає індуктивний опір, а в послідовному – ємнісний (рис. 3.27, в). Тепер схема виконує роль фільтра нижніх частот, який пропускає сигнали з частотами ω < ωн (рис. 3.28).

Фазо-частотна характеристика загороджувального фільтра поєднує характеристики фільтрів верхніх і нижніх частот (рис. 3.29).

3.2.7 Місткові фільтри

Фільтри типу К мають ряд недоліків: залежність коефіцієнта передачі від частоти в смузі прозорості, повільне зростання коефіцієнта згасання в смузі подавлення. Ці недоліки в меншій мірі проявляються в місткових фільтрах.

Схема місткового симетричного чотириполюсника подана на рис. 3.30. Опори протилежних пліч містка рівні між собою. Джерело живлення і опірнавантаження вмикаються в діагоналі містка.

Розрахуємо характеристичний опір цього чотириполюсника. Із рівняння (3.21) в режимі холостого ходу (Zн=∞) Zвх.х.х.=А11/А21; в режимі короткого замикання (Zн=0) Zвх.к.з.= А12 / А22, згідно з (3.23) Z0=A12/A21=Zвх.х.х.Zвх.к.з. з рис 3.31 Zвх.х.х.=(Z1+Z2)/2, а з рис. 3.32 Zвх.к.з.= 2Z1Z2/ (Z1+Z2)

Отже Z0=Z1Z2.					(3.65)

Знайдемо постіну передачі чотириполюсника. Оскільки для симетричного чотириполюсника chγ=A11, виразимо параметр А11 через опори чотириполюсника. Із рівнянь (3.11) в режимі холостого ходу

U1x= A11 U2x .  					(3.66)

З рис. 3.31 U2x=  U1xZ1/(Z1+Z2)-U1xZ2/(Z1+Z2) ;U2x=  U1x(Z1-Z2)/(Z1+Z2) ;

Звідси U1x=  U2x(Z1+Z2)/(Z1-Z2)               (3.67)

Зрівнюючи коефіцієнти в рівняннях (3.66) та (3.67), одержимо

A11=U2x(Z1+Z2)/(Z1-Z2)                                (3.68)

chγ=U2x(Z1+Z2)/(Z1-Z2)                                (3.69)

chα+jβ=chαcosβ+jshαsinβ=(Z1+Z2)/(Z1-Z2)    (3.70)

Знайдемо смугу прозорості місткового фільтра, поклавши, що він зібраний з реактивних елементів: Z1=±jX1; Z2=±jX2. У смузі прозорості α=0, отже, як випливає з рівняння (3.70),

chα=sinβ=(Z1+Z2)/(Z1-Z2).

Оскільки косинус не може бути більше одиниці, то Z1і Z2повинні бути різних знаків. Граничні частоти визначаються з умов: cosβ= ±1 i cosβ= -1;

(X1-X2)/(X1+X2) = 1, (X1-X2)/(X1+X2) =- 1 ; звідси випливає, що граничні частоти визначаються рівняннями:

X1=0; X2=0.                                                            (3.71)

У смузі подавлення α≠0, shα≠0, але права частина рівняння (3.70) дійсна, тому shαsinβ=0 або sinβ=0, а cosβ= ±1. Коефіцієнт затухання визначається рівнянням chα≥1, то в смузі подавлення знаки Z1і Z2повинні бути однаковими

chα=|(X1+X2)/(X1-X2)|                                       (3.72)

Таким чином, смуга прозорості фільтра співпадає з діапазоном частот, де опори Z1і Z2 різні за знаком. У цьому випадку Z0=Z1Z2=|X1|∙|X2|дійсна величина. Простий містковийчотириполюсник отримаємо, якщо Z1=jωLі Z1=-jωC (рис.3.33. а, б). Але в цих чотириполюсників опори Z1і Z2 різні за знаком на будь якій частоті. Отже, такі чотириполюсники не є фільтрами, оскільки вони пропускають сигнали всіх частот.

У місткового  фільтра двополюсники Z1 і Z2 повинні складатися з різного числа елементів, або  при числі елементів не менше двох повинні мати різні резонансні частоти.

ФНЧ (рис3.34, а). смуга прозорості визначається із рівнянь X1=ωL1 , ω1=0,

X2=j(ωL2-1ωC2)=0 ω2=1/√L2C2

ФВЧ (рис3.34, б).X1=jωL1-1ωC1=0;ω1=1/√L1C1; X2=1ωC2=0;

ω2=∞.

СФ (рис3.34, в). X1=ωL1-1ωC1=0; ω1=1/√L1C1;

X2=ωL2-1ωC2=0; ω2=1/√L2C2.

Задача 3.1

Для схеми (рис. 3.35) визначити Y-параметри.

РОЗВ̓̓̓̓'ЯЗАННЯ

Здійснимо режим короткого замикання на виході (рис. 3.35, а)

Вхідний еквівалентний опір

Rек=4(2+0,5)/(4+2+0,5)=1,54к.

Y11=(I1/U1)U2=0=I/Rек=1/1,54 ∙103=0,65мСм

Зрис 3.36, б струм I2=U1/4+U1/(0,5×2)/2,5×2.

Y21=(I2/U1)U2=0=0,25+0,5/2,5=0,45мСм

Здійснимо режим короткого замикання на вході схеми (рис. 3.35). Тоді, згідно з рис. 3.36,в:

Задача 3.2

Визначити h – параметри схеми, що подана на рис.3.37.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Здійснимо режим короткого замикання на виході схеми (U2=0). Згідно з системою рівнянь (3.20). Оскільки провідність у 7 Ом закорочено, тому i1=U1(6+2)=8U1. Отже =1/8 Ом. . Струми розподіляються між паралельно сполученими провідностями: . Знак мінус з’явився тому, що позитивний напрямок струму зворотній. Таким чином, .

При здійсненні режиму холостого ходу на вході

=8,5 Cм.

Врахуємо розподіл напруг між двома послідовно сполученими провідностями:

. Звідси

Задача 3.3

Чотириполюсник характеризується такими значеннями параметрів: Z11=5 Ом, Z22=3 Ом, Z12= Z21=2 Ом. Чотириполюсник з’єднаний послідовно з опором R=4 Ом (рис. 3.37, а). Визначити Z – параметри складного чотириполюсника.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

[Z] = [Z(1)] + [Z(2)];		 [Z(1)] =

З системи рівнянь (3.17) і рис. 3.37б:

Ом; 	 Ом;

Ом; 	Ом.

Z11= 9, Z12 = Z21= 6, Z22= 7.

Задача 3.4

Симетричний чотириполюсник працює в режимі холостого ходу. Знайти А-параметри чотириполюсника, якщо відомі U1xx=100 B, U2xx=200 B, I1xx=2,5 A, а зсуви за фазою задаються векторною діаграмою (рис.3.38).

РОЗВ’ЯЗАННЯ

У режимі холостого ходу із рівняння 3.11:

Запишемо ці ж залежності, користуючись діаграмою:

100=200 А11, -2,5j=200 A21

Відомо, що А-параметри чотириполюсника підпорядковуються рівнянню А11А22 = А12А21= 1. Для симетричного чотириполюсника А11=А22, тому А22=0,5, А12=-j60 Ом.

Задача 3.5

Визначити елементи Т-подібного фільтра нижніх частот типу К, якщо Ом, гранична частота fгр=3200 Гц. Розрахувати ослабленість на частоті f=6400 Гц.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Використовуючи формули для граничної частоти і опору, знаходимо:

Коефіцієнт згасання фільтра на частоті f=6400 Гц

3.2.8. Пасивні RC-фільтри

У радіотехнічних колах широко застосовуються фільтри, що складаються з пасивних R і C елементів.

ФНЧ має область прозорості від ω=0 до деякої частоти ω0 , що називається частотою зрізу фільтра. Елементарна схема ФНЧ (одна ланка) подана на рис. 3.39, а.

На частоті ω=0 опір конденсатора , тому напруга U2=U1, отже, Із збільшенням частоти опір конденсатора зменшується, а тому зменшується і вихідна напруга U2. Частота, на якій U2 зменшується в порівнянні з U1 в рази, називається частотою зрізу ω0.

Напруга на виході ФНЧ

Коефіцієнт передачі фільтра

Звідси випливає:

(3.73)

(3.74)

Згідно з визначенням, частоти зрізу , звідси 	(3.75)

На рис.3.39,б подані амплітудно-частотна і фазово-частотна характеристики ФНЧ, що побудовані згідно з рівняннями 3.37, 3.74 відповідно.

ФВЧ має область прозорості від частоти зрізу ω0 до . Елементарну ланку ФВЧ подано на рис.3.40,а.

На частоті опір конденсатора дорівнює нулю, тому U2=U1 і К=1. Із зменшенням частоти опір конденсатора зростає, і напруга на виході фільтра зменшується.

Напруга на виході ФВЧ

Коефіцієнт передачі фільтра

Звідси випливає

,

Частота зрізу визначається з рівняння  і співпадає з формулою 3.75.

На рис.3.40,б подані характеристики ФВЧ, побудовані згідно рівнянь 3.76 і 3.77.

Смуговий фільтр має смугу прозорості  діапазоні частот і являє собою послідовне сполучення елементарних RC-ланок фільтрів низьких (R1 і С1) і верхніх (R2 і С2) частот (рис.3.41,а).

ФНЧ не пропускає сигналів високих частот, а ФВЧ – сигналів низьких частот, цим і обумовлені властивості смугового фільтра.

Напруга на виході СФ

Коефіцієнт передачі фільтра

(3.78)

Звідси модуль коефіцієнта передачі і фаза

(3.79) (3.80)

Коефіцієнт передачі досягає максимального значення , якщо . Звідси квазірезонансна частота СФ (3.81)

Якщо і , то К0 = 1/3, а . З рівняння (3.78)

(3.82), де . З рівняння (3.82) приходимо до виразу для визначення смуги прозорості фільтра

. (3.83)

З рівняння (3.83) частоти зрізу СФ:

. (3.84)

Від’ємні значення Ω відповідають частотам , а позитивні - частотам .

На рис. 3.41, б подані амплітудно-частотна і фазо-частотна характеристики, побудовані згідно з рівняннями (3.79) і (3.80).

Загороджувальний фільтр являє собою подвійний Т-подібний місток, утворений паралельним сполученням ФНЧ і ФВЧ, які відрізняються від розглянутих фільтрів симетричною схемою (рис. 3.42,а).

Рис. 3.42

Рис. 3.42

Сигнал у схемі ЗФ проходить на вихід з малим ослабленням на низьких (через ФНЧ) і на високих (через ФВЧ) частотах. На середніх частотах ФНЧ та ФВЧ погано пропускають коливання. А тому ЗФ на деякій частоті має коефіцієнт передачі, який дорівнює нулю, оскільки коливання, що проходять через ФНЧ та ФВЧ, поступають на вихід фільтра в протилежних фазах (рис. 3.42, б).

Для розрахунку частотної характеристики ЗФ використовуємо метод вузлових потенціалів. Для вузлів 1,2,3 (рис. 3.42, а) отримаємо такі рівняння:

Виключаючи з цих рівнянь U1’ і U2’ отримаємо

(3.85)

У практичних схемах вибирають параметри елементів ЗФ так, що R1=2R2=R, C1=C2/2=C. Введемо нову змінну Ω=ωCR. Рівняння (3.85) прийме вигляд  (3.86)

Звідси модуль і фазовий зсув

(3.87), (3.88)

На рис. 3.42, б подані амплітудно-частотні і фазо-частотна  характеристики ЗФ, що побудовані за рівняннями (3.87) і (3.88).

Розділ 4. Перехідні процеси в лінійних колах

4.1 Класичний метод аналізу перехідних процесів

4.1.1 Виникнення перехідних процесів і методи їх дослідження

Характер процесів в електричних колах залежить від параметрів кола L, C, R і від ЕРС джерел енергії. При будь-яких змінах цих величин змінюються струми і напруги в колі і відповідно кількість енергії в реактивних елементах (в електричному полі конденсаторів і магнітному полі котушок).

Але зміна поля і зв’язані з ними зміни енергії в реактивних елементах можуть приходити тільки з деякою кінцевою швидкістю. Дійсно, якби струм, що протікає через котушку індуктивності, змінився стрибком, то напруга на індуктивності U=L di/dt стала б нескінченно великою, що неможливо. Аналогічно при стрибкоподібній зміні напруги U на конденсаторі струм i=C dU/dt, що протікає через конденсатор, повинен стати нескінченно великим, що також неможливо. Таким чином, із неможливості миттєвих змін енергії випливає неможливість стрибків струмів в індуктивностях і напруг на ємностях. А тому в колах з реактивними елементами при переході від одного усталеного режиму до іншого будуть мати місце перехідні процеси, що супроводжуються плавною зміною струмів і напруг.

Задача дослідження перехідних процесів полягає в тому, щоб виявити, за яким законом і як довго будуть спостерігатися помітні відхилення струмів у вітках і напруг на ділянках кола від їх усталених значень.

Для аналізу перехідних процесів у колах складається система рівнянь на підставі закону Ома і законів Кірхгофа для миттєвих значень напруг і струмів. Ця система рівнянь приводиться до одного, яка, у випадку лінійних кіл, буде лінійним звичайним диференціальним рівнянням. Повне рішення такого рівняння утворюється як сума часткового рішення і’(t) неоднорідного рівняння, тобто рівняння, що утримує задані ЕРС або напруги, і рішення однорідного рівняння i’’(t), яке утворюється із того ж рівняння кола, якщо покласти у ньому задані ЕРС або напруги рівними нулю, тобто i(t)= і’(t)+ i’’(t). (4.1)

Часткове рішення виражає усталений режим, коли перехідний процес закінчений. При цьому струми і напруги на ділянках кола визначаються параметрами джерела енергії і елементів електричного кола. Визначення струмів і напруг здійснюється одним із розглянутих раніше методів розрахунку кіл постійного або змінного струму.

Рішення однорідного рівняння виражає вільний режим кола, який характеризується відсутністю у колі побічних ЕРС, а протікання струму у вітках і падіння напруги на окремих ділянках кола відбувається за рахунок запасів енергії в реактивних елементах.

Згідно з рівнянням (4.1), перехідний струм визначається як алгебраїчна сума усталеного і вільного струмів.

При інтегруванні диференціальних рівнянь з’являються постійні, які визначаються на підставі початкових умов, що випливають з двох законів комутації (від латинського слова commutation – зміна).

Перший закон комутації говорить про те, що струм у вітці з індуктивною котушкою не може змінюватися стрибком. У перший момент перехідний струм зберігає значення, яке він мав в момент, що передував комутації.

Другий закон комутації свідчить про те, що напруга на конденсаторі не може змінюватися стрибком. Значення цієї напруги, що передує комутації, зберігається і в перший момент після комутації. При цьому припускається, що комутація здійснюється миттєво. Існують два методи рішень однорідного диференціального рівняння: класичний і операторний. Класичний метод полягає в знаходженні рішення у вигляді суми експонент, число складових яких дорівнює порядку диференціального рівняння.

При використанні операторного методу рішення однорідного рівняння переноситься із області дійсної змінної в область комплексної змінної. Завдяки цьому виключається трудомістка процедура знаходження постійних інтегрування.

Значення перехідних процесів дає можливість установити, як деформуються по формі і амплітуді сигнали при проходженні їх через підсилювачі, фільтри і інші радіотехнічні кола.

4.1.2 Перехідні процеси в колі R, L

Нехай коло з послідовним сполученням активного опору і індуктивної котушки підключається до джерела напруги e(t) в момент t=0 (рис.4.І). Згідно з другим законом Кірхгофа для часу t≥0

Ri+Ldidt=e(t), 											(4.2)

Де перехідний струм i згідно з (4.І) складається із двох складових: усталеного iI(t) і вільного струму iII(t).

Вільний струм визначаємо із рівняння (4.2), поклавши праву частину рівну нулю, тобто

RiII+LdiIIdt=0.											(4.3)

Розв’язання рівняння (4.3) має вигляд

iII=Aept, де постійна p визначається

Із характеристичного рівняння R+pL=0.

Звідси p=-RL. Отже, вільний струм

iIIt=Ae-RLt.											(4.4)

Установлений струм можна знайти, якщо ЕРС et. Розглянемо деякі випадки:

а) et=E – постійна ЕРС;

б) et= 0 - коротке замикання кола (рис.4.І ключ К замикається на клему 2);

в) et=Emsin(ωt+φ) - синусоїдальна ЕРС.

а. Увімкнення в коло R, L постійної ЕРС

При ввімкненні в коло R, L постійної ЕРС є вимушений струм.

iI=ER. 											(4.5)

Згідно з рівняннями (4.І), (4.4) і (4.5) перехідний струм

it=ER+Ae-RLt.										(4.6)

Постійну інтегрування А зайдемо із початкової умови. До замикання ключа К на клему І (рис.4.І) струм у колі відсутній. А тому за першим законом комутації в момент часу t=0, i=0 (момент комутації завжди приймається за початок відліку часу). Із рівняння (4.6) ER+A=0. Звідси A=-ER.

Отже it=ER1-e-RLt. 									(4.7)

На рис.4.2 подані графіки вільного, усталеного і перехідного струмів, побудованих за рівняннями (4.4), (4.5) і (4.7).

Рис.4.2 						Рис.4.3

Перехідні напруги на активному опорі R і індуктивності L (рис.4.3)

UR=i.R=E(1-e-RLt), 								(4.8)

UL=Ldidt=Ee-RLt.								              (4.9)

У початковий момент часу, коли t=0, ЕРС самоіндукції eL=-UL=-E і повністю компенсує ЕРС джерела. З часом UL зменшується, наближаючись до нуля.

Як видно з рівняння (4.7), величина струму в колі від значення i=0 в момент часу t=0 зростає з часом по експоненціальному закону. Аналогічно змінюється напруга на резисторі. Швидкість зростання струму залежить від параметрів елементів кола L і R. Величина

tK=LR									   	            (4.10)

має розмірність часу (Гн/Ом = Ом*с/Ом=с) і називається постійною часу кола. Якщо t=tK, то i=0,62I0, де I0=ER – усталене значення струму. Якщо ж t=5tK, i=0,99%I0. Скільки продовжується перехідний процес? Теоретично – нескінченно, а практично в інженерних розрахунках приймають час перехідного процесу, який дорівнює 4/5tK.

Постійній часу можна надати геометричний зміст: вона дорівнює поддотичній в будь-якій точці графіка будь-якої перехідної величини (рис.4.2 і 4.3). Наприклад, із графіка UL(рис.4.3):

UL/dULdt=Ee-RtLL-Re-RtL=L/R.

б. Коротке замикання кола R,L

Допустимо, що коло R, L, яке приєднане до джерела постійної ЕРС, при t=0 замикається, тобто ключ K переводиться у положення 2 (рис.4.І). Завдяки наявності котушки індуктивності струм не може зникнути у мить, тому що зі спаданням магнітного потоку виникає ЕРС самоіндукції, яка за рахунок енергії  магнітного пола підтримує струм у колі. Процес у коротко замкненому контурі R, L є вільним, оскільки вимушений струм у даному випадку дорівнює нулю. Згідно з рівнянням (4.4) перехідний струм у колі it=iIIt=Ae-Rt/L.

Постійну інтегрування знаходимо із початкової умови: якщо до перемикання ключа у колі протікав постійний струм I0=E/R, то за першим законом комутації це значення збережеться і для першої митті після перемикання кола: i0=I0e-Rtk/L=I0/e. Отже

it=I0e-Rt/L.								 (4.11)

Через час t=tK струм у колі i=I0e-RtkL=I0e. Таким чином, постійна часу кола – це час, на протязі якого значення вільного струму зменшується в e разів.

Падіння напруги на індуктивній котушці

ULt=Ldidt=-Ee-Rt/L.							(4.12)

Графіки струму і напруги, побудовані за рівняннями (4.11) і (4.12), що подані на рис.4.4. Із цих графіків також можна знайти постійну кола, провівши піддотичні.

Перехідний процес у короткозамкненому

контурі закінчується теоретично при t=∞. За цей

час в опорі R у вигляді тепла виділиться енергія

W=0∞Ri2dt=RI020∞e-2Rt/Ldt=LI022, 				Рис.4.4

тобто, уся енергія, що була запасена у магнітному колі котушки до замикання кола.

в. Увімкнення в коло R, L синусоїдальної ЕРС

При ввімкненні в коло R, L синусоїдальної ЕРС (рис.4.І)  et=Emsin(ωt+φ), вимушений струм iIt=Imsin(ωt+φ-θ), де Im=EmR2+ωL2, θ=arctgωL/R. Перехідний струм

it=iI+iII=Imsinωt+φ-θ+Ae-Rt/L. На підставі першого закону комутації при t=0, i=0, отже Imsinφ-θ+A=0; звідси постійна складова інтегрування A=-Imsinφ-θ. Таким чином, it=Im[sinωt+φ-θ-sinφ-θe-RtL]. 					(4.13)

Перехідні напруга на резисторі URt=Ri(t) пропорційна струму, а перехідна напруга на індуктивності ULt=Ldidt=ωLImsinωt+φ-θ+π2+RImsin⁡(φ-θ)e-Rt/L. 		(4.14)

Як видно з виразів (4.13) і (4.14), на усталені синусоїдальні струми і напруги накладаються вільні складові, значення яких зменшується за показниковим законом. У результаті перехідні значення струму і напруг на протязі деякого проміжку часу можуть перевершувати максимальні значення Im,Ulm, тобто може виникнути великий струм, який називається надструмом (перенапругою). Їх величина залежить від початкової фази φ і від постійної часу tK (рис.4.5). При будь-якому співвідношенні між φ і θ початкові

Рис.4.5

ординати усталеного iI0 і вільного  iII0 струмів однакові за абсолютною величино і протилежні за знаком (рис.4.5, а), а тому перехідний струм у початковий момент дорівнює нулю, а з часом змінюється за згасаючою синусоїдою до усталеного значення.

Якщо виконується умова φ-θ=0, то як видно з (4.13), вільний струм дорівнює нулю і у колі зразу наступає усталений режим без перехідного процесу. Якщо ж φ-θ=±π2, то вільний струм максимальний  iII0=∓Im і струм перехідного режиму досягає екстремального значення в кінці першого на півперіоду(рис. 4.5, б). Якщо постійна часу кола tk  велика, то максимум струму наближається до значення 2Im/

4.1.3 Перехідні процеси в колі RC

Розглянемо електричне коло з послідовно ввімкненими активним опором R і конденсатором С   (рис 4.6).

При замиканні ключа К на клему 1 у колі діє ЕРС e(t). Згідно з другим законом Кірхгофа Ri+Uc=e(t), де Uc-напруга на конденсаторі. Враховуючі, що i=CdUc/dt, одержимо

RCdUc/dt+Uc=e(t).                                                                                             (4.15)

Шукана перехідна величина напруги

Uc(t)=Uc’(t)+ Uc’’(t),                                                                                             (4.16)

де Uc’(t)-усталена складова, Uc’’(t) –вільна складова.

Вільну складову напруги на ємності визначаємо із однорідного рівняння

dUc’’/dt+ Uc’’/(RC) = 0,                                                                                        (4.17)

рішення якого має вигляд Uc’’(t)=Aept, де постійна р визначається із характеристичного рівняння 1+RCP=0. Звідси з p=-1/(RC). Отже, вільна складова напруги

Uc’’(t)=Ae-t/RC.                                                                                                       (4.18)

Величина

tk=RC                                                                                                                    (4.19)

називаються постійною часу кола і вимірюється в секундах.

Вимушену складову знайдемо, якщо задати ЕРС e(t). Розглянемо випадки : а) e(t)=E –постійна ЕРС; б)  e(t) = 0 – коротке замикання кола; в)  e(t) =Emsin(ωt+ψ)- синусоїдальна ЕРС.

а) Увімкнення в коло RC  постійної ЕРС

Якщо у коло RC ввімкнена постійна ЕРС Е, то вимушена складова напруги на ємності дорівнює ЕРС джерела Uc’=E, оскільки при  t→∞ конденсатор заряджається до напруги джерела живлення. А тому згідно зрівнянням (4.16) і (4.18) перехідна напруга на ємності

Uc(t)=E+Ae-t/RC.                                                                                                     (4.20)

Для визначення постійної інтегрування введемо початкові умови. Згідно з другим законом комутації напруга на ємності при стрибкоподібній зміні зовнішнього впливу від 0 до Е залишається незмінною. А тому в момент часу t=0, Uc=0 і з (4.20) випливає, що А = -Е. Отже

Uc(t)=E(i-e-t/RC).                                                                                                    (4.21)

Перехідний струм

I(t)=CdUc/dt=E/R * e-t/RC                                                                                                                                        (4.22)

Перехідна напруга на активному опорі

UR(t) = Ri = Ee-t/RC.                                                                                                (4.23)

На рис 4.7, а, б приведені графіки перехідних значень струму і напруги.

Постійну часу, як і у випадку кола RL, можна знайти графічно, провівши піддотичну до любої кривої в будь-якій точці(рис 4.7,а).

б.Коротке замикання кола RC

Допустимо, що коли конденсатор зарядився до напруги UC0, ключ К переводиться у положення 2(рис. 4.6).  У коротко замкненому контурі буде мати місце вільний процес, що описується рівнянням (4.17),розв’язання якого дається рівнянням (4.18). Постійну інтегрування знаходимо із початкової умови : якщо до перемикання ключа ємність була заряджена донапруги UC0 , то UC(0) = UC0 = А. Отже перехідна напруга на конденсаторі

UC(t) = UC\’’(t) = UC0e-t/RC                                                                                        (4.24)

Струм у колі

i(t) = CdU\C/dt = - UC0/R * e-t/RC.                                                                           (4.25)

Знак  мінус говорить про те, що напрямок вільного струму протилежний тогму, який прийнятий за тпозитивний на рис. 4.6.

Напруга на активному опорі

UR(t) = Ri = -UC0e-t/RC                                                                                             (4.26)

На рис.4.8а,б приведені графіки вільних складових значень струму і напруг.

В опорі R  при протіканні струму виділяється енергія, яка була запасена в конденсаторі до комутації:

W = 0∞Ri2dt = UC02/R0∞e-2t/RCdt = C UC02.

в.Увімкнення в коло RC синусоїдальної ЕРС

При увімкненні в коло RC синусоїдальної ЕРС e(t) =Emsin(ωt+ψ) (рис.4.6) усталена складова напруги на ємності Uc’ = -Im/ωC * cos(ωt+ψ-φ), де Im= Em/(R2+(1/(ωC)2)1/2; φ = arctg(-1/ ωRC).

На підставі рівнянь (4.16), (4.18) і (4.27) перехідна напруга на ємності

Uc(t) = -Im/ ωC * cos(ωt+ψ-φ) +Ae-t/RC.

Згідно з другим законом комутаціі при Uc(0)=0. Отже -Im/ωC * cos(ψ-φ) +А = 0, звідки А = Im/ωC * cos(ψ-φ). Таким чином,

Uc(t) = -Im/ ωC[cos(ωt+ψ-φ)- cos(ψ-φ) e-t/RC].                                                       (4.28)

Струм у колі

i(t) = CdUc/dt = Im[sin(ωt+ψ-φ)- cos(ψ-φ) e-t/RC/(ωRC)].                                      (4.29)

Із одержаних рівнянь видно, шо під час перехідного режиму напруга на ємності може досягати значень, які перевищують амплітуду усталеного режиму. Найбільше значення Uc досягне, якщо під час вмикання кола усталена складова буде мати амплітудне значення (ψ-φ=π). Якщо вмикання кола відбувається в момент, коли усталений струм повинен досягати максимума (ψ-φ=±π/2), а усталена напруга на ємності не виникає і у колі зразу буз перехідного процесу наступає усталений режим.

4.1.4Диференціюючі і інтегруючі кола

Хай на вході кола RC діє послідовність “ідеальних” прямокутних імпульсів(рис.4.9,а): e(t) = E, якщо 0≤t≤tu;

e(t)=0, якшо tu<t<T. Тут tu  - тривалість імпульсу, Т – період поторення імпульсів.

В інтервалі часу 0≤t≤tu в колі діє постійна ЕРС і тому справедливі рівняння (4.21), (4.22), (4.23), а в інтервалі часу tu<t<T(режим короткого замикання при ненульових початкових умовах):

Uc(t) = E(et/RC-1)e-t/RC;                                                                                            (4.30)

Рівняння (4.30) і (4.31) будуть справедливі і для реальної послідовності прямокутних імпульсів, якщо тривалість переднього і заднього фронтів значно менше тривалості імпульсу (рис.4.9 б).

У випадку дії імпульсної ЕРС на вході R, L кола перехідні процеси аналізуються подібно випадку R, C кола. Напруга на окремих елементах кола описуються рівнянням (4.8) і (4.9) для 0≤t≤tU, а в інтервалі часу tU≤t≤T (Режим короткого замикання при ненульових початкових умовах):

URt=E(1-e-RtL)e-R(t-tU)L  							(4.32)

ULt=E(1-e-RtUL)e-RtL   						               (4.33)

Кола  R, C і R, L часто використовуються для перетворення форми імпульсних коливань. Хай при дії на R, C коло прямокутних імпульсів (рис.4.9) tU≫tk. Тоді за час дії імпульсу перехідні процеси будуть близькі до завершення , і тому в рівнянні (4.15) можна знехтувати першим членом в лівій частині: UC≃e(t). Враховуючи, що UC=idtC , одержимо i=Cde(t)dt , а падіння напруги на резисторі

URt=CRde(t)dt ,                                                                                                   (4.34)

Тобто пропорційне похідній від вхідного сигналу. А тому таке коло називають диференціюючим, а напругу URt - диференціюючим імпульсом (рис 4.10. а).

рис.4.10 а

рис.4.10 б

Якщо tU≪tk , перехідні процеси далекі від завершення, а тому в рівнянні (4.15) можна знехтувати другим членом в лівій частині: RCdUCdt≃e(t). Звідси

UCt=1RCetdt,                                                                                                        (4.35)

тобто напруга на конденсаторі пропорційна інтегралу від вхідної напруги. А тому таке коло називають інтегруючим, а напругу UCt - інтегруючим імпульсом (рис.4.10, б).

При дії на R, L коло прямокутних імпульсів з тривалістю tU≫tk , з рівняння(4.2): i≃e(t)R , а

ULt=LRde(t)dt ,                                                                                  (4.36)

тобто напруга на індуктивній котушці пропорційна похідній від вхідного сигналу – диференціюючий імпульс, який подібний імпульсу на рис 4.10, а.

Якщо tU≪tk , то з рівняння (4.2): Ldidt≃e(t),

URt=RLetdt                                                                                       (4.37)

Інтегруючий імпульс, подібний рис. 10.4, б

4.1.5. Перехідні процеси в послідовному контурі

Нехай у колі з послідовно ввімкненими R, L, C  в момент часу t=0 ключ К замикається на клему 1 (рис. 4.11). У момент комутації струм у кол і i0=0    і напруга на конденсаторі  UC0=0, тобто задані нульові початкові умови.

рис.4.11

Рівняння стану кола згідно з другим законом Кірхгофа

Ldidt+Ri+1Cidt=e(t).                                                                                       (4.38)

Продиференцюємо обидві частини рівняння за t  і розділимо на L :

d2idt2+RLdidt+1LCi=1Lde(t)dt.                                                                                          (4.39)

Загальне розв’язання рівняння (4.39)

it=i't+i''(t),                                                                                                    (4.40)

Де it - частинне розв’язання, i''(t) – загальне рішення однорідного рівняння. Коли в (4.39) et=0 (вільний режим):

d2i''dt2+RLdi''dt+1LCi''=0,                                                                                             (4.41)

Розв’язання рівняння (4.41) має вигляд

i''t=AeP₁t+BeP₂t                                                  (4.42)

Характеристичне рівняння для визначення постійних P1 і  Р2: Р2+RP/L +1/LC  =0. Корені характеристичного рівняння

P1‚2=-δ±δ2-ω₀2   ; δ=R2L ; ω0=1LC        (4.43)

Для визначення  i'(t) потрібно задати закон зміни e(t). Розглянемо випадок, коли ЕРС постійна , тобто e(t)=Е. Із рівняння  (4.39) видно, що усталений струм  i't=0 (конденсатор не пропускає постійного струму). Отже, перехідний струм визначається тільки вільною складовою, що визначається рівнянням (4.42).

Для визначення постійних інтегрування звернемося до рівняння (4.38). До моменту часу t =0  воно прийме вигляд  Ldi(0)dt=E . Звідси

di(0)dt=EL

Продиференціюємо рівняння  (4.42) за часом

di(t)dt=AP1eP1t+BP2eP2t.                       (4.45)

у момент t=0 рівняння (4.42) і (4.45) з врахуванням рівняння(4.44), дають A+B=0; AP1+BP2=E/L. Звідси А=-В=E/L(P1-P2). Перехідний струм у колі

it=ELP1-P2(eP1t-eP2t).                    (4.46)

Розглянемо три можливі випадки.

1.  δ>ω0 або R>2LC  (аперіодичний процес).

Згідно з (4.43) корені характеристичного рівняння Р1 і Р2 – від’ємнні дійсні числа. Постільки Р1<Р2 , то складова АeP1t спадає повільніше, ніж складова ВeP2t і залежність i(t) має максимум (рис.4.12, а).

Рис.4.12,а

Рис.4.12.б

Із  (4.43) випливає. Що зі збільшенням індуктивності L приводить до зменшення абсолютних значень Р1 і Р2 , а отже, уповільнення зміни струму.

2.   δ=ω0 , або R=2LC (критичний випадок).

Згідно з (4.43) корені характеристичного рівняння однакові: P1=P2=-δ. Рівняння перехідного струму (4.46) в цьому випадку приводить до невизначеності виду нуль на нуль. Невизначенність розкриваемо за правилом  Лопиталя, вважаючи, що P1 - змінна і наближаеться до P2=-δ:

it=limP1→P2ELP1-P2eP1t-eP2t=ELte-δt.         (4.47)

Крива струму,  що описується рівнянням (4.47), подібна кривій рис. 4.12, а.

3. .  δ<ω0  або R<2LC (коливальний процес).

У цьому випадку корені характеристичного рівняння комплексно-спряжені

P1‚2=-δ±jw', де w'=ω₀2-δ2, 						(4.48)

кутова частота власних коливань контуру. Згідно з рівнянням (4.46) перехідний струм

it=Ew'Le-δtsin⁡w't.  							(4.49)

Із  (4.49) випливає. Що при .  δ<ω0 у колі виникають синусоїдальні коливання з частотою w' , при цьому обвідною струму служать криві ±(Ew'L)e-δt (рис.4.12, б). Коливання виникають унаслідок періодичного обміну енергією між магнітним полем котушки і електричним полем конденсатора з частковим поглинанням енергії активним опором кола.

При t=1δ=2LR								(4.50)

Називають постійною часу коливального контуру.

Для судження про швидкість згасання коливального процесу запроваджують поняття декремента коливань ∆ , який дорівнює відношенню двох послідовних амплітуд одного знаку: ∆=I-δtIδ-δt+T= eδt. Логарифмічний декремент коливань Θ=lnΔ=δT. При малому

згасанні  θ=δТ=δТ0=απ , де α=RLC

По закінченні перехідних процесів конденсатор зарядиться до величини Uc=E0.Перемкнемо ключ К в положення 2(рис.4.11). Буде мати місце розряд конденсатора. Перехідний струм і перехідні напруги на окремих елементах схеми у цьому випадку будуть мати такий характер,як і відповідні перехідні величини при введенні в схему постійної ЕРС.

Задача 4.1

Нерозгалуджене коло R,L(рис.4.1) вмикається на постійну напругу U=10 В. Визначить постійну часу кола tk і тривалість перехідного процесу tn ; якщо  R=100 Ом, L=0,1 Гн і допустиме значення відхилення від усталеного значення складає 1%.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Задача 4.2.

Конденсатор ємністю С=15мкФ заряджений до напруги Uc=100 В(рис 4.13). Після вимкнення конденсатора від джерела він повільно розряджається через опір власної ізоляції Rс. При цьому через проміжок часу tp=42с напруга зменшилась у К=4 рази. Визначити постійну часу перехідного процесу  tk та опір ізоляції Rc.

Розв’язання:

Задача 4.3.  Визначити опір тиристора в режимі пробою,що використовується в схемі генератора пилкоподібної напруги(рис.4.14,а).З осцилограми генератора пилкоподібної напруги відомо,що час розряду конденсатора tp в чотири рази менше часу його заряду tз (рис.4.14,б). Відомо,що ємність конденсатора С=1мкФ,а опір генератора Rr=100 Ом.

Задача4.4

На вхід диференціюю чого кола подається послідовність прямокутних імпульсів амплітудою U0 і тривалістю t1. Розрахувати параметри кола  таким  чином,що б вихідний імпульс на рівні ∝=U2U0 мав тривалість t2=t12(рис.4.15)

4.2. Операційний метод аналізу перехідних процесів:

4.2.1. Основні принципи операційного методу аналізу перехідних процесів:

По мірі ускладнення електричних схем зростає порядок диференціальних рівнянь,а  отже,ускладнюється їх розв*язання, зв*язане з необхідністю визначення постійних інтегрування.

Для інженерної практики більш доцільним є метод розв*язання  лінійних диференціальних рівнянь,при якому задані початкові умови включається у вихідні рівняння і для знаходження шуканих функцій не потрібно додатково визначати постійні інтегрування. Така ідея здійснюється в операторному методі дослідження перехідних процесів.

На можливість інтегрування диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами операторним методом указав київський математик М.Є.Ващенко-Захарченко в 1862р.

У практику розрахунку лінійних електричних кіл операторний метод був введений у кінці ХІХ століття англійським інженером-телеграфістом О.Хевісайдом. Проте співвідношення ,які застосовував Хевісайд,не мали строгого математичного обґрунтування,а тому можливість їх використання у багатьох дослідників викликала сумніви. Строгий доказ коректності операторного методу і його подальший розвиток було подано пізніше в роботах Д.Г.Карсона,Ван дер Поля,А.М. Данилевського та ін.

Ідея операторського методу полягає втому,що рішення диференціальних рівнянь переноситься з області функцій дійсного змінного у область функцій комплексного змінного,де операції приймають більш загальний простий вигляд :замість вихідних диференціальних або інтегродиференціальних рівнянь отримуються алгебраїчні рівняння.  Одержане рішення алгебраїчного рівняння переводить назад в область функцій дійсного змінного.

Функцію часу(струм,напругу,ЕРС) будемо позначати f(t) і називати оригіналом. Йому відповідає функція  на комплексній площині F(p),яку називають зображенням. Перехід від оригіналу до зображення здійснюється за допомогою прямого перетворення Лапласа

де  p=a+jb - комплексна змінна. Відповідність між функціями F(p)   і  f(t) записується так: F(p)=f(t).

Інтеграл (4.51) з нескінченною верхньою межею є невласний. Для  того, щоб він сходився потрібно,щоб модуль функції  f(t) з часом хоч і зростав,але повільніше ніж модуль ф-ції еpt.Практично усі ф-ції f(t),з якими приходиться зустрічатися в радіотехніці,задовольняють цій умові.

4.2.2 Зображення простих радіотехнічних ф-цій за Лапласом:

Оскільки в основі переходу від оригіналу до зображення лежить інтеграл Лапласа,то виходячі з відомих властивостей інтегралів,можна сформулювати такі основіні властивості інтегралі,оформулювати такі основи властивостей перетворення Лапласа.

Нижня границя «нескінченність» в інтегралі напруги на конденсаторі означає, що конденсатор до комутації  був заряджений до напруги Uc(0). А тому:

1с-∞tidt= 1c-∞0idt+ 1c0tidt= Uc0+ 1c0tidt.

Нехай відомі зображення струму і ЕРС: i(t)=I(p), e(t)=E(p). На підставі властивостей перетворення Лапласа рівняння стану кола в операторній формі має вигляд:

L[pIp-i0]+RIp+Uc0p+Ipcp=E(p)

Звідси зображення струму

I(p)=Ep+Li0-Uc(0)pZ(p),                         (4.63)де

Z(p) = pL +R+1pc-                                    (4.64)

Операторний опір кола; L i(0), -Uc0p- зображення внутрішніх (розрахункових) ЕРС схеми з ненульовими початковими умовами.

Вираз (4.63) є закон Ома в операторній формі.

Для схеми з нульовими початковими умовами закон Ома в операторній формі має вигляд

I(p) = E(p)/Z(p).                                        (4.65)

Як випливає з (4.64), операторний опір кола можна просто отримати з комплексного опору шляхом заміни jω на ρ.

Розглядаючи вираз (4.63) як математичну модель деякого процессу, можно скласти схему що відповідає цій моделі. Таку операторну схему показано на рис. 4.17. Операторна схема складається за такими правилами. 1. Індуктивність реальної схеми замінюють операторним опором pL і внутрішньою ЕРС L i(0), яка враховує енергію, накопичену в індуктивності до комутації. 2. Активний опір реальної схеми заміняють операторним опором R (в перетворенні Лапласа цей опір відіграв роль постійного коефіцієнта, винесеного з під знака інтеграла). 3. Ємність реальної схеми замінюють операторним опором 1/pc і внутрішньою ЕРС - Uc0p, що враховує енергію , накопичену в конденсаторі до комутації. 4. Позитивні напрямки внутрішніх ЕРС L i(0), -Uc(0)/p співпадають з напрямком операторного струму.

У відповідності з цими правилами можна скласти операторну схему для кола будь-якої складності.

Для запису законів Кіргофа в операторній формі  скористаємося властивостями перетворення Лапласа. Якщо ikt= Ikp і для вузла, в якому сходяться n віток,

k=1nikt=0 , то

k=1nIkp=0.        (4.66)

Якщо ikt= Ikp і еkt=Ekp , то для замкнутого контуру, що утворює n віток,

k=1nIkpZkp= k=1n[Ekp+Lkik0-Uck0p].                    (4.67)

Якщо в операторній формі можуть бути записані закони Ома і Кіргофа, то при розрахунках перехідних процесів операторним методом можуть бути використані всі методи, що базуються на цих законах (контурних струмів, вузлових потенціалів, накладання, еквівалентного генератора).

У практичних розрахунках класичним методом для визначення коренів характеристичного рівняння, прирівнюють нулю визначник системи, складений для операторної схеми, або прирівнюють до нуля вхідний операторний опір схеми. Наприклад  для схеми (рис.4.17) Zвхp=pL+R+1pc=0. Розв'язання цього рівняння дає корені, що співпадають з (4.43).

4.2.4. Загальний випадок розрахунку перехідних процесів операторним методом

Розглянемо, наприклад, що розрахунок схеми другого порядку з ненульовими початковими умовами (рис.4.18,а). У відповідності з правилами побудуємо операторну схему (рис.4.18,б)

.

Складемо для неї рівняння за методом контурних струмів:

I11(P)[R1 + PL1 + R3] – I22(P)R3 = E(P) + Li1(o),

-I11(P)R3 + I22(P)[ R2 + R3 1/PC2]  = -UC(o)/P.

З цієї системи рівнянь знаходиться зображення контурних струмів, а через них і зображення дійсних струмів у вітках:

I1(P)=I11(P),  I2(P)=I22(P), I3(P)=I11(P)- I22(P).

Залишається здійснити останній етап розрахунку – перейти від зображень струмів до оригіналів.

При розрахунках кіл, в яких діють гармонічні ЕРС, зображення яких складні, а розрахунки громоздкі. А тому в цьому випадку зручно користуватися комбінованим заходом: вести розрахунок класичним методом, визначити струм і напруги як суми усталених і вільних складових, при цьому, усталені складові розраховують, наприклад, символічним методом, а вільні складові – операторним методом. Операторна схема при цьому не утримує зовнішнього джерела (рис.4.19), а початкові значення вільного струму в індуктивності і вільної напруги на конденсаторі для внутрішніх ЕРС визначають так:

i1"(o)=i1(o) – i1'(o);  Uc"(o)= Uc(o) - Uc' (o).

Наявність у схемі взаємної індуктивності приводить до появи в диференціальних рівняннях складових типу ± Mdi/dt, які не підвищують порядок цих рівнянь. Цим складовим відповідають зображення   ± Mdi/dt →± M[PI(P) – i(o)].

4.2.5 Знхадження оригіналу за зображенням

При розрахунках перехідних процесів операторним методом потрібно не тільки знаходити зображення функцій, але і розв’язувати обернену задачу – знаходити функції (оригінали) за їх зображеннями. Перехід від зображення до оригіналу здійснюється за допомогою оберненого перетворення Лапласа.

(4.68)

Обчислення за формулою (4.68) потребую застосування методів тоерії лишків, до того ж багато випадків ці обчислення виявляються достатньо складними. Проте зображення багатьох функцій, що зустрічаються в теорії кіл, давно вже обчисленні і зведені в таблиці. Табличний метод переходу від зображення до оригіналу простий. Визначивши зображення функції перехідного процесу шляхом алгебраїчних перетворень, приводять зображення до табличного вигляду і за таблицею операторних співвідношень знаходять оригінал функції. Таблиці приводять в різних довідниках.

Якщо не вдається отримати табличної форми, то використовують формулу розкладання, суть якої полягає в тому, що будь-яке зображення можна подати у вигляді суми простих додатків, оригінали добре яких відомі.

Нехай зображення функції  f(t) має вигляд раціонального дробу.

Зматемати відомо, що раціональний дріб такого типу можна подати у вигляді суми простих дробів

,        (4.69)

де  pk – корені рівнння  F2(P)=0.

У правій частині рівнння (4.69) знаходяться дроби, кожний з яких є постійний коефіцієнт Ak , помножений на зображення  1/(p-pk), яке є простою табличною формою: 1/(p-pk)→ epkt .                                                                                                                               Отже, задача зводиться до знаходження коефіцієнта Ak. Помноживши обидві частини рівняння (4.69) на (p-pk):

і отримуємо p до pk, внаслідок чого в правій частині останього виразу усі додатки, крім Аk , перетворюються в нулі, а в лівій частині одержимо невизначеність вигляду 0/0. Розкриємо невизначеність за правилом Лопиталя:

Формула розкладання

.      (4.70)

Нехай знаменник раціонального дробу має один нульовий корінь.

У цьому випадку формула розкладання має вигляд:

(4.71)

Нехай різниця  має q простих коренів(), корені кратності r і корені кратності s. Формула розкладання при наявності кратних коренів має вигляд

(4.72)

Задача 4.5

Знайти перехідний струм у колі з послідовно ввімкненими R і C при ввімкнені в коло постійної ЕРС e (рис. 4.6). До комутації конденсатор заряджений до напруги

РОЗВ’ЯЗАННЯ.

Диференціальне рівняння кола t

Операторне рівняння

Звідси зображення струму

де

Оскільки , то перехідний струм у колі

Задача 4.6

Знайти оригінал зображення

Розв’язання

Тут , ; корені :

Задача 4.7

Для схеми(рис. 4.20) операторним методом знайти перехідний струм у нерозгалуженій частині кола, якщо U=200B, R1=100 Ом, R2=400 Ом, c=5 мкФ.

Розв’язання.

Знайдемо зображення струму в нерозгалуженій частині кола за законом Ома:

, де , а операторний опір

Таким чином

Для знаходження скористаємося формулою розкладання

Розділ 5. ДОВГІ ЛІНІЇ

5,1. Телеграмні рівняння довгих Ліній5.1-Х. Поняття про кола з розподіленими параметрами

До цього часу розглядалися електричні кола із зосередженими параметрами, при цьому вважалось, що ємності зосереджені в конденсаторах індуктивності - в котушках, активні опори - в резисторах, при такому уявлені електричного кола вважають, що у всіх точках будь-якої вітки кола струм має одну і ту ж величину і фазу, а падіння напруги вздовж будь-якого з’єднувального провідника дорівнює нулю. Електричні і магнітні поля вважаються зосередженими в конденсаторах і котушках. У колах із зосередженими параметрами струми і напруги змінюються тільки з часом, а тому рівняння складені на підставі законів Кірхгофа і Ома є звичайними диференціальними рівняннями.

Строго кажучи, систем із зосередженими параметрами не існує. Дійсно, даже в простому послідовному колі, що вкладається з R ,L і C, яке вважаємо системою із зосередженими параметрами, активний опір є сума активних опорів навантаження, з'єднувальних проводів, котушки і внутрішнього опору генератора. Індуктивність кола - це не тільки індуктивність ввімкненої в нього котушки. Вона обумовлена змінним магнітним полем, що створюється  системою при протіканні до ній струму. Ємність кола - це не тільки ємність увімкненого в нього конденсатора. Вона обумовлена змінним електричним полем, що створюється  системою при переміщені зарядів, що змінюються з часом. Таким чином, в будь-якому колі індуктивність, ємність, активний опір і провідність ізоляції не зосереджені, а розподілені по всьому колу.

Одне і те ж коло слід розглядати як систему із зосередженими або розподіленими параметрами б- залежності від частоти, на якій воно працює.

Будь-які зміни миттєвого значення EPС генератора, ввімкненого в коло, викликають відповідні зміни струму і напруги в різних його точках. Швидкість розповсюдження електромагнітних збурень кінцева і приблизно дорівнює швидкості світла. А тому дія генератора на коло проявляється в даній точці кола не миттєво, а із запізненням на час, що залежить від довжини між генератором і цією точкою. Максимальну для даного кола віддаль назвемо "довжиною" кола l .

Нехай, наприклад, деяка зміна струму виникла в момент часу t ; в точці, що знаходиться на віддалі X від генератора. Це значить, що на початку кола, де x=0 і де ввімкнено генератор, відповідні зміни ЕРС, як причини зміни струму в точці X повинні були мати місце в більш ранній момент часу t’=t-X/V . Максимальне запізнення дорівнює L/ V.

Покладемо, що ЕРС є періодичною функцією часу з періодом T

Тоді в колах достатньої довжини за час одного періоду т     електромагнітне збурення проходять віддаль, що дорівнює довжині хвилі L=VT=V/f, де f - частота генератора. У цьому випадку струм і напруга и будь-якій точці системи будуть функціями не часу t , але і просторових координат відповідних точок. А тому фізичні процеси в колі описуються диференціальними рівняннями в часткових похідних і таке коло є колом з розподіленими параметрами.

Таким чином, дане коло повинно розглядатися як система з

розподіленими параметрами, якщо її геометричні розміри порівняні, з довжиною робочої хвилі, або її перевершують. .

Лінія, довжина якої порівняна з довжиною хвилі або її перевершує, називається довгою лінією. Ця назва не означає, що така лінія повинна мати багатокілометрову довжину. Наприклад, лінія  електропередачі протягом 100 км не може бути названа довгою,  тому що для частоти ЗО Гц довжина хвилі біля 6000 км, тоді як лінія передачі енергії на частоті 10 Гц уже при довжині 3 см є довгою лінією.

Довгі лінії можуть мати різну конструкцію. Наприклад, широко застосовуються повітряні лінії: двохпровідні і однопровідні. Двохпровідна лінія складається з двох однакових провідників, віддаль між Якими значно менше довжини хвилі. У провідній лінії, один провідник розташовується над землею або провідною площиною, яка виконує роль другого провідника.

Поряд з повітряними лініями, в яких основним Ізолятором є повітря, в радіотехніці застосовують високочастотні коаксиальні кабелі, а також хвилеводи і смужкові лінії. Ізолятором у них може бути як повітря, так і інертний газ або твердий діелектрик з малими втратами на високих частотах.

Довгі лінії широко застосовуються як з'єднувальні лінії, наприклад лінії, що з'єднують антену з приймачем або передавачем. У цьому випадку їх називають фідерними лініями, або фідерами. У підсилювачах надвисоких частот  замість коливальних контурів використовують резунуючі відрізки довгих ліній, як погоджувальні елементи, що трансформують опір, для вимірювальних цілей – вимірювальні лінії, для формування короткочасних імпульсів, здійснення фазових зсувів, затримки імпульсів і високочастотних коливань – лінії затримки.

5.1.2  Телеграфні рівняння

Властивості довгих ліній визначаються їх розподіленими параметрами: індуктивністю і активним опором проводів, ємністю і активною провідністю втрат між проводами. Для кількісної оцінки розподілених параметрів користуються поняттям погонної індуктивності L , погонної ємності С, погонного опору втрат R, і погонною провідністю J. Погонні параметри визначаються як величина відповідних розподілених параметрів, що вимірюються на відрізку лінії одиничні довжини (рис. 5.1). При цьому погонні параметри L і R відносяться до одного проводу ліній.

Якщо погонні параметри не змінюються вздовж лінії, то така довга лінія називається однорідною. Однорідні довгі лінії найбільш часто зустрічаються в радіотехнічних пристроях.

Для визначення фізичних процесів у лінії потрібно знати розділ напруги і струму за її довжиною і часом. Будемо розглядати однорідну двохпровідну лінію. Виділимо короткий відрізок ∆x двохпровідної лінії (рис. 5.2). Позитивний напрямок осі x виберемо від джерела ЕРС до навантаження. Вважаємо, що ЕРС є ввімкнена на початку лінії (x = 0) і довільна функція часу, а навантаження лінії ввімкнено в її кінці (x = l) і складається з пасивних зосереджених елементів.

Розглянемо дві точки лінії з координатами x і x + ∆x (рис. 5.2). Позначимо відповідні цим точкам напруги і струми для будь-якого фіксованого моменту часу через U(x) ,   U(x + ∆x), і(x), і(x + ∆x). Напруга  U(x + ∆x) відрізняється від напруги U(Х), оскільки на ділянці ∆x має місце падіння напруги на індуктивності L(∆x) і R(∆x). А тому можемо записати

Ux-Ux+∆x=L∆x∂i∂t+R∆xi   (5.1)

Рівняння (5.1) написано в частинних похідних, оскільки струм і напруга є функції змінних t і x.

Відповідно зміна струму на ділянці ∆x має місце за рахунок відгалудження струму через ємність С∆x  і провідність ізоляції J∆x між проводами:

ix-ix+∆x=C∆x∂U∂t+J∆xU   (5.2)

У правій частині рівняння (5.2) слід було б писати U(x + ∆x) замість U(x) . Правда в цьому випадку добутки ∆x∂U(x + ∆x) ∂t і ∆xU(x + ∆x) дали б поправку другого порядку малості, якою ми нехтуємо.

Перейдемо до границі в рівняннях (5.1) і (5.2) при ∆x→0. У відповідності з визначенням похідної отримаємо:

-∂U∂x=L∂i∂t+Ri-∂i∂x=C∂U∂t+JU          (5.3)

Знаки в лівих частинах рівнянь (5.3) обумовлені вибором позитивних напрямків. Рівняння (5.3) називаються телеграфними рівняннями, оскільки вперше були отримані в теорії провідного телеграфу. Зауважимо, що рівняння (5.3) справедливі для рішення задач усталеного і перехідного режимів при будь-якій формі ЕРС джерела.

5.1.3.  Усталений режим у лінії при гармонічному збудженні

Розглянемо усталений режим для випадку, коли ЕРС має синусоїдальний характер:

U=Umsinωt+φn.

i=Imsinωt+φi

Де Um і Im в функції x.

Введемо комплексні діючі значення напруги і струму:

U=ImUejwt,   U=Uejψu;

i=ImIejwt,    I=Iejψi

Підставимо ці значення напруги і струму в телеграфні рівняння (5.3):

-∂∂xImUejwt=L∂∂tImIejwt+RImIejwt;

-∂∂xImIejwt=C∂∂tImUejwt+JImUejwt.

Враховуючи комутативність операції Im і що U та I не залежать від часу, знаходимо:

-Im∂U∂xejwt=Im(jωLIejwt+RIejwt)

-Im∂I∂xejwt=ImjωCUejwt+JUejwt

Із отриманих виразів можна розглядати як рівність уявних частин двох комплексних векторів. Оскільки ці вектори обертаються в комплексній площині, рівність їх уявних частин при будь-якому значенню t можливе лише при рівності самих векторів. А тому можемо відкинути знак Im. Скоротивши рівності на множник ejwt, отримаємо:

-∂U∂x=(R+jωL)I;                                    -∂I∂x=(J+jωC)U;

Або

-∂U∂x=ZI;     -∂I∂x=YU                          (5.4)

Де Z=(R+jωL) ,  Y=J+jωC - комплексні опір і провідність одиниці довжини лінії.

Будемо вважати, що лінія однорідна, а тому Z і Y не залежать від x. Диференціюючи перше рівняння (5.4) по х і підставляючи в нього  із другого, знаходимо:

d2Udx2-ZYU=0   (5.5)

Диференціюючи друге рівняння (5.4) по ∂I∂x і підставляючи в нього із першого, маємо:

d2Idx2-ZYI=0   (5.6)

Рівняння (5.5) і (5.6) є однорідні звичайні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами для напруги і струму. Рішення рівняння (5.5):      U=Aej1x+Bej2x , де j1 і j2 - корені характеристичного рівняння j2-ZY=0;  j1,2=±ZY , a А і В – постійні інтегрування, які визначаються з граничних умов. Таким чином,

U=Aejx+Be-jx   (5.7)

Подібний вигляд має і розв’язання рівняння (5.6):

I=Cejx+De-jx   (5.8)

Постійні інтегрування С і D можна виключити, якщо струм виразити через напругу. Дійсно, із першого рівняння (5.4) I=-1ZdUdx . Диференціюючи рівняння (5.7) по х  і підставляючи в останнє рівняння, знаходимо I=jZ(Be-jx-Aejx). Введемо позначення Zj=Z0. Тоді

I=BZ0e-jx-AZ0ejx   (5.9)

Для того, щоб внести означеність у визначенні і j, Z0, домовимось під j розуміти те значення кореня ZY, якому відповідає позитивна дійсна частина, тобто Re(j)≥0 . У цьому випадку аргумент j буде задовольняти умові -π2≤argj≤π2 . Цією ж нерівністю однозначно визначається Z0,, що випливає з рівняння Z0=Zj=R0+jωLj

Підставимо значення Z і Y у вирази для j і Z0:

j=R+jωL(J+jωC)=ZY   (5.10)

Z0=(R+jωL)J+jωC =ZY   (5.11)

Причому в (5.11) слід вибирати корінь з позитивною дійсною частиною.

Величини  і  називаються хвильовими параметрами лінії;    - коефіцієнт розповсюдження;    - хвильовий опір лінії. Визначимо постійні А і В. Нехай граничні умови задані у вигляді напруги і струму на початку лінії: . Тоді з рівнянь (5.7) і (5.9) маємо: ; .Звідси  ;. Підставимо значення постійних у рівняння (5.7) і (5.9)

Враховуючи, що , одержимо:

Якщо граничні умови задані в кінці лінії:  .Звідси постійні А і В: ;.

підставимо ці значення постійних У рівняння (5,7) І (5.9):

Нехай       - віддаль від кінця лінії до точки, що розглядається. Введемо гіперболічні функції. Рівняння прийдуть вигляд

(5.13)

Рівняння (5.12) і (5.13) е загальними і застосовуються для розрахунків у різних галузях радіотехніки і електротехніки.

5.1.4. Падаюча і відбита хвилі

Розглянемо лін1ю,в якій   і . Таку лінію називають ідеальною, або лінією без втрат. Для ідеальної лінії , тобто коефіцієнт розповсюдження стає

уявним, а хвилевий опір - дійсним. У відповідності з прийнятими для цього випадку позначаннями  , , причому модуль коефіцієнта розповсюдження .

Рівняння (5.12) і (5.13) для ідеальної лінії приймають вигляд

(5.14)

(5.15

Розглянемо фізичний зміст рівнянь (5.7) І (5.9). Для миттєвих значень одержимо:

(5.16)

Де  і - аргументи В і А відповідно. З (5.16) випливає, що миттєві значення U та i  складаються з двох синусоїдальних   складових, кожна з яких має кутову частоту джерела , постійну амплітуду  або  , постійну початкову фазу або і  е функцією двох змінних  і  .

Розглянемо складову напруги :

(5.17)

Фіксуємо точку  і вибираємо

Введемо позначення :

Ці вирази показують, що напруга   в точці , змінюється , гармонічно з часом, а початкова фаза  залежить від координати вибраної точки.

Якщо зафіксувати момент часу , то з (5.17) отримаємо

Введемо позначення  і . Будемо мати

Ці вирази показують, що в моменти часу  напруга  розподілена за довжиною лінії згідно з гармонічним законом з амплітудою , і постійною просторовою початковою фазою  , яка залежить від вибраного моменту часу.

Якщо зафіксувати другий момент часу, , то , , ,

тобто для  одержали такий же результат, але з Іншою початковою фазою . За час  розподіл напруга .переміститься в напрямку  на віддаль  . Таким чином, з часом крива напруги переміщується вздовж  у бік навантаження, оскільки кут   неперервно зростає.

Дія визначення швидкості цього переміщення фіксуємо будь-яку фазу напруги в (5.17), наприклад, для   = 0 (рис.5.3): Звідси слідує:, або, Фазова швидкість

переміщення

(5.18)

Таким чином, напруга роз-                                                  Рио.5.3.

повсюджується від джерела до навантаження. Розповсюдження мав хвилевий характер.

Друга складова напруги  відрізняється від першої  знаком перед  величиною амплітуди. Отже, хвиля напруги  рухається від навантаження до генератора. Швидкість розповсюдження прямої і оберненої хвиль однакова.

Таким чином, напруга  в будь-якій точці лінії є сума прямої і оберненої; хвиль.

Як випливає з рівнянь (5.16), амплітуди хвиль струму постійні і рівні відповідно амплітудам прямої і оберненої хвиль напруги, поділеної на величину хвилевого опору лінії . Для струму  , тоді як для напруги  . Для напруги позитивний напрямок від верхнього проводу до нижнього незалежно від напрямку руху хвилі, для струму - позитивний напрямок від генератора до навантаження, а тому обернена хвиля має від'ємний  знак.

5.1.5. Коефіцієнт відбиття

Нехай однорідна лінія з хвилевим опором  навантажена на опір (рис.5.4). Як і в будь-якому перерізі лінії,напруга на навантаженні дорівнює сумі напруг падаючої і відбитої хвиль:  Те ж саме маємо і для струму: .Ці рівняння можна записати в комплексному виді:;

Оскільки

то ;       рис. 5.4

звідки ;

Коефіцієнтом відбиття за напругою називають відношення напруги відбитої хвилі до напруги падаючої хвилі:

(5.19.)

У загальному випадку-коефіцієнт відбиття є комплексна величина. При опорі навантаження, рівному хвильовому опору, тобто коефіцієнт відбиття дорівнює нулю. Отже, якщо до відрізку лінії ввімкнути опір,що дорівнює хвильовому опору лінії, то він веде себе як нескінченна довга лінія.

Нехай .У даному випадку коефіцієнт відбиття . Модуль коефіцієнта відбиття = 1.  Отже, при  чисто реактивному навантаженні  будь-якої  величини падаюча хвиля повністю відбивається.

Якщо лінія розімкнена на кінці, то Zн= ∞ і коефіцієнт відбиття

Kвід = (Zн –Z0)/(Zн +Z0)=(1- Z0 /Zн)(1+ Z0 /Zн )=1.

Отже, від розімкненого кінця лінії хвиля напруги повністю відбивається з  тим же знаком, а хвиля струму повністю відбивається з протилежним знаком. Напруга на кінці лінії подвоюється, а струм на кінці дорівнює нулю.

Якщо лінія замкнена на кінці, то Zн=0 і коефіцієнт відбиття Kвід=- Z0 /Z0=-1.

Отже, від замкненого кінця лінії хвиля напруги повністю відбивається з протилежним знаком. Унаслідок цього напруга на кінці лінії дорівнює нулю, а струм подвоюється.

5.2. Режим роботи довгих ліній

5.2.1. Режим бігучої хвилі

У залежності від величини модуля коефіцієнта відбиття можливі такі режими хвиль в лінії:

- режим бігучої хвилі(Kвід =0 – нема відбиття від навантаження);

- режим стоячої хвилі(Kвід =1 – повне відбиття від навантаження);

- режим змішаних хвиль(0< Kвід <1 – часткове відбиття від навантаження).

Режим бігучої хвилі можливий у двох випадках: 1) у нескінченно довгій лінії; 2)у лінії, що навантажена на опір, рівний хвилевому.

Якщо Zн = Z0 , то Ú/Í= Ú’/Í’= Ú’’/Í’’= Z0. Звідси Ú’ = Z0 Í’. Рівняння(5.14) запишемо у комплексній формі (ρ= Z0):

Ú = Ú1e-jβx                          ,            Í = Í1 e-jβx

Перейдемо до миттєвих значень напруги і струму

U = Um1 sin(ωt-βx+ψ1),

i = Im1 sin(ωt-βx+ψ1),                                       (5.20)

де ψ1 – початкова фаза Ú1 I i1.  Згідно з 5.20, напруга і струм у лінії зображають собою хвилю з постійною амплітудою для всіх перерізів лінії; у кожному перерізі лінії фази струму і напруги однакові. Цей вивід справедливий і для нескінченної  лінії, що немає втрат.

Лінія, що навантажена на хвильовий опір, називається узгодженою. Оскільки в узгодженій лінії існує тільки падаюча хвиля, вхідний опір такої хвилі незалежно від перерізу лінії  Zвх = Z0, в якій він визначається.

Режим бігучої хвилі має практичне значення для передачі енергії, наприклад, від генератора радіостанції до антени. Переваги цього режиму такі: а)при відсутності оберненої хвилі вся потужність прямої хвилі поглинається навантаженням; б) незалежність амплітуд напруги і струму від частоти забезпечують відсутність спотворень, що вносяться лінією при передачі сигналів; в) реальна лінія володіє активними втратами, що визначають втрати потужності в лінії, при неузгодженості лінії втрати мають місце при прямому і зворотному русі хвилі; в узгодженій лінії втрати за рахунок відбитої хвилі відсутні, а тому узгоджена лінія володіє мінімальними втратами.

5.2.2. Режим стоячої хвилі

Режим стоячої хвилі має місце у випадку, колі лінія в кінці розімкнена або короткозамкнена.

Якщо лінія розімкнена, то Zн= ∞  , Iн=0, Kвід=0, тобто має місце повне відбиття падаючої хвилі від кінця лінії.

Згідно з рівнянням 5.15 для розімкненої лінії (I1 =I2=0)

Ú = Ú2cosβy,    Í=J (Ú2/ ρ)sinβy                             (5.21)

Від комплексної форми рівнянь (5.21) перейдемо до миттєвих значень

U = Um2  cosβy sin(ωt+ψ2),                   |

I = (Um2 / ρ) sinβy sin(ωt+ψ2+π/2),     |                                     (5.22)

де ψ2– початкова фаза напруги Ú2

З аналізу рівнянь (5.22) можна зробити наступні висновки:

а) У кожному перерізі  лінії струм і напруга змінюються з часом за гармонічним законом, але струм випереджає напругу за фазою π2. Це означає, що енергія в лінії не поглинається. Дійсно, оскільки лінія розімкнена, то потік енергії , що переноситься падаючою хвилею, відбивається назад.

Б) Амплітуда напруги і струму змінюються вздовж лінії за законом cosBy іsinBy. Це означає що в деяких точках амплітуда струму дорівнює нулю (коли By=nπ ; n=0,1,2,3…). Ці точки називаються вузлами. У точках де By=(n+12)π, амплітуда струму максимальна (пучності). Подібним чином веде себе і напруга.

Така картина виникає за рахунок інтерференції падаючої і відбитої хвилі. Там, де ці хвилі складаються синфазно (у фазі), одержуємо пучність, а де в протифазі – вузол.

В) Місця розташування вузлів напруги відповідають пучностям струму і навпаки (рис. 5.5). На розімкненому кінці лінії має місце пучність напруги і вузол струму і далі повторюється через відстань λ2 B=ωLC=2πλ.

Якщо лінія короткозамкнена ZH=0 і Квід. У цьому випадку напруга випереджає за фазою струм на π2. Картина розподілу амплітуд буде аналогічною попередньому випадку, тільки в кінці лінії буде вузол напруги і пучність струму.

5.2.3. Режим змішаних хвиль

На практиці опором навантаження  може бути будь-який комплексний або активний опір, що не задовольняє умові погодженості. У цьому випадку має місце змішаний режим роботи лінії, коли існує падаюча і відбита хвилі.

Нехай опором навантаження служить активний опір R2≠Z0. Із виразів (5.15) слідує, що комплексні амплітуди напруги і струму в лінії при U2/I2=R2 приймають вид

U=U2(cosBy+jmsinBy)I=U2Z0(mcosBy+jsinBy)   (5.23)

Де m=Z0R2.

Звідси для дійсних амплітуд напруги і струму маємо:

U=U2cos2By+m2sin2By

I=U2Z0m2cos2By+sin2By    (5.24)

Нехай m < 1, тобто R2>Z0. Графіки розподілу амплітуд напруги і струму вздовж лінії показані на рис.5.6. Характерною особливістю цих кривих є наявність точок, де напруги і струми приймають екстремальне значення. Так, наприклад, максимум і мінімум спостерігаються в точках y=0,λ2,λ,…а мінімум напруги і максимум струму при y=λ4,3λ4,….

Із виразів (5.24) випливає, що в екстремальних точках величина напруги і струму рівні:

Umax=U2;   Umin=mU2Imax=U2Z0;   Imin=U2R2   (5.25)

Змішану хвилю можна подати у виді сукупності бігучої і стоячої хвилі. Комплексні амплітуди (5.23) можна перетворити до виду

U=U2cosBy+jsinBy+jm-1U2sinBy=U2ejBy+jm-1U2sinBy

I=U2Z0ejBy+jm-1U2Z0cosBy   (5.26)

У цих рівностях перші складові відповідають бігучій, а другі – стоячій хвилі.

Коефіцієнт відбиття, що дорівнює відношенню напруг падаючої і відбитої хвиль, не можна виміряти безпосередньо. А тому вимірюють максимальну і мінімальну напруги і визначають коефіцієнт стоячої хвилі або обернену величину – коефіцієнт бігучої хвилі.

Коефіцієнт стоячої хвилі

Кст=UmaxUmin=ImaxImin   (5.27)

За КСХ можна обчислити коефіцієнт відбиття

Квід=Кст-1Кст+1    (5.28)

Коефіцієнт відбиття може змінюватися від нуля до одиниці, а коефіцієнт стоячої хвилі  від 1 до ∞.

Коефіцієнт біжучої хвилі (КБХ)

(5.29)

Коефіцієнт бігучої хвилі змінюється від 0 до 1.

Таким чином, якщо поміряти розподіл амплітуд струму або напруги в лінії передачі, то можна розрахувати як модуль, так і фазу коефіцієнта відбиття і потім, за формулою (5.19), знайти величину опору навантаження. Такі вимірювання широко практикуються в техніці надвисоких частот. Для цього виготовляються спеціальні прилади – вимірювальні лінії, в яких за допомогою рухомого зонду, що переміщується вздовж лінії, вимірюють розподіл у ній струму або напруги, а потім за допомогою відповідних перерахунків знаходять величини, що характеризують розповсюдження хвиль у лінії.

5.2.4. Вхідний опір лінії без втрат

Якщо у виразах (5.15) напругу розділити на струм, то одержимо значення повного опору в довільному перерізі передавальної лінії

Урахуємо, що , і розділимо чисельник і знаменник на

(5.30)

Таким чином, Z є еквівалентний опір ділянки лінії довжиною y з навантаженням

Якщо в формулі (5.30) замінити y на l , то одержимо вхідний опір лінії

(5.31)

Ця величина має важливе практичне значення, оскільки визначає опір генератора передавальної лінії з навантаження . Розглянемо окремі випадки.

1.  (режим повного погодження). Із (5.31) видно, що в цьому випадку .

2. Довжина лінії складає ціле число півхвиль:  де n=1,2,3,… У цьому випадку   і тому .

3.Довжина лінії складає непарне число чвертів хвиль:  Тоді   і . Якщо, наприклад, (коротке замикання), то , якщо ж лінія розімкнена (), то .

4. Для короткозамкненої лінії () при її довільній довжині l вхідний опір .

Вхідний опір у цьому випадку чисто реактивний і при зміні довжини лінії 0 до пробігає всі позитивні та від’ємні значення від 0 до нескінченності (рис.5.7). Таким чином, відрізок короткозамкненої лінії (шлейф) може моделювати індуктивні і ємності опори будь-якої величини.

5.2.5.Погодження навантаження з лінією

У практиці використання передавальних ліній часто виникає задача погодження опору навантаження з лінією. Потрібно при довільному значенні  забезпечити в лінії режим бігучої хвилі. Тоді вся потужність, що надходить від генератора в лінію, буде повністю поглинатися в опорі навантаження.

З цією метою на лінії знаходять переріз “”, що розташований від опору навантаження на віддалі y=l , де активна складова повної провідності  дорівнює . До точок “”підключають короткозамкнений шлейф (шлейф Татарінова) і підбирають довжину  так, щоб його вхідна провідність компенсувала реактивну складову провідності (рис.5.8.). Тоді ділянка лінії передачі, що розташована зліва від точок  “”, буде навантажена хвилевим опором і, отже, в лінії буде мати місце режим погодження.

Практично більш зручні конструкції з двома нерухомими шлейфами, підключеними до лінії в довільних точках “” і ”вв” (рис.5.9.), причому віддаль між шлейфами не повинна бути рівною цілому числу чвертів хвилі. Довжину шлейфа А підбирають таким чином, щоб активна складова повної провідності в точках ”вв” стала рівною . А потім реактивну складову провідності компенсують шлейфом В.

5.2.6.Види передавальних ліній

Основний недолік двохпровідної лінії – з підвищення частоти сигналу збільшуються втрати на випромінювання, оскільки віддаль між проводами лінії зрівнюється з довжиною хвилі.

З метою зменшення втрат на випромінювання застосовують коаксіальні лінії (рис.5.10). Круглий провідник радіуса r розташовується в круглій трубі з провідного матеріалу  радіусом R. Коаксіальні кабелі виготовляються у виді гнучкої конструкції, в якій зовнішній провідник виконаний у виді м’якої обплітки, а простір між провідниками заповнено гнучким високочастотним діелектриком.

У коаксіальній лінії електричне поле направлено радіально. А магнітне поле являє собою кільця, що концентрично охвачують центральний провідник.

При переході до сантиметрових хвиль збільшуються втрати в діелектрику коаксіальної лінії. Обмежена також величина потужності сигналу, оскільки може статися пробій діелектрика. Збільшення поперечного розміру неможливе, оскільки він повинен бути малим у порівнянні з довжиною хвилі. А тому із зменшенням довжини хвилі повинен зменшуватись і поперечний переріз. У зв’язку з цим виникла необхідність усунення внутрішнього провідника, тобто переходу від коаксіального кабелю до металевої труби – хвилеводу.

Теорія і практика показують, що передача електромагнітної енергії в середині порожнистої металевої труби на достатньо великій відстані здійснена, якщо розміри поперечного перерізу будуть сумірні в порівнянні з довжиною хвилі.

Дійсно, відомо, що енергія передається не по проводах довгої лінії, а в просторі між ними. Металеві елементи служать тільки для створення направленого потоку електромагнітної енергії. Аналогічно здійснюється передача енергії всередині порожнистої металевої труби. При певних умовах труба направляє розповсюдження потоку енергії, який не може вийти за межі її провідних стінок.

На практиці використовують круглі та прямокутні хвилеводи (рис.5.11а,б). Лінії електричного поля починаються і кінчаються на провідних поверхнях хвилевода.

У техніці надвисоких частот широко застосовують смужкові лінії (рис.5.12).

Вони уявляють собою смугу із провідного матеріалу шириною £  нанесену на пластину з діелектрика товщиною d , при цьому d  повинно бути менше довжини хвилі . Така лінія є аналогом двох провідної лінії. Її електричне коло зосереджено між смугами і на нього в малій мірі впливають оточуючі предмети.

Задача 5.1

Опір навантаження, з'єднаний з генератором за допомогою двох проводів діаметром 2 мм. розташованих у повітрі на віддалі 5 см один від одного. Довжина проводів 20 м.

Чи можливо і доцільно застосовувати теорію довгих ліній для розрахунку електричного режиму кола, якщо частота генератора, що живить коло: а) 1 кГц, б) 10 МГц, в) 10000 МГц.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Теорію довгих ліній доцільно застосовувати до ліній, довжина яких зрівняна або більша довжини хвилі, а віддаль між проводами лінії значно менша довжини хвилі.

Згідно з даними задачі віддаль між проводами d = 5,1 см, довжина лінії l = 20 м.	,

а) f1 = 1 кГц, λ =С/f1,=  3*І08/103=  3*І05 (м). Можна, але недоцільно ( λ1>>d, λ1>>l);

б) f2 = 10 МГц, λ2=3*108/І07 = 30 м. Можна і доцільно (λ2>>d, λ2 ~ l);

в) f3 =І010 Гц, λ3=З*108/1010= 3*10-2  м = 3 см. Неможливо (λ3<d - великі втрати енергії за рахунок випромінювання).

Задача 5.2.

Визначати хвилевий опір симетричної смужкової лінії (рис. 5.12), якщо відомо, що відносна діелектрична проникливість діалектрика  E = 2,5, а погонна ємність лінії 100 пФ/м.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Для розв’язання задачі можна користуватися розрахунковими формулами

для двохпровідної лінії з урахуванням, що замість повітря використовується діелектрик з діелектричною проникливістю Eg=E*E0 = 2,5* 8,85* 1012 = 21,25 *1О-І2 Ф/м, де E0 - діелектрична проникливість вакууму. Розрахункові формули: хвилевий опір для лінії без втрат ρ= погонні параметри: L1 =(Ma /π) *ln((2*D-d)/d) Гн/м ,

С1  = де D віддаль між центрами проводів (для смужкової лінії) d -діаметр проводів лінії (для cмужкової лінії товщина провідного матеріалу). Із виразу для С1,знаходимо величину

ln((2*D-d)/d)== =0.695

L1=   Гн/м,Де  Ma  - магнітна проникливість вакууму.

ρ==  = 52.4 (Ом

Задача 5.3

Від генератора до антени енергія підводиться за допомогою фідера з параметрами Lo = 1,57 мкГн/м і  С = 7,1 пФ/м. Частота f= 108 Гц, Визначити; а) хвилевий опір, б) довжину хвилі,  в) вхідний опір цього фідера довжиною в 1/8 довжини хвилі при холостому ході і короткому замиканні. Втратами у фідері можна нехтувати.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

а)	Хвилевий опір ρ== = 470 (Ом)

б)	Довжина хвилі ; =2.1 рад/м , ;

в)	Для фідера довжиною L=1/8  , , Вхідний опір у режимі холостого ходу

= -j*470 Oм -ємність.

Вхідний опір,у режимі короткого замикання [формула (5.32)]:

-Індуктивність.

Задача 5.4

Визначити вхідний опір довгої лінії без втрат, яка навантажена на послідовно ввімкнений опір Z і  короткозамкнений шлейф (рис, 5, ІЗ), Відомі хвилевий

опір довгої лінії і  шлейфа  Ом

опір Z=500 Ом; довжина лінії l=190 см;

довжина шлейфа lш = 10 см. Довжина

хвилі в лінії і шлейфі однакова;  =120 см.

РОЗВ’ЯЗАННЯ 	Рис.5.13

Вхідний опір короткозамкненого шлейфа

0м.

Ом.

Вхідний опір довгої лінії [формула (5.3І)] :

Ом.

Розділ 6. СИГНАЛИ І ЇХ СПЕКТРИ

6.1. Основи спектрального методу аналізу складних сигналів

6.1.1.	Основні типи сигналів

Уточнимо зміст поняття "сигнал". Сигнал - фізичний процес, і що відображає повідомлення і служить для його передачі по каналу зв'язку. Перетворення повідомлення в сигнал називається кодуванням і полягає в зміні певного параметра фізичного процесу,  вибраного для передачі. Повідомлення нерозривно зв'язано з поняттям інформації, що міститься в ньому.

Усяке повідомлення, що призначене для передачі на відстань електричними методами, спочатку перетворюється в електричний сигнал (напругу, струм), що змінюється з часом за законом повідомлення: U=F(t) . Електричний сигнал можна передати на певну відстань по проводах, як це робиться, наприклад, у телефонії.

Але передати електричний сигнал у вигляді радіохвилі неможливо, у зв'язку з порівняно повільною зміною його з часом. А тому для передачі повідомлення за допомогою радіохвиль, електричний сигнал перетворюється в електромагнітні коливання високої частоти, . які називаються радіосигналами. При цьому електричний сигнал виступає як керуючий, або модулюючий сигнал, під дією якого в синусоїдальних коливань високої частоти виробляються радіосигнали.

Таким чином, в залежності від частоти, в радіотехніці розрізняють два типи сигналів: модулюючі	і радіосигнали.

Сучасна радіотехніка має справу з багатьма видами модулюючих сигналів, у залежності від характеру повідомлень, що передаються, розрізняють такі сигнали: телеграфні, телефонні,телевізійні, телеметричні та ін.

Типи радіосигналів визначаються законом модуляції, тобто законом зміни з часом, якого-небудь одного параметра високочастотного коливання. За цією ознакою розрізняють такі типи радіосигналів: з амплітудною модуляцією, з частотною і фазовою.

Важливим класом сигналів є імпульси, тобто коливання, що існують у межах кінцевого відрізку часу. При цьому розрізняють відеоімпульси (рис.6.1а) і радіоімпульси (рис.6.1,б). Якщо Uв(t) - відеоімпульс, то відповідний йому радіоімпульс

Up(t)=Uв(t)cos

де частота  і початкова фаза  довільні. ,При цьому функція Uв(t)називається обвідною радіоімпульсу, а функція cos - його заповненням.

Рис.6.1

Розрізняють детерміновані, і випадкові сигнали. Якщо можливо точно передбачити миттєве значення сигналу в будь-який момент часу то такий сигнал називається детермінованим. Якщо ж неможливо, сигнал називають випадковим.

у радіотехніці випадкові сигнали часто проявляють себе як перешкоди, що не дають можливості добути інформацію з прийнятого коливання.

6.1.2 Гармонічний аналіз періодичних сигналів

Сигнали, що використовуються в радіотехніці, є складні коливання довільної форми, що утруднює аналіз проходження їх через, різні радіотехнічні пристрої. Проте складні сигнали можна подати у вигляді суми простих гармонічних коливань, використовуючи ряд і інтеграл Фур'є.

Сукупність гармонічних коливань, що утворюють у сумі складний сигнал, називається спектром цього сигналу, а самі коливання - спектральними, або гармонічним складовими сигналу.

Виникає питання, наскільки реальним є існування спектра складного сигналу. Фізична реальність гармонічних складових складного сигналу обумовлюється фізичними властивостями системи. Якщо пристрій, на вході якого діє коливання з частотою , амплітуда якого змінюється, не пропускає коливань з боковими частотами, то на виході цього пристрою будуть коливання тієї ж частоти, але з постійною амплітудою. при цьому буде втрачена інформація, що міститься в бічних складових. Цим самим підтверджується   реальність існування гармонічних складових сигналу в цьому випадку. А тому радіотехнічні пристрої повинні мати такі властивості, щоб вони пропускали весь спектр  складного сигналу.

Таким чином,будь-які окладні сигнали складаються з гармонічних складових різних частот, причому такий спектр існує реально в певних фізичних системах, а не є математичною абстракцією. Особливо просто спектральний метод застосовується у випадку періодичних сигналів, при яких він зводиться до використання ряду Фур'є.

Будь-яка періодична функція з періодом Т, що задовольняє умовам Діріхле, тобто має за період кінцеве число розривів першого роду і в точках розриву існує обмежене значення функції як зліва, так і справа, і кінцеве число максимумів і мінімумів, може бути подана у вигляді нескінченного гармонічного ряду - ряду Фур'є:

ft=C0+n=1∞(ancosnΩt+bnsinnΩt)         (6.1) 
де

an=2T-T2T2ftcosnΩt dt ,                   (6.2)

bn=2T-T2T2ftsinnΩt dt ,             (6.3)

C0=1T-T2T2ftdt ,                                 (6.4)

Ω=2π/T- кутова частота основної (першої) гармоніки; C0- постійна складова функції  f(t).

Вираз (6.1) можна записати в більш зручній формі

ft=C0+n=1∞C0cosnΩt+φn ,                   (6.5)

де

Cn=an2+bn2 ,     φn=arctgbnan                  (6.6)

амплітуда і фаза n-ої гармоніки.

Як випливає з (6.5), кожна з спектральних складових характеризується частотою, амплітудою і початковою фазою. Сукупність Cn утворює спектр амплітуд, а сукупність φn  - спектр фаз. Спектр амплітуд можна подати у вигляді графіка, на якому значення  амплітуд  Cn  зображуються відрізками, довжина яких пропорційна їх амплітуді (рис.6.2,а). Чим більший період функції, тим менші будуть частотні інтервали між гармоніками, тобто тим густіше буде спектр.

а)							б)

Рио.6.2

Аналогічним чином можна побудувати і спектр фаз (рио.6.2,б), провівши в точках Ω, 2Ω, 3Ω ,... відрізки, пропорційні початковим фазам φn (з урахуванням їх знаків).

Спектри, що складаються з дискретного ряду складових, називаються лінійчатими. Дискретні спектри,періодичних сигналів мають спектральні складові з кратними частотами nΩ. 
Можна перейти від тригонометричної форми запису ряду Фур'є до більш компактного і зручного запису в показниковій формі. Для цього в розкладанні (6.1) тригонометричні функції подамо через показникові (формули Ейлера):

cosnΩt=ejnΩt+e-jnΩt2 ; sinnΩt=ejnΩt-e-jnΩt2j

Розкладання (6.1) прийме вигляд

ft=C0+n=1∞(an2-jbn2)ejnΩt+n=1∞(an2+jbn2)e-jnΩt

Введемо позначення:  an2-jbn2=Cn;   an2+jbn2=Cn

Врахуємо також, що

n=1∞C-ne-jnΩt=n=-1-∞CnejnΩt

Отже,ряд Фур'є в комплексній формі

ft=n=-∞∞CnejnΩt,               (6.7)

Де

Cn=1T-T2T2fte-jnΩtdt ,            (6.8)

комплексні,   коефіцієнти ряду Фур'є, які можна подати також таким чином:

2Cn=an-jbn=Cne-jφn ;         Cn|n=0=C0 .     (6.9)

Як видно з розкладання (6.7), підсумування членів ряду ведеться як за позитивним, так і за від'ємним номерам гармонік. Це значить, що комплексний ряд Фур’є утримує гармоніки не тільки з позитивними, але і з від'ємними частотами. Зрозуміло, що останні ніякого фізичного змісту не мають. Вони з'являються як наслідок формального подання тригонометричних функцій у вигляді сукупності показникових функцій з уявним аргументом.

Розглянемо деякі особливості рядів Фур’є при додаткових
умовах,  що накладаються на функцію f(t). Якщо функція парна, тобто ft=f(-t),то коефіцієнти ряда Фур’є рівні
an=2T-T2T2ftcosnΩtdt=4T0T2ftcosnΩtdt ,   (6.10)

bn=2T-T/2T/2f(t)sinnΩtdt=0

Отже, в розкладанні (6.1) залишаться тільки члени, що утримують косинусоїдальні функції.

Якщо f(t)-непарна функція, тобто f-t=-ft, то an=0  і

bn=4T0T/2f(t)sinnΩtdt .       (6.11)

Ряд Фур'є в цьому випадку має тільки синусоїдальні складові.

6.1.3. Гармонічний аналіз неперіодичних сигналів (інтеграл Фур’є)

Гармонічному аналізу можна піддати і неперіодичні функції. Неперіодичний сигнал можна розглядати як періодичний сигнал з періодом T→∞. При цьому інтервал між гармоніками ряду Фур’є Ω=2π/T→0, і тому, спектр буде мати складові будь-яких частот в інтервалі від нуля до нескінченності. Такі спектри називаються суцільними, або неперервними спектрами.

Суцільний спектр в будь-якому кінцевому інтервалі частот має нескінченно велике число складових. Це означає, що при обмежених амплітудах складових суцільний спектр містить у собі нескінченно велику енергію, чого не може бути. Проте спектральні складові неперіодичного сигналу мають нескінченно малу амплітуду. Дійсно, інтеграл у виразі (6.8) має кінцеве значення. А тому при T→∞ амплітуда, що визначається співвідношенням (6,8), наближається до нуля, оскільки наближається до нуля множник, що стоїть перед, інтегралом.

Внаслідок, зазначених особливостей суцільних спектрів їх опис рядом Фур'є втрачає зміст. Математично суцільні спектри описуються інтегралом Фур'є, який можна отримати з виразу (6.7) при T→∞. У цьому випадку спектр характеризується не амплітудами складових, що мають нескінченно малу величину, а спектральною функцією:

Sω=αCndω  .                           (6.12)

Згідно з визначенням, модуль спектральної функції показує інтенсивність спектральних складових, що приходяться на частотний інтервал dω. А тому спектральну функцію S(ω) називають також спектральною густиною.

Нарізних частотах інтенсивність спектру буде різною, а тому спектральна густина є функція частоти.

У виразах (6.7) і (6.8) введемо позначення Ω=αω ,  nΩ=ω , Cn=αCn і операцію підсумування замінюємо на операцію інтегрування. З урахуванням (6.12) отримаємо подвійний інтеграл Фур’є:

ft=12π-∞∞ejωt-∞∞f(t)e-jωtdtdω.              (6.13)

Внутрішній інтеграл, що є функцією ω ,

Sω=-∞∞f(t)e-jωtdt  ,            (6.14)

Називається прямим перетворенням Фур’є. Підстановка (6.14) в (6.13) дає обернене перетворення Фур’є:

(6.15)

Вираз (6.14) відрізняється від (6.8) відсутністю множника l/T, Отже, спектральна густина  володіє всіма основними властивостями коефіцієнтів  комплексного ряду Фур’є. За аналогією з (6.2),(6.3) і (6.6) можна написати

(6.16)

де

(6.17)

Модуль і аргумент спектральної густини визначаються виразами

(6.18)

(6.19)

Перший з цих виразів розглядається як амплітудно-частотна, а другий - фазочастотна характеристика суцільного спектра неперіодичного сигналу

Поняття спектральної -густини можна розповсюдити і на випадок Гармонічних функцій. Дійсно, нехай відомі спектр  одиничного імпульсу,	і період повторення Т. Як було зазначено вище, спектральна густина   відрізняється від коефіцієнта    ряду фур'є періодичної послідовності тільки відсутністю множника І/Т [формули (6,14) і (6.8)] . Звідси випливає, що при повторені імпульсу періодом Т коефіцієнти ряда Фур'є для одержаної періодичної послідовності рівні

(6.20)

причому аргумент  спектральної густини  повинен бути прирівняний до-частоти n ჲ відповідної гармоніки. Таким чином,

(6.21)

Отже, модуль спектральної густини одиничного імпульсу і обвідна лінійчатого спектра періодичної послідовності одержаної шляхом повторення заданого імпульсу співпадають за формою і відрізняються тільки за масштабом.

6.1.4. Основні властивості спектрів

Між сигналом і його спектром існує однозначна відповідність. Для практичних застосувань важливо установити зв'язок між перетворенням сигналу і відповідно цьому перетворенню зміною спектра. Оскільки поняття спектральної функції можна застосувати до спектрів будь-якого виду, то аналізуючи властивості спектрів,можна обмежитись розглядом спектральних функцій  формула (6.14) .	І

а) Спектр суми декількох сигналів дорівнює сумі їх Спектрів (адитивність спектрів). Дійсно, якщо сигнали  мають спектральні функції то спектральна функція сумарного сигналу ,

або

(6.22)

Використовуючи цю властивість спектрів, можна визначати спектри деяких окладних сигналів.

б)	Зміна масштабу часу, якщо значення часу t у функції  помножити на постійний коефіцієнт α (масштабний множник), то функція і  має такий же вигляд, як і функція , але буде "стиснутою" (при α > 1) або "розтягнутою" (при α<1) в часі. Знайдемо,як при цьому зміниться спектр сигналу:

Отже,

(6,23)

Масштаб частоти змінився в І/  раз. Таким чином, при подовжені ( < 1) або скорочені ( > 1) тривалості імпульсу будь-якої форми, його спектр зберігає свій вигляд,але смуга зайнятих ним частот відповідно зменшується або збільшується в разів. Амплітуди спектральних, складових також змінюються в І/   разів, так що загальна площа спектра залишається незмінною.

в)	Зсув сигналу в часі. Такі зміни сигналів проявляються при їх запізненні при проходженні по каналу зв'язку.

Нехай сигнал	   запізнюється відносно сигналу   на час , тобто	Зрівняємо, спектральні

функції цих сигналів:

Введемо нову змінну інтегрування . Оскільки границі інтегрування нескінченні,то вони, залишаються такими ж при добавці до змінної деякої постійної величини. Тоді

(6.24)

Отже, зсув сигналу в часі на   еквівалентний помноженню спектра вихідного сигналу на	, тобто зсуву за фазою всіх

його гармонік на 	.

Справедливе й зворотне твердження: додатковий зсув усіх складових спектра на еквівалентний запізненню сигналу на .

г)	Зсув спектра за частотою. Якщо спектр-функції  зсунутий відносно спектра функції  на частоту  , тобто  , то функція	може бути подана у вигляді ,

(6.25)

Це означає, що коли функція  є відеоімпульс, то

є радіоімпульс з несучою частотою , обвідна якого тотожна 3  (рис.6.1).	. .	.

д)Взаємно оборотність частоти і часу., Зрівнюючи формули прямого і  оберненого  перетворення Фур’є (6.14) і (6.15), бачимо  їх майже повну подібність. Основна різниця -знак у показнику експоненти, але якщо функція парна, ця обставина неістотна, А

тому для парних функцій можна переходити від часового зображення до спектрального шляхом заміни    на     зворотної   зміни на . У загальному випадку, якщо сигнал має спектр то спектр сигналу   є функція  .

6,1.5. Методи визначення спектрів

Методи визначення спектрів сигналів діляться на три основні види: аналітичний, графо-аналітичний і експериментальний. Аналітичні методи, визначення спектрів сигналів зводяться до їх обчислень за приведеним  вище формулами,якщо відома функція ,що описує сигнал. Реальні сигнали бувають настільки складні, що тільки в окремих випадках можна підібрати достатньо точну апроксимацію функції 	. Для визначення спектрів складних сигналів часто користуються їх поданням у вигляді сукупності більш простих сигналів.

Графоаналітичні методи дозволяють обчислювати спектр сигналу тоді, коли не вдається підібрати достатньо точну апроксимацію функції. У цих випадках сигнал можна задавати таблицею дискретних значень 	, з якого визначають ті дискретні значення сигналу. За відомими дискретними .значеннями сигналу складається система рівнянь згідне з формулами ряду Фур’є. Рішення системи рівнянь дає можливість визначити коефіцієнти ряду Фур’є, а через них - амплітуди і фази спектральних складових.

Для неперіодичних сигналів графоаналітичне визначення спектра істотно ускладнюється, оскільки частоти спектральних складових невідомі і параметри спектра визначаються із системи трансцендентних рівнянь. Експериментальне визначення спектра сигналів здійснюється за допомогою аналізаторів спектра. Існує два методи експериментального визначення спектра - одночасний (паралельний) і послідовний. .

При одночасному методі спектрального аналізу сигнал проходить через систему фільтрів із зміщеними один відносно одного смугами прозорості. При цьому визначається сумарна потужність спектральних складових на виході кожного з фільтрів.

При послідовному методі спектрального аналізу застосовується один перестроювальний фільтр, за допомогою якого визначається

сумарна потужність спектральних складових послідовно в різних інтервалах частот. У таких аналізаторах спектра замість перестроювального фільтра використовується інколи переміщення всього спектра по осі частот, що дає можливість за допомогою фільтра з фіксованою настройкою "переглянути" різні ділянки досліджуваного спектра.

6.2. Спектри імпульсних сигналів

6.2.1, Спектр прямокутних періодичних відеоімпульсів

У радіоелектроніці часто застосовують прямокутні періодичні імпульси напруги. На рис.6.З,а приведений відрізок послідовності прямокутних імпульсів тривалістю τ з періодом слідування Т. Такі імпульси застосовуються, наприклад, у радіолокації і телебаченні .

Як випливає з рис.6.3,а,  визначається так:

Використовуючи формули (6.4) і (6.10), знаходимо середнє значення (постійну складову) і коефіцієнти  гармонік, з врахуванням, ідо ми маємо справу з парною функцією:

(6.26)

(6.27)

Згідно з(6.1)ряд для цього випадку матиме вигляд

(6.28)

На риc.6.3,6 подано амплітудний спектр, побудований згідно з формулами 6.26 і 6.27, причому гармоніки  узяті за модулем. Кутова частота

Величина називається шпаруватістю імпульсної послідовності. Чим більше значення N , тим більше число гармонік. Віддаль між сусідніми гармоніками дорівнює частоті повторення імпульсів .

Амплітуди спектральних складових iз збільшенням частоти зменшуються. Амплітуда гармоніки, що відповідає частоті  ,  дорівнює нулю і називається першим нулем спектра імпульсу,  - другим нулем спектра імпульсу і т.д.

6.2.2. Спектр пилкоподібних, коливань

Графік пилкоподібних коливань приведено на рис.6.4. На інтервалі і вони задаються функцією , де Т-період коливань. З такими коливаннями часто приходиться мати діло в пристроях для розгортки променя в осцилографах.  Як видно з рис.6.4 функція непарна і немає постійної складової,  отже ряд Фур'є буде утримувати тільки синусоїдальні члени. Згідно з формулою (6.3) коефіцієнти ряду :

Після інтегрування по частинах

(6.29)

Ряд Фур'є для пилкоподібних коливань

(6.40)

Як видно з (6.30) амплітуди гармонік спектра зменшуються  обернено пропорційно величині  , а початкові фази залежать віл, знаку

6.2.3  Спектральна густина прямокутного відеоімпульсу

Нехай сигнал  є одиничний прямокутний відеоімпульс (рис 6.5,а). На підставі формули (6.14) спектральна густина

dt=2U   (6.31)

Оскільки функція U(t)  парна, спектральна функція є дійсна (рис.6.5,б).

Зауважимо, що добуток Uτ дорівнює площі імпульсу і визначає значення спектральної густини імпульсу при , тобто

S(O)= Uτ .

При подовженi iмпульсу віддаль між нулями функції скорочується, що рівнозначно звуження спектра. Значення S(O) при цьому зростає. При вкороченні імпульсу, навпаки, віддаль між нулями функції S(O) збільшується (розширення спектра), а значення f(0) зменшується. У граничному випадку, коли  точки , що відповідають двум першим нулям функції  ,Biддаляютьcя в нескінченність,і спектральна густина, нескінченно мала за величиною,стала рівномірною з смузі чаcтот від  до  .

Фазо-частотна характеристика спектральної густини імпульcу  дорівнює нулю на ділянках і

а в подальшому має приріcт на  при кожній зміні знаку .

- Спектральна густина гауссового відеоімпульсу

Функція називається гаусоовим, або дзвiноподібним імпульсом (рис.6.6,а). Цей iмпульс співпадає за формою з графіком нормального(гауссового) закону розподілу ймовірностей.		'	.

Спектральна густина такого імпульсу

Враховуючи, що інтеграл у правій частині дорівнює одержимо

(6.32)

Згідно з (6.32) спектральна густина гауссового імпульсу дійсна і описується гауссовою функцією частоти. Отже, гаусів імпульс і  його спектр виражаються однаковими функціями і володіють властивостями симетрії: для одержання одної з них по заданій другій достатньо замінити і τ на ω.

Теоретично імпульс існує на протязі всього часу. Ефективну тривалість гауссового імпульсу можна визначити з умови десятикратного зменшення максимального значення сигналу. Як видно з рис.6.6,а, тривалість τ задовольняти співвідношенню

.І звідки отримаємо

- Спектральна густина експоненціального відеоімпульсу ;

Експоненціальний відеоімпульс описується функцією, при позитивному дійсному значенні параметру  (рис.6.7,а).

Такий сигнал тільки умовно можна назвати імпульсом через його поведінку при. Проте умова  > 0 забезпечує достатньо швидке зменшення миттєвих значень сигналу з ростом часу. Ефективну тривалість імпульсу визначимо з,умови десятикратного зменшення рівня сигналу: , i звідки .

Рис. 6.7

Спектральна густина експоненціального відеоімпульсу
Як видно з формули

(6.33) спектральна густина не дорівнює нулю при будь-якому кінцевому значенні частоти.

Спектральна густина експоненціального відеоімпульсу є комплексна функція, модуль якої (амплітудний спектр)  (рис. 6.7, б) і аргумент (фазовий спектр)  (рис. 6.7, в).

6.2.6 Спектральна густина дельта-функції

Дельта-функції змінної  визначається рівнянням  при ; (6.34)

При дельта-функція має нескінченне значення.

Якщо вона є функція часу, її називають одиничним часовим імпульсом. Одиничний імпульс можна розглядати як границю, до якої наближається імпульс одиничної площі, що має форму прямокутника, трикутника і т. д. при наближенні тривалості імпульсу до нуля.

Згідно з (6.34)

Одиничний імпульс напруги  має спектральну густину

(6.35)

Одиничний імпульс має рівномірний спектр, його спектральна густина для будь-якої частоти дорівнює одиниці.

6.2.7 Енергетичний спектр і спектр потужності

Уяву про енергетичний  спектр можна дістати, якщо розглянути енергію, що виділяється в активному опорі 1 Ом під дією сигналу

(6.36)

Використовуючи пряме і обернене перетворення Фур’є (6.14) і (6.15), енергію сигнала можна подати в такому вигляді:

(6.37)

Тут  – комплексно спряжена спектральна функція,  - енергетичний спектр сигналу, що показує, як енергія розподілена по діапазону частот.

Вираз (6.36) і (6.37) рівні один одному

(6.38)

Співвідношення (6.38) називається рівністю Парсеваля. Фізичний зміст цієї рівності полягає в тому, що енергія сигналу повинна бути однаковою незалежно від способу розрахунку: інтегрування миттєвої потужності сигналу за часом чи інтегрування розподілу енергії за частотою.

Підінтегральна величина в (6.37) називається енергетичним спектром сигналу кінцевої тривалості: . Її значення  в точці  дорівнює енергії сигналу, що приходиться на смугу в 1 Гц поблизу частоти . Рівняння (6.37) можна переписати у вигляді

(6.39)

Отже, енергія сигналу дорівнює площі, що обмежена кривою енергетичного спектра і віссю абсцис.

Інтеграл (6.36) кінцевий тільки для сигналів, обмежених у часі. А тому для сигналів, що не задовольняють умовам інтегрування, розглядають потужність сигналу  :

(6.40) де  – спектр потужності.

Потужність сигналу, що не задовольняє умові абсолютного інтегрування, можна визначити таким чином:

Інтеграл під знаком границі є енергія  відрізку сигналу тривалістю , тому .

Використовуючи (6.37), одержимо

Де   – спектр відрізку сигналу тривалістю T.

Перейдемо до границі під знаком інтегралу

Зрівнюючи цей вираз з (6.40), маємо

(6.41)

Зображення потужності в такому вигляді можна використовувати не тільки для детермінованих сигналів, але і для випадкових сигналів і шумів.

6.2.8. Зв'язок між тривалістю імпульсу і шириною його спектра

Під шириною спектра розуміють частотний інтервал, у межах якого модуль спектральної густини не менше деякого наперед заданого рівня, наприклад, змінюється в межах від  до  .

Спектральна густина прямокутного відеоімпульсу максимальна на нульовій частоті (рис. 6.5, б). З формули (6.31)

Згідно з визначенням ширини спектра  , тобто . Звідси верхня частина спектра

(6.42)

З (6.42) видно, що ширина спектра тим більша, чим менша тривалість імпульсу. Важливою властивістю спектра є те, що добуток тривалості імпульсу на ширину спектра є величина постійна .

Спектральна густина експоненціального відеоімпульсу також максимальна на нульовій частоті (рис. 6.7, б). З формули (6.33): , отже ; звідси , або . оскільки ефективна тривалість експоненціального імпульсу , то добуток .

Для Гауссового імпульсу (рис. 6.6, б) з формули (6.32) , отже ; звідси  або . Ефективна тривалість Гауссового імпульсу , а добуток .

На практиці бажано мати малу тривалість імпульсу (за одиницю часу можна передати велику кількість сигналів) і малу ширину спектра (у відповідному діапазоні частот можна розмістити більше число радіоканалів). Треба вибирати таку форму імпульсу, щоб добуток  був найменшим. Цій умові задовольняє Гауссовий імпульс.

Задача 6.1

Яку смугу частот необхідно передати, щоб зберегти 90% енергії одиничного прямокутного імпульсу напругою  і тривалістю .

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Якщо буде передана вся нескінченна смуга частот спектра імпульсу, то в опорі  виділиться енергія .

Якщо радіотехнічне коло буде передавати тільки смугу частот від нуля до, то згідно з рівністю Парсеваля в опорі R виділиться енергія:

Для одиничного прямокутного імпульсу

отже

Інтеграл беремо по частинах:

Інтеграл    є інтегральний синус.

А тому

Отже

Або

Якщо  то     і

Якщо   , і

Таким чином, якщо граничну частоту взяти рівною величині  або , то зберігаються 90% енергії імпульсу.

Задача 6.2

Знайти спектральну густину імпульсу     , де  імпульс увімкнення (одиничний стрибок);  якщо .  якщо .

Розв’язання:

Спектральна функція

Оскільки при  ,  то

Задача 6.3

Визначити на якій частоті значення модуля спектральної густини імпульсу

зменшиться в 10 разів в порівнянні із значенням спектральної густини при  при  і  при .

Розв’язання:

;          ;       ;

;      ;

Задача 6.4

Спектральна густина імпульсу . Знайти імпульс .

Розв’язання:

Для знаходження імпульсу використаємо обернене перетворення Фур’є:

.

Задача 6.5

Розкласти в ряд Фур’є послідовність пилкоподібних імпульсів, що задаються рівнянням            , де Т – період повторення імпульсів. Привести графік цих імпульсів.

Розв’язання:

Визначимо коефіцієнт ряду Фур’є  і . (формули(6.2) і (6.3));

Постійна складова ряду Фур’є (6.4):

Згідно з формулою (6.1) ряд Фур’є для функції  буде мати вигляд

Графік функції  подано на рисунку 6.8.

6.3 Радіосигнали та їх спектри

6.3.1 Модуляція та її різновидності

Для передачі інформації на віддаль, застосовують сигнали, що ефективно випромінюються за допомогою антенних пристроїв і володіють здатністю розповсюджуватися у вигляді вільних радіохвиль. Такими сигналами є ВИСОКОЧАСТОТНІ коливання. Інформація, що передається, повинна бути тим чи іншим способом закладена у високочастотні коливання, які в цьому випадку називають НЕСУЧИМИ коливаннями. Частота цього коливання вибирається в залежності від віддалі, на яку повинна передаватися інформація, від умов розповсюдження радіохвиль і від ряду інших технічних факторів. Але в будь-якому випадку частота  повинна бути великою у порівнянні з найвищою частотою спектра повідомлення.

Це пояснюється тим, що для неспотвореної передачі повідомлення через радіотехнічні кола потрібно, щоб ширина спектра повідомлення була мала в порівнянні з несучою частотою , чим вужча смуга частот сигналу, тим менше проявляється недосконалість характеристик системи. А тому чим вище швидкість передачі інформації і, отже, ширше спектр повідомлення, тим вищою повинна бути несуча частота радіосигналу. Наприклад, при передачі мовлення або музики спектр повідомлення обмежений смугою від  до  Навіть на самій довгій хвилі віщання діапазону λ = 2000м, при несучій частоті , відношення . При передачі рухомих зображень (телебачення) смуга частот повідомлень досить широка і досягає 5-6 МГц, але і несуча частота вибирається не менше 50-60 МГц, так що відношення  не перевищує 10%.

Відомо, що гармонічна функція характеризується трьома незалежними параметрами: амплітудою  частотою  і початковою фазою . Якщо один з цих параметрів піддати примусовій зміні з метою передачі повідомлення, то коливання  стає модульованим.

Процес керування одним з параметрів високочастотного коливання називається модуляцією. У залежності від того, який з трьох параметрів змінюється, розрізняють три типи модуляції: амплітудну, частотну і фазову.

Модульовані сигнали мають спектри, структура яких залежить як від спектра повідомлення, так і від виду модуляції. Та обставина, що ширина спектра повідомлення мала в порівнянні з несучою частотою, дає можливість вважати амплітуду, частоту і фазу повільними функціями часу, тобто вони змінюються настільки повільно, що в межах-одного періоду коливання можна вважати гармонічним. Ця передумова лежить в основі розгляду властивостей радіосигналів і їх спектрів.

6.3.2. Радіосигнали з амплітудною модуляцією

Нехай сигнал повідомлення описується функцією e(t). У процесі амплітудної модуляції амплітуда високочастотних коливань повинна змінюватись за законом Um(t) = Um0  + KА e(t), де Um0 _ амплітуда при відсутності модуляції; KА- коефіцієнт пропорційності. Амлітудно-модульований радіосигнал матиме вигляд

UАМ  (t) = [Um0 + KА e(t)] cos(ω0t+0)	(6.43)

Функція e(t) має відносно отримувача повідомлення випадковий характер. Проте для спрощення будемо вважати, що сигнал повідомлення є  відома функція часу, наприклад

e(t) = ЕмcosΩt,                                                                           (6.44)

де Ω = 2ΠF- частота модулюючих коливань,

У відповідності з (6.44) рівняння (6.43) прийме вигляд

UАМ  (t) = [Um0 + KАЕмcosΩt ] cos(ω0t+0)=

= Um0(1+mcosΩt) cos(ω0t+0)                                              (6.45)

Де

m= =

(6.46)

Коефіцієнт m, який дорівнює відношенню максимального приросту Um амплітуди коливань до її середнього значення Um0 називається коефіцієнтом амлітудної модуляції.

Принцип здійснення амплітудної модуляції приведено на рис.6.9. Чим більша амплітуда сигналу повідомлення, тим більша величина m згідно з (6.45)

Umмак= Um0(1+ m)  і Umмін= Um0(1- m).Звідси

m=.

Цією формулою користуються для визначення коефіцієнта модуляції у випадку, коли модуляція здійснюється коливаннями окладної форми. Практично mI. АМ-сигнал (6.45) можна подати як суму простих гармонічних коливань з різними частотами. Для цього використаємо тригонометричну (формулу добутку косинусів(для простоти покладемо 0=0):

UАМ  (t)= Um0 cosω0t+ cos(ω0t+Ω)t+ cos(ω0t-Ω)t   (6.47)

З виразу (6.47) виплаває,що АМ-сигнал можна подати у вигляді суми трьох гармонічних складових. з частотами: ω0 -

несуча частота, ω0+Ω - верхня бокова

частота, ω0t-Ω - нижня бокова частота. Спектральну діаграм радіосигналу (6.47) подано на рис.6.10. Бо-

кові спектральні складові розташовані симетрично відносно несучого коливання, амплітуди їх рівні і залежать від величини коефіцієнта модуляції. Як видно з рис.6.10 ширина спектру Ω0= (ω0+Ω)-(ω0-Ω)=2Ω - тобто дорівнює подвоєній частоті модуляції.

Вираз (6.47) можна подати в комплексній формі:

АМ(t)= Um0℮jωt+℮j(ω+Ω)t+℮j(ω-Ω)t      (6.48)

У відповідності з (6.48) спектр АМ-сигналу можна подати на векторній діаграмі у вигляді трьох обертаючих векторів (рис6.ІІ). Вектор модульованого сигналу дорівнює сумі вектора напруги несучої частоти Um0 і векторів напруг бічних коливань Uв і Uн. Вектор Um0 обертається із швидкістю ω0, а вектори Uв і Uн

із швидкостями ω0+Ω і ω0-Ω.

Унаслідок цього довжина вектора UАМ буде безперервно змінюватись з часом, а напрямок залишається незмінним.	Рис.6.II

У відповідності із зміно амплітуди АМ-сигналу змінюється і середня за період високої частоти потужність. Нехай напруга (6.45) прикладена до активного опору R . Величина миттєвої потужності:

Р(t)=Ui=(1+mcosωt)2cos2(ω0t+Ω)

Оскільки ω0>>Ω то на проміжку часу Т0=2Π/ω0 можна покласти, що амплітуда модульованого сигналу залигається незмінною. А тому середня потужність за період  Т0

Рс(t)= 1/ Т0 ≈ Р0(1+ mcosωt)2	{6.49}

де Ро=U2м0/2R - потужність коливань при відсутності модуляції..

З виразу (6.49) , Рмак= Р0(1+ m)2, Рмін= Р0(1- m)2 при m=1

Рмак= 4Р0, Рмін= 0.

Середня потужність за період низької частоти (телефонна потужність):	'

Рт= 1/ ТΩ ≈ Р0(1+ 0.5m2)	(6.50)

При m=1, Рт = 1,5 Р0 .

. 6.3.3. Спектр АМ-коливань модульована складним сигналом

Розглянемо випадок,коли сигнал повідомлення є складний і описується рядом Фур'е

e(t)=

(6.51)

'	_•

Вважаємо, що постійна складова  С0= 0. Згідно зрівнянням(6.43),  дри умові 0=0

Вираз (6,52) показує,що до складу АМ-сигналу входять коливання несучої частоти і множина гармонічних коливань з частотами

які утворюють верхню і нижню смуги бічних частот.

З виразів (6.51) 1 (6.52) можна зробити висновок, що спектр верхньої бічної смуги модульованого коливання подібний спектру сигналу повідомлення. Різниця між ними полягає в тому, що спектр бічної смуги зміщений по шкалі частот ,у точку  . Спектр нижніх бічних коливань симетричний відносно частоти  спектру верхньої смуги. Звідси випливає, що коди смуга частот сигналу повідомлення обмежена зверху максимально частотою , то АМ-сигнал буде мати спектр шириною  наприклад, для телефонного сигналу ,ширина спектру відповідного радіосигналу 20 кГц;Для телевізійних сигналів ,

Згідно з (6.43) і (6.51) АМ сигнал можна подати у такому вигляді

де

і називається парціальним коефіцієнтом модуляції.

6.3.4. Спектральна Функція радіоімпульсу

Розглянемо спектральну функцію радіоімпульсу з прямокутною обвідною(рис.6.І2), Оскільки радіоімпульси можна розглядати як результат амплітудної модуляції відеоімпульсом коливань несучої частоти  ,то спектр радіоімпульсу повністю визначається спектром відеоімпульсу.

195

а				   б

Рис.6.12							Рис.6.13

Аналітично імпульс можна описати функцією

(6.54)

Де U(t) – функція, що описує відео імпульс. Рівняння (6.54) подамо у вигляді

,

Звідси спектральна густина радіоімпульсу

.

Урахуємо, що для радіоімпульсу   U(t)=U   при

Зрівнювати отриманий результат з виразом для спектральної густини відеоімпульсу (6.31), отримаємо:

(6.55)

Для радіоімпульсу завжди виконується умова , а

тому другий член у (6.55) дуже мала величина і нею можна нехтувати. Отже

(6.56)

Таким чином, спектр радіоімпульсу одержується шляхом зміщення спектра відео імпульсу по вісі частот на величину несучої частоти  (рис. 6.13 а,б). Спектр радіоімпульсу в два рази ширше спектра відео імпульсу. Як видно з рис. 6.13 для радіоімпульсу постійна складова близька до нуля, тоді як для відео імпульсу (рис. 6.13, а) вона максимальна. Порівняння частотних спектрів відео- і радіоімпульсів дає можливість пояснити неможливість прямого випромінювання і приймання відеоімпульсів.

Для створення поля випромінювання на даній частоті необхідно, щоб довжина хвилі гармонічного коливання була сумірна з геометричними розмірами антени. У спектрі відео імпульсу містяться низькочастотні складові, які не можуть випромінюватись за допомогою антени прийнятих розмірів. У випадку радіоімпульсу спектр сигналу повністю переноситься в область достатньо високих частот.

6.3.5. Частотна і фазова модуляція та їх порівняння

Нехай модулюючий сигнал змінюється за косинусоїдальним законом . При частотній модуляції амплітуда високочастотних коливань залишається постійною, а зміна частоти пропорційна модулюючому сигналу . Максимальна зміна частоти  називається девіацією частоти (рис.6.14). Девіація частоти пропорційна амплітуді модулюючого сигналу і не залежить від його частоти: . Миттєве значення ЧМ-коливань  , а миттєве значення фази

(6.57)

де - початкова фаза (в момент t=0).

Таким чином, ЧМ-сигнал при гармонічній модуляції визначається рівнянням:

(6.58)

де 								(6.59)

називається індексом частотної модуляції. Якщо індекс частотної модуляції , то частотну модуляцію називають вузькосмуговою.

Якщо індекс частотної модуляції    для самої високої частоти модулюючого сигналу, то модуляцію називають широкосмуговою.

У випадку фазової модуляції пропорційно модулюючому сигналу змінюється початкова фаза радіочастотних коливань

.

Максимальна зміна фази  називається індексом фазової модуляції. Індекс фазової модуляції пропорційний амплітуді модулюючого коливання і не залежить від його частоти.

Фазомодульований радіосигнал при гармонічному модулюючому сигналі має вигляд

(6.60)

Миттєве значення фазового кута ФМ-коливань визначається рівнянням:

Миттєва частота ФМ-коливань

Звідси випливає, що при фазовій модуляції має місце і модуляція частоти, оскільки миттєва частота радіочастотних коливань змінюється в такт з модулюючим сигналом.

З рівнянь для ЧМ-сигналу (6.58) і ФМ-сигналу (6.60) видно, що при косинусоїдальному модулюючому сигналі ЧМ- і ФМ-радіосигнали однакові. Проте ведуть вони себе по-різному при зміні частоти і амплітуди модулюючого сигналу (рис. 6.15, а,б).

а								б

Рис. 6.15

При ФМ індекс модуляції  пропорційний амплітуді модулюючого сигналу і не залежить від його частоти, а максимальне відхилення частоти пропорційне як амплітуді, так і частоті модулюючого сигналу. При ЧМ девіація частоти пропорційна амплітуді і не залежить від частоти модулюючого сигналу, а індекс модуляції обернено пропорційний частоті.

6.3.6. Спектральне розкладання ЧМ- і ФМ-сигналів при малих індексах модуляції

Згідно з рівняннями (6.58) і (6.60), ЧМ- і ФМ-сигнали при модуляції гармонічним коливанням, аналітично описуються подібними рівняннями, а тому їх спектри будуть однаковими при однакових індексах модуляції. А тому достатньо розглянути спектр якого-небудь одного з цих сигналів.

Розглянемо випадок малого індексу модуляції, коли   Формулу (6.58) перетворимо таким чином (покладемо ):

(6.61)

Оскільки індекс кутової модуляції малий, скористаємось наближеними рівностями

Отже

(6.62)

Таким чином, при  у спектрі сигналу з кутовою модуляцією мають місце несуче коливання і дві бічні (верхня і нижня) складові на частотах    і   , як і для випадку амплітудної модуляції. Відмінність даного спектра від спектра АМ коливань полягає в тому, що для спектральної діаграми (рис. 6.16, а), побудованої за формулою (6.62), характерне те, що нижнє бічне коливання має додатковий фазовий зсув на 180°.

а							б

Рис.6.1

Як наслідок цього, сума векторів,що відображають обидва бічних коливання (рис.6.16.б), завжди перпендикулярна вектору  Um0 . З часом результуючий вектор U∑ буде “качатися” навколо центрального положення. Незначні зміни довжини цього вектора обумовлені наближеним характером аналізу.

Коливання, що характеризуються умовою m<<I, називають вузькосмуговим ЧМ- або ФМ- сигналами. Як видно з рис 16.а, ширина спектра в цьому випадку ∆ωc=2Ω.

6.3.7.  Спектри ЧМ- і ФМ-сигналів при великих індексах модуляції

Формулу (6.61) запишемо в комплексній формі

U(t)=Um0Re(ejω0t*ejmSin(Ωt)).				(6.63)

У теорії спеціальних функцій доводиться, що експонента exp(jmSin(Ωt)) розкладається в комплексний ряд Фур’є:

ejmSin(Ωt)=∑In(m)ejnΩt,					(6.64)

де In(m) – функція Беселя першого роду, n –го порядку від аргументу m.

З урахуванням (6.64), формула (6.63) прийме вигляд:

U(t)=Um0Re(ejω0t∑In(m) ejnΩt.

Звідси одержуєм таку формулу ЧМ- або ФМ- сигналу з будь-яким значенням індексу модуляції:

U(t)=Um0∑ In(m) cos(ω0+nΩ)t.				(6.65)

Спектр сигналу з кутовою модуляцією утримує нескінченне число складових, частоти яких рівні ω0+- nΩ; амплітуди цих складових пропорційні значенням In(m).

З теорії функцій Беселя відомо, що функції з позитивними і від’ємними індексами зв’язані між собою співвідношенням -n(m)=(-I)n In(m). А тому початкові фази бічних коливань з частотами ω0+ nΩ і ω0- nΩ співпадають, якщо n-парне число, і відрізняються на 180о, якщо n-непарне.

Згідно з властивостями функцій Беселя, починаючи з індексу n≥m+I, значення In(m) стають дуже малими. А тому гармонічними складовими з порядковими номерами n>m+I у формулі (6.65) можна нехтувати. Отже, ширина спектру з кутовою модуляцією ∆ωc=2(mn) Ω. Для значень m>>I:

∆ωc=2mΩ=2∆ω,						(6.66)

Тобто ширина спектра дорівнює подвоєній девіації частоти.

Для передачі АМ сигналу потрібна смуга частоти 2Ω, тобто в m разів менша. Велика широкосмугість ЧМ- і ФМ-сигналів обумовлює їх застосування з метою радіозв’язку лише на дуже високих частотах, в діапазонах метрових і більш коротких хвиль. Проте широкосмугість приводить до більшої перешкодостійкості сигналів з кутовою модуляцією в порівнянні з АМ-сигналами.

Оскільки в процесі кутової модуляції амплітуда коливань не змінюється, то середня потужність за період високочастотних коливань Pн , середня потужність за період модулюючого сигналу Pт (телефонна потужність) і потужність у режимі Pм будуть рівні між собою: Pн= Pм =Pт=Im2R/2.

Задача 6.6

Яку кількість телевізійних, радіомовних і телеграфних станцій з амплітудною модуляцією можна розмістити в діапазоні довжин хвиль від 3 до 6 м ?

Найбільші частоти модуляції: для телевізійних станцій 6 МГц, для радіомовних – 5 КГц, для телеграфних – 400 Гц. Телевізійні станції працюють з однією бічною смугою частот.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Максимальна і мінімальна частота несучих коливань: fmin=C/λ2=3*108/6=5*107 Гц; fmax=C/ λ1=3*108/3=108 Гц

Кількість станцій телевізійних Nтв=(fmax-fmin)/Fmax=(108-5*107)/6*106=8; радіомовних Nрм=(fmax-fmin)/2Fрмmax= 5*107/104=5000; телеграфних Nтг=(fmax-fmin)/2fтгmax =5*107/800=62500.

Задача 6.6

Джерело ЕРС з амплітудною модуляцією U(t)=Um0(1+mCosΩt)Cosω0t замкнено на навантаження з опором R. Знайти вирази миттєвої потужності в навантаженні для складових з частотами Ω і 2Ω.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

Миттєва потужність

P(t)=(1+mcosΩt)2cos2ω0t=Um02(1+2mcosΩt+m2(1+cos2ωt/2))*(1+cos2ω0t/2)

Звідки

PΩ(t)=Um02mcosΩt/R;P2Ω(t)=Um02m2cos2Ωt/4R;

Задача 6.8

Максимальна частота ЧМ-сигналу fmax=21.01*107 Гц, середня частота f0=2*107 Гц, частота модуляції F=104 Гц. Визначити девіацію частоти і індекс модуляції.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

Девіація частоти ∆fm=fmax-f0=2.01*107-2*107=105 Гц. Індекс частотної модуляції mf=∆fm/F=105/104=10.

Задача 6.9

Частота ФМ-сигналу змінюється за законом ω=106(I+0.01cos103t)I/C. Знайти аналітичний вираз цього коливання, якщо його амплітуда дорівнює 10 В.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

Загальний вигляд сигналу.

Фаза сигналу.

Отже,

Задача 6.10

Визначити, в яких межах змінюється практична ширина спектра і кількість складових бічних частот ЧМ- і ФМ-сигналів, якщо частота модуляції змінюється в межах від 50 Гц до 15 КГц. Девіація частоти при ЧМ дорівнює 75 КГц, індекс модуляції при ФМ дорівнює 10.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

У випадку ЧМ-сигналу: індекс модуляції; ширина спектра КГЦ; число складових бічних частот

У випадку ФМ-сигналу: КГц

6.4. Проходження сигналу через лінійні чотириполюсники

6.4.1. Використання спектрального розкладання для вивчення проходження складних сигналів через чотириполюсники.

Напруга на виході лінійного чотириполюсника при довільному впливі буде мати такий же вигляд, як і сигнал на вході, якщо коло володіє лінійною фазовою характеристикою в нескінченій смузі частот. У цьому випадку при передачі сигналу спостерігається запізнення відгуку відносно впливу на час, що залежить від нахилу фазової характеристики. Реальні електричні системи не можуть мати подібних характеристик, а тому має місце перетворення спектра, що супроводжується спотворенням вихідного сигналу.

Для аналізу проходження сигналів радіотехнічні кола використовують методи, що ґрунтуються на спектральному представленні сигналу. Поряд із спектральним методом часто використовують також метод інтегралу накладання, що ґрунтується на подані сигналу у вигляді суми імпульсів.

Ідея спектрального метода полягає в тому, що сигнал на вході чотириполюсника U1(t) розкладається на гармонічні складові і знаходяться зміни амплітуди і фази кожної такої складової при проходженні через чотириполюсник. А потім відновлюється вихідний сигнал U2(t) при складанні всіх значень гармонічних складових на виході.

Нехай, наприклад, на вхід чотириполюсника подається періодичний сигнал U1(t). Розкладемо його в ряд Фур’є. Комплексні амплітуди гармонік на вході:

На виході чотириполюсника комплексна амплітуда    n-ої  гармоніки набуває значення :

Підсумовуючи миттєві значення всіх, складових, що пройшли  через чотириполюсник, одержимо сигнал на виході :

(6.67)

Спектральний метод годиться і для аналізу проходження неперіодичних сигналів. У цьому випадку використовується інтеграл Фур'є. Спектральна функція вхідного сигналу:

Спектральна функція вихідного сигналу :

Вихідний сигнал :

Підкреслимо, що спектральний метод можна застосовувати  до ЛІНІЙНИХ чотириполюсників, для яких справедливий принцип накладання (суперпозиції).

6.4.2. Метод перехідної. Функції для знаходження відгуку, на виході чотириполюсника.

Замість розкладу складного сигналу на гармонічні складові можна подати його у вигляді суми східець (рис.6.17). Введемо поняття одиничної перехідної функції кола.

Одиничну функцій визначають як функцію часу, що дорівнює нулю при t<0 дорівнює одиниці при t>0(рис.6.18,а):

Відгук на таку функцію h(t )(риc.6.18) називають перехідною функцією даного чотириполюсника.Якщо вхідний сигнал виникає в момент  τ   і представляє собою "східець" висотою   a  то відгук на нього буде ah(t-τ).

Подамо тепер вхідний сигнал    як послідовність малих стрибків (рис.6.17). Наприклад, стрибок у момент чаcу τ   tмає висоту   Δ. Відгук на нього буде рівний .Для одержання точного значення вихідного сигналу  потрібно число стрибків збільшити до нескінченності і тоді сума перейде до ітеграла:

(6.69)

вираз називається ітегралом Дюамеля.

Якщо вираз (6.69) проінтегрувати по частинах і покласти, що при одержимо другу форму запису інтеграла Дюамеля :

Таким чином, сигнал на виході лінійного чотириполюсника можна отримати через його перехідну функцію, скориставшись формулою (6.69) або (6.70).

6.4.3. Метод імпульсної функції для знаходження відгуку на виході чотириполюсника

Нехай на вхід чотириполюсника подається одиничний імпульс у вигляді - функції:

На виході чотириполюсника з'явиться сигнал, який називають його  імпульсною характеристикою g(t).   Якщо імпульс на. вході з'явиться в момент часу , а його площа буде рівна А, то відповідний відгук виявиться рівним Ag(t-) . Будь-який, сигнал на вході чотириполюсника можна подати у вигляді нескінченної суми імпульсів тривалістю , висота яких змінюється у відповідності із законом  (рис.6.19). Кожний такий імпульс буде породжувати свій відгук, а загальний сигнал на виході буде сумою цих відгуків. Якщо , то сума перейде в інтеграл:

Вираз (6.71) називається Інтегралом Дюамеля в імпульсній формі.

Для реальних систем завжди використовується умова g(t-)=0 при t< τ при тобто при від'ємному аргументі функція g(t-) повинна обертатися в нуль, оскільки відгук не може випереджати вплив. А тому  (6.71) можна замінити виразом:

(6.72)

Із виразу (6.72) видно, що сигнал на виході чотириполюсника  в момент часу  t   получається підсумуванням миттєвих значень вхідного сигналу   з вагою g(t-)  за , ввесь попередній час.

6.4,4. Зв'язок між функціями чотириполюсника

При розгляді різних методів визначення сигналу на виході чотириполюсника було встановлено, що властивості чотириполюсника

можна характеризувати, однією з таких функцій: передаточною  перехідною h(t) , імпульсною g(t)    • Оскільки кожна з цих функцій повністю характеризує чотириполюсник, то вони повинні бути взаємозв'язані.

Подамо на вхід чотириполюсника сигнал у вигляді дельта-функції. Відгуком на неї повинна бути імпульсна функція g(t) . Цей  же результат можна отримати і спектральним методом через передаточні функції. Дійсно, якщо на вході чотириполюсника діє одиничний імпульс, спектральна густина якого дорівнює одиниці для вcіх частот, то спектральна густина вихідної напруги дорівнює просто . Отже, відгук на одиничний імпульc тобто імпульсна характеристика кола,визначається за допомогою оберненого  перетворення Фур' є стосовно передаточної функції   :

Передаточну функцію можна виразити через імпульсну функцію за допомогою прямого перетворення Фур'є:

Перехідна функція чотириполюсника h(t)    є відгуком на "одиничний стрибок". Нехай на вхід чотириполюсника подається сигнал у вигляді одиничної функції Відгуком на виході повинна бути перехідна функція h(t):

6.4.5. Проходження АМ-сигналів через коливальні системи.

Нехай АМ-сигнал, що описується рівнянням (6.45), прикладений до лінійного вибираючого кола, яке настроєне на несучу частоту сигналу, тобто  . Вважаємо також, що коливальне коло володіє симетричними відносно резонансної частоти амплітудно- і фазо-частотними характеристиками, а тому задовольняє умовам (рис.6.20,б)

(6.76)

Подамо коливальне коло у вигляді лінійного чотириполюсника (рис. 6.21.а) з комплексним коефіцієнтом передачі

На підставі принципу суперпозиції  сигнал на виході лінійного чотириполюсника дорівнює

З урахуванням (6.76)

\

(6.77)

0

а

R

L

а

R

L

C

б

б

0

C

Рис.6.20Рис.6.21

Зрівнюючи відгук (6.77)  впливом (6.45), приходимо до таких висновків.

1.Обвідна відгуку, як і обвідна впливу, змінюється за гармонічним законом.

2. Коефіцієнт глибини модуляції відгуку

(6.78)

Отже, має місце відносна зміна глибини модуляції, яку можна оцінити виразом

D(  							(6.79)

3. відгуку відстає від обвідної впливу на кут

Рис.6.20 ілюструє проходження AM-сигналу через вибираюче коло.  М відгуку менший коефіцієнта модуляції впливу в зв’язку з тим, що вибираюче коло налаштоване на несучу частоту і розстроєне відносно бічних частот.

У випадку послідовного коливального контуру (рис.6.21.б) під дією AM-сигналу U1(t) в колі протікає струм.

I

де

Провідність кола. Напруга на виході кола .

Коефіцієнт передачі напруги .

На несучій частоті, коли ωp=ω0,  .

Контур володіє достатньо високою добротністю   (.), то в смузі прозорості контуру можна покласти .= .  коефіцієнт передачі на несучій частоті

(6.81)

Модуль вхід провідності на розстройці

(6.82)

Коефіцієнт глибини модуляції  відгуку згідно з (6.78),(6.81),(6.83).

(6.84)

Якщо резонансна частота контуру не співпадає з несучою частотою (), то обвідна струму в колі спотворюється.  Я сигнал повідомлення має більш складний частотний спектр, обвідна струму підлягає спотворенню навіть при умові, що контур точно настроєний на несучу частоту сигналу.

Розглянемо проходження АМ-сигналу через паралельний контур, настроєний на несучу частоту (рис.6.21.б).  Нехай АМ-струм у зовнішньому колі описується рівнянням, аналогічним рівнянню (6.45). Напруга, що створюється струмом I(t) на контурі

Коефіцієнт передачі контуру ,

Де  – резонансний опір контуру на резонансній  частоті , а на бічних частотах

,

Звідси випливає, що коефіцієнт модуляції відгуку буде визначатися рівнянням (6.84), тобто  для АМ-напруги на контурі і коефіцієнт модуляції менше коефіцієнта модуляції струму.  П тією обставиною, що контур настроєний на несучу частоту  і розстроєний відносно бічних частот.  Отже, для струмів цих частот його опір менший, ніж для складової струму несучої частоти.  Т бічні компоненти в складі напруги виражені слабше,  у складі струму.

6.4.6. Проходження ЧМ-сигналів через коливальні системи

Сигнали з кутовою модуляцією мають дуже складну структуру, а тому для розрахунків  відгуків кола використовують метод миттєвих частот.  Він  оснований на припущенні, що  частота модульованого сигналу змінюється з часом повільно і що внаслідок цього шукані величини на виході миттєво приймають стаціонарні значення.

Нехай частота коливань вхідного сигналу змінюється з часом за гармонічним законом

+

Умова застосування методу миттєвих частот у цьому випадку має вигляд ,

Де  - смуга прозорості коливальної системи.  Д, при виконанні цієї умови перехідні процеси в колі будуть мати малу в порівнянні з періодом модуляції, тривалість і практично їх можна не враховувати.  Оскільки швидкість зміни миттєвої частоти при заданій  залежить від девіації частоти, то потрібно, щоб  На практиці ця умова виконується.

Нехай на вході коливальної системи з коефіцієнтом передачі   діє ЧМ-сигнал

У відповідності з методом миттєвих частот напруга на виході кола буде визначатися виразом

Звідси амплітуда і миттєва частота відгуку 
					(6.85)

(6.86)

Таким чином ЧМ- сигнал при проходженні через коливальну систему спотворюється:з’являється додаткова амплітудна модуляція  і спотворюється вихідний закон зміни частоти.

З рівності (6.86)  видно,що вплив коливальної системи на частоту відгуку характеризується величиною

(6.87)

Яка залежить від вигляду фазової характеристики кола.

Розглянемо проходження ЧМ – сигналу через послідовний контур, якщо вихідна напруга знімається з конденсатора. Передаточна функція кола у цьому випадку має вигляд

Вважаємо, що контур настроєний на несучу частоту

Тоді

Модуль і фазовий кут

6.5. Методологічні аспекти-розкладу окладних сигналів на їх спектральні окладові .

6.6.І. Реальність спектральних складових сигналів

Виникає питання,наскільки реальним є існування спектра складного сигналу. Критерієм істини є експеримент. Наприклад, якщо на вході пристрою діє сигнал частоти   амплітуда якого змінюється з частотою повідомлення  то при вузький смузі прозорості пристрою на виході отримаємо сигнал з постійною амплітудою. При цьому буде втрачена інформація, що утримувалася в бічних складових сигналу. Цим самим підтверджується реальність існування гармонійних складових сигналу в цьому випадку. Принцип дії аналізатора спектра грунтується на тому ,що будь-які складні сигнали складаються із гармонічних складових різних частот, які існують реально в певних фізичних системах, а не є математичною абстракцією.	ї

Підтвердженням реального існування спектральних складових сигналу може служити також експеримент по гармонічному синтезу.

Якщо підсумувати підібраних за амплітудою, частотою і фазою гармонічних сигналів, то можна отримати сигнал потрібної форми.

Наприклад, якщо відповідним чином підібрати ємності і індуктивності  послідовних контурів у схемі, що зображена на рис. то при переведені перемикача П із положення 1 у положення 2, внаслідок перехідного процесу на опорі виділиться прямокутний імпульс тривалістю і амплітудою

Для цього необхідно, щоб резонансні частоти контурів були рівні

n=1,3,5,7…..

а їх хвильові опори

Кожна з  LC  віток формує n -у гармоніку прямокутного імпульсу. Чим більше віток, тим точніше імпульс буде відповідати прямокутному.

- Часове і частотне зображення сигналів

З математичної точки зору часове і частотне зображення сигналів рівноцінні - вони утримують однакову кількість інформації і від одного завжди можна перейти до другого.

Наприклад, рівняння (6.45) і (6.47) для AM - сигналу математично  еквівалентні

але з фізичної точки зору мають різний зміст. Ліва частина рівняння ( t - зображення) описує синусоїду із змінною амплітудою, а права (  - зображення)  - суму трьох гармонічних сигналів з постійними амплітудами. Якому з цих зображень віддати перевагу залежить від пристрою, за допомогою якого ми збираємося вивчати даний процес. Якщо це пристрій, що реагує на амплітуду сигналу, наприклад, осцилограф, то слід користуватися t -зображенням. Якщо ж це пристрій, що реагує на частоту сигналу, наприклад, аналізатор спектра, то для нього адекватним буде -зображення.

Таким чином, сигнал володіє подвійною природою - часовою і частотною, і ця його природа буде проявлятися в залежності від того,яким пристроєм сигнал буде реєструватися і вивчатися.

- Чи  можлива поява сигналу до його початку .

При розкладі сигналу на гармонічні складові, що сягають в часі від мінус нескінченності до плюс нескінченності,випливає, що для сигналу, який почався в деякий момент часу, наприклад, в момент t=0, гармонічні складові повинні існувати і до його початку. Але, виходячи з принципу причинності слід відкинути таку можливість. Дійсно, використовуючи реальні фільтруючі кола, складені з LCR елементів, можна показати, що до початку сигналу яких-небудь його слідів виявити неможливо.

216

Правда,  можна теоретично виявити сигнал до його початку на виході пристрою, який практично реалізувати неможливо. Наприклад, для ідеального фільтра, який володіє передаточною функцією виду (рис.6.25,а)

при подачі на вхід сигналу в момент часу t=0

на виході фільтра обвідна сигналу буде

де    інтегральний синус. Ця функція має вигляд, що поданий на рис.6.25,б. Як видно з рисунку   відмінна від нуля і для  t<0 тобто до початку вхідного сигналу,що свідчить про неможливість реалізації ідеального фільтра.

6.5.4. Поняття текучого спектра сигналу

Чи можна вести мову яро спектр у даний момент часу? Ні, не можна. Спектр функції визначається шляхом інтегрування в нескінченних межах по осі часу і тому спектр, який отримується шляхом інтегрування на кінцевому інтервалі часу

У загальному випадку не буде співпадати з істинним спектром. Проте для практики подібний спектр, який називають текучим спектром, годиться,якщо інтервал часу  достатньо великий. Чим більший цей інтервал часу, тим точніше текучий спектр відповідає істинному спектру.

Для прикладу розглянемо текучий спектр косинусоїди на відрізку часу	(рис.6.26,а):

Графік текучого спектра для  > 0 подано на рис,6.26,б. . Для достатньо великих проміжок часу

тобто являє собою гармонічну функцію з частотою  фізичний зміст має тільки складова з позитивною частотою.

Якщо  із косинусоїди вирізається  -функція, і текучий спектр буде постійним , Практична ширина спектра (рис.6.26,б) буде дорівнювати Таким чином

і тому, чим точніше ми бажаємо виміряти спектр, тим тривалішим повинен, бути цей час.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы* - М.: Высщ.шк 1988. - 448 с.

Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Руководство к решению задач. - М.: Высш.шк., 1987. - 207 с.

Воробиенко П.П. Теория линейных электрических цепей: cб задач и упражнений. - М.: Радио и связь, 1969. - 328 с.

Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Ради и связь, 1986

Жуков В.П., Карташов В.Т., Николаев А.М. Задачник по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы". - М.: Высш.шк., 1986. - 192 с

Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. - Л.; Энергия, 1972. - 816 с.

Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - М.: Радио и связь, 195 - 488 с.

Попов В.П. Основы теории цепей. - М.: Высш.шк., 1985, - 496 с

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. ТЕОРІЯ ЛІНІЙНИХ КІЛ ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ

Розділ 2. КОЛИВАЛЬНІ КОЛА ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ ВПЛИВІ Розділ 3. ТЕОРІЯ ЛІНІЙНИХ ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ

Розділ 4. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ КОЛАХ

Розділ 5. ДОВГІ ЛІНІЇ

Розділ 6. СИГНАЛИ І ЇХ СПЕКТРИ

Список літератури