Зірковий інтерферометр Майкельсона 1920 р.

Використовується для дослідження об*єктів які мають малий кутовий розмір.

Пристрій зоряного інтерферометра Майкельсона показано на малюнку. Промені світла, що прийшов від віддаленої зірки, відбивається від дзеркал, рознесених на досить велику відстань D, потім від двох інших дзеркал і збираються лінзою на екрані, розміщеному в фокальній площині. Рознесені на відстань D дзеркала можна розглядати як точкові джерела, відстань між якими і рівна D.  Кутовий діаметр V= λD;

За наявності двох близьких зірок, що знаходяться на кут. відстані j, в телескопі утворюються дві інтерференційні картини, також зміщені на кут j, погіршуючи видимість смуг. Зміною D домагаються найгіршої видимості картини звідки з j=λ2D(max одного джерела накладається на min іншого) можна знайти j.