Оптичні прилади

- Зорові труби(телескопічні системи)(афокальні Ф=0)

- Мікроскоп(з 2 фокусних об’єктивів складається)

- Фотографічні об’єктиви(основне завдання-фомування дійсного зображення)

- Проекційні системи

Характеристики:

- Лінійні або кутові збільшення

- Освітленість

- Лінійне поле зору оптичної системи

- Роздільна здатність

2-компонентна оптична система:

M=10-Ф211d0110-Ф11=1-dФ1d-Ф2-Ф1(1-Ф2d)-Ф2d+1

d=f1’+Δ+f2	Δ – відстань між задньою фокальною точкою 1-го ел. та передньою  2-го ел.

n=n’=1

Оптична сила цієї системи визначається оптичними силами кожного з елементів а також відрізком Δ.

Телескопічна система (f1 і f2 спіпадають між собою)

1)Δ=0=>d=f1+f2

V2=СV1+DV1=DV1= >D=V2/V1 (С=0,D – кутове збільшення)

D=1-1f2f1+f2=-f1f2 =>коефіцієнт кутового збільшення=відношенню фокальних відрізків зі знаком ‘-’,бо зображення обернене.

Обєктив (фокус розташ. Так, щоб Δ<0 => Ф>0) формує дійсне зображення.

Мікроскоп

Δ≫0 => фокальні відрізки малі, а відстань між ними велика f1~Ll~-Δf1

Δ – відстань між фокальними площинами(розмір тубуса мікроскопа, f1,f2 ≪∆)

Коеф. Збільшення мікроскопа β=∆*d0f1*f2;d0=25 cm – відстань найкращого зору