Проекційні пристрої

Малюнок на склі  чи на прозорій  плівці називають діапозитивом, а сам апарат, призначений для показу таких малюнків, - діаскопом. Якщо апарат призначений для показу непрозорих картин і креслень, то його називають епіскопом. Апарат, призначений для обох випадків називається епідіаскопом. Кадоскоп – епіскоп, але з великими розмірами рамки, або об’єкта, який проектують.

Лінзу, яка створює зображення предмета, що знаходиться перед нею, називають об'єктивом.

Джерело світла S міститься в центрі увігнутого дзеркала (рефлектора) Р. Cвітло йде безпосередньо від джерела S і відбитий від рефлектора Р, попадає на конденсор ДО, що складається з двох плоско випуклих лінз. Конденсор збирає ці світлові промені на об'єктиві ПРО, що вже направляє їх на екран Е, де виходить зображення діапозитива Д. Сам діапозитив міститься між головним фокусом об'єктива і крапкою, що знаходиться на відстані 2F від об'єктива. Різкість зображення на екрані досягається переміщенням об'єктива, що часто називається наведенням на фокус.