Лабораторна робота №3. Радіоелектроніка.

1. Що є причиною зниження коефіцієнта підсилення в області низьких частот?                                                           На вході стоїть дільник конденсатор резистор. На низьких частотах конденсатор має великий опір в порівнянні із резистором. При такому співвідношенні опорів основна частина вхідної напруги спадає на конденсаторі. Таким чином на вхід транзистора доходить мало вхідної напруги.                                    2. Як відбувається корекція низьких частот за допомогою комірки фільтра RфCф, увімкненого послідовно з опором навантаження Rк?                                                                                                                     (Див. стор 18.: 1.3 Корекція АЧХ в області низьких частот ). В якості опора колектора вмикається два резистора. Rф і Rк. Rф шунтується конденсатором Cф. На високих частотах він повністю зашунтований. І в якості опору колектора виступає лише Rк. Але на низьких частотах загальний опір колектора збільшується і становить Rф + Rк. Таким чином компенсуючи коефіцієнт підсилення на низьких частотах.                                                                                                                                                                                      3. Який корисний ефект дає комірка фільтра RфCф окрім корекції низьких частот?                                      Якщо правильно підібрати RфCф то можна значною мірою скомпенсувати втрати в підсиленні які спричинюються вхідним дільником RфCп.                                                                                                                    4. Що є причиною зниження коефіцієнта підсилення в області високих частот.                                               (стор 19. п 1.4. ) Між емітером та колектором транзистора існує паразитна ємність, яка шунтує вихід. І на високих частотах вона має малий опір таким чином закорочуючи просто вихід.                                         5. Як відбувається корекція високих частот паралельним методом?                                                                (стор 21. п 1.5. Рис 8 ) Послідовно з опором Rк вмикається котушка індуктивності. Вона збільшує свій опір із збільшенням частоти, а при збільшенні колекторного опору збільшується коефіцієнт підсилення. Таким чином компенсуючи втрати які вносить шунтуюча ємність.                                                  6. Що таке перекорекція? За яких умов вона спостерігається?                                                                          (рис. 9) При великих індуктивностях спостерігається перекорекція. При великих опорах в колекторі коефіцієнт підсилення стає більшим чим k0 (коефіцієнт підсилення в смузі пропускання).                           7. На скільки має зсуватися верхня гранична частота при оптимальній паралельній корекції?                       1.7 разів (Бо так сказав Левицький, чому не сказав).                                                                                                  8. Як відбувається коррекція високих частот послідовним методо?                                                                (рис. 10)В цьому методі вмикається котушка індуктивності яка разом з вхідною ємністю наступного каскаду утворює послідовний контур. При наближенні його до резонансу напруга на вхідній ємності наступного каскаду трохи збільшується, що частково компенсує втрати. Ця резонансна частота повинна бути близька до верхньої граничної частоти підсилювача.                                                                           9. Для чого ставиться в колі емітера опір Re? Для чого він шунтується великою ємністю Ce?                 (Рис 11)Цей резистор створює негативний зворотній зв'язок за режимом і стабілізує положення робочої точки транзистора. Але, оскільки при цьому зменшується коефіцієнт підсилення ємність Ce шунтуючий опір дозволяє змінній складовій вільно проходити повз резистор компенсуючи втрату в коефіцієнті підсилення внесеним резистором Re.                                                                                                  10. Як здійснюється емітера корекція високих частот?                                                                                        (Рис 11) Ввімкнення в коло емітера резистора і паралельно йому конденсатора. НЗЗ що утровюється буде знижувати АЧХ, але при цьому буде робити її більш рівномірною.