Звіт

до лабораторної роботи №4

з предмету «Моделювання електронних схем у середовищі Multisim»

Виконав

студент 3- курсу 2-ї групи

Радіофізичного факультету

Сорокін Сергій

Київ 2013

тема:                         Схеми на операційних підсилювачах

Варіант 6

Пункт 1

Способи ввімкнення ОП.

1) Інверсне ввімкнення ОП:

схема:

Коефіцієнт підсилення увімкненого за інверсною схемою ОП, зображеного на рис, складає

Ki = –R3/R1									(1)

Формула (1) справедлива, якщо Ki виходить істотно меншим за власний коефіцієнт підсилення застосованого в схемі реального ОП, а значення опорів R1, R3 та опору навантаження R2 значно менші за вхідний опір цього ОП і значно більші за його вихідний опір.

Зміною опору R3 добився коефіцієнта підсилення для свого варіанту (k=6). На пробниках амплітудне значення Vrms.

Аналіз часових залежностей:

Збільшемо опір R3 до 60кОм і подивимось, що буде:

Бачимо, що амплітуди Vrms відрізняються лише у 11.7 разів, що означає, що умова 1) не виконується. Власний коефіцієнт підсилення ОП можна подивитись у його властивостях:

Емпірично встановлено, що максимум мого коефіцієнта підсилення для каскаду зображеного вище є 21.7 за значення опору 19кОм. Такий низький коеф. підсилення пов’язаний з тим, що амплітуда вхідного сигналу близько вольта, що відповідає ділянці насичення прохідної характеристики.

Проведемо аналіз частотних характеристик повернувшись до власного коефіцієнта підсилення:

Гранична частота 14.5943MHz, що і є смугою пропускання.

Значення для звичайного ОП виділено вище і становить: 100 МHz

Поставимо коеф. підсилення 5 і подивимося, що буде:

Маємо граничну частоту близько 17 МHz.

Отже той факт, що у властивостях смуга пропускання 100МHz, а коеф. підсилення 200000 є суто наслідком моделювання і не є правильним. Але при зміні коеф. підсилення (для незначних величин) дійсно виконується умова, що при збільшенні k зменшується смуга пропускання.

2) Неінверсне ввімкнення ОП:

схема:

Kn = 1+R3/R1

Як бачимо дійсно коефіцієнт підсилення відповідає моєму варіанту і підтверджує формулу вище.

тут амплітуда вхідного сигналу чомусь 1.39В, що дає підсилення до 8.34В, але k=6.

Збільшемо опір R3 до 60кОм і подивимось, що буде:

Бачимо, що маємо деяке насичення приблизно на 11-12В, як і у попередньому випадку.

Проведемо аналіз фазових та частотних характеристик:

Гранична частота-17.02МГц.

Пункт 2

Фур’є синтез на ОП

схема:

Дійсно бачимо наявність імпульсів близьких до прямокутних.

Пункт 3

Компаратор

Схема:

Результат:

Отже, як бачимо дійсно додатній півперіод відповідає логічному 1.

Пункт 4

Власний коефіцієнт підсилення компаратора.

схема:

для опору навантаження R1=1kOm

Амплітуда: 261.51mV . Отже k=261500

для R2=10kOm

Амплітуда: 279.02mV . Отже k=279020

для R2=100kOm

Амплітуда: 280.92mV . Отже k=280920.

Отже збільшувати опір навантаження більше приблизно 10кОм недоречно.

Висновок:

В даній лабораторній роботі було виконано такі завдання:

Досліджено коеф. підсилення компаратора:

практичний: k ≈280000

теоретичний: k≈200000

Для звичайного ОП знайдено смугу пропускання(k=6):

∆f≈17MHz(для різних ввімкнень смуга пропускання практично не змінюється).

Досліджено cхему для фур’є синтезу: Форма сигналу близька до прямокутної, що спостерігається на графіках у роботі.

Досліджено компаратор, де позитивний півперіод сигналу дійсно відповідає логічній одиниці, як і сказано в описі роботи.