Лабораторна робота №3

Виконали студенти IV курсу

Кафедри квантової радіофізики

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Вимірювання комплексного опору навантаження НВЧ хвилеводу

Мета:

- Опанувати схеми роботи та способи використання вимірювальної лінії і поляризаційного вимірювача повних опорів;

- Засвоїти запропоновані методи вимірювання КСХН;

- Навчитися вимірювати фазу відбитої хвилі та визначати аргумент та модуль коефіцієнту відбиття;

Хід роботи:

- Виміряємо довжину електромагнітної хвилі у хвилеводі та у вільному просторі.

- Координати вузлів стоячої хвилі: x = 18.48 мм, 37.82 мм;

- Відстань між вузлами: d = 19.34 мм;

- Довжина хвилі у хвилеводі: λхв = 2d = 38.68 мм;

- Довжина хвилі у вільному просторі:

Параметри хвилеводу: a = 28.5 мм, b = 12.6 мм;

λ0= λхв1+λхв2a2=38.681+38.68572=32.01 мм

- Частота НВЧ сигналу:

f= cλ0= 9.373 ГГц

- Виміряємо КСХН навантаження методом максимуму - мінімуму:

Uмін = 0.3 мкВ

Uмакс = 33 мкВ

КСХН= UмаксUмін= 330.3=10.49

- Виміряємо КСХН навантаження методом заміщення:

L = 21 дБ

КСХН= 10L20= 102120=11.22

- Виміряємо КСХН навантаження методом подвоєного мінімуму:

∆ = 1.26 мм

КСХН= 1+1sinπ∆λхв2=1+1sinπ1.2638.682=9.84

При порівнянні значень виміряних КСХН бачимо, що отримані результати кожним методом є практично однаковими, але точність вимірів є різною.

У методі максимуму – мінімуму спостерігалася значна різниця напруженості полів у пучності та вузлі стоячої хвилі, тому характеристика детектора уже відрізнялася від квадратичної, що вносило значну похибку вимірів.

У методі заміщення неідеальність квадратичності характеристики детектора не впливала на точність вимірів, похибку у виміри вносила тільки власна похибка атенюатора. Однак шунтування опору лінії внесеним опором зонда призводить до значної неточності вимірів.

У методі подвоєного мінімуму  виміри проводилися в межах, де характеристика детектора є квадратичною, також відсутній недолік, що присутній у методі заміщення, оскільки вхідний опір лінії поблизу вузла малий. Тому можна вважати, що даний метод визначення КСХН є найточнішим з наявних трьох.

- Знайдемо модуль коефіцієнту відбиття від досліджуваного навантаження:

Г=КСХН-1КСХН+1=9.84-19.84+1=0.8155

- Знайдемо аргумент коефіцієнту відбиття:

Намалюємо розподіл напруги в стоячій хвилі.

| xmin(Zн = 0) | xmin(Zн ǂ 0) |
| --- | --- |
| 18.48 | 12.07 |
| 37.82 | 30.87 |
| - | 50.12 |

- lген=6.68 мм

lнав=12.345 мм

- Початкова фаза відбитої хвилі:

ψ=4πlгенλхв=0.69π=124.2°

- Аргумент коефіцієнту відбиття:

φ= π-ψ=0.31π=55.8°

Повний коефіцієнт відбиття:

Г=0.8155ej0.31π

- Розрахуємо повний опір навантаження:

- Z0=ba120πλхвλ0=12.628.5120π38.6832.01=201.4 Ом

- R=Z0КСХН(1+tanψ22)КСХН2+tanψ22=90.57 Ом

- X=Z0(КСХН2-1)tanψ2КСХН2+tanψ22=364.1 Ом

- Виміряємо КСХН та фазу коефіцієнту відбиття за допомогою поляризаційного вимірювача:

- f=9.376 , ψ=153°

- Uмакс = 23 мкВ, Uмін = 0.3 мкВ

- КСХН = UмаксUмін=8.76

- Розрахуємо повний опір навантаження:

- R=Z0КСХН(1+tanψ22)КСХН2+tanψ22=344.08 Ом

- X=Z0(КСХН2-1)tanψ2КСХН2+tanψ22=675.28 Ом

Як бачимо, дані результати дещо відрізняються від отриманих раніше.

- Еквівалентна схема навантаження:

Опір даної схеми:

Z=R+jX=R+j2πfL

R=344.08 Ом

L=X2πf=675.282∙3.14∙9.376=11.47 нГн

Висновок

У даній лабораторній роботі було проведено визначення повного опору навантаження, використовуючи два методи: за допомогою вимірювальної лінії та за допомогою поляризаційного вимірювача. Кожен із методів давав різну похибку у результати вимірів. Найточнішим є метод подвійного мінімуму та використання поляризаційного вимірювача, саме в останньому найточніше було визначено фазу відбитої хвилі.

За знайденими значеннями опорів було запропоновано еквівалентну схему навантаження.