Лабораторна робота №3

Винонали студенти IV курсу

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Шумові параметри НВЧ підсилювача.

Мета:

- Вивчити фізичні процеси, що викликають шум в електричних колах та активних елементах;

- Ознайомитися з методикою вимірювання шумових характеристик транзисторів;

- Набути навичок практичної роботи з вимірювання коефіцієнта шуму НВЧ підсилювача.

Хід роботи:

- В режимі калібрування виміряємо власний коефіцієнт шуму вимірювача:

Fвл=16

- Виміряємо величини Kp, F, Fk у двох режимах:

- Режим номінального вхідного і вихідного опорів (1)

- Режим комплексно – спряжений (2)

|  | Режим 1 |  |  | Режим 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | Fk | F | Kp | Fk | F | Kp |
| 1 | 0 | 100+ | 0 | 0 | 100+ | 0 |
| 2 | 0 | 100+ | 0 | 0 | 100+ | 0 |
| 3 | 0 | 100+ | 0 | 15.5 | 70 | 0.25 |
| 4 | 45 | 100+ | 0.1 | 12 | 38.5 | 0.55 |
| 5 | 30 | 78 | 0.28 | 9.3 | 20.7 | 1.27 |
| 6 | 28 | 55 | 0.5 | 8.6 | 16 | 2.1 |
| 7 | 26 | 43 | 0.8 | 8.4 | 14 | 2.8 |
| 8 | 25.5 | 41 | 0.95 | 8.2 | 12.7 | 3.5 |
| 9 | 25 | 38 | 1.1 | 8 | 12 | 4.2 |
| 10 | 25 | 37 | 1.25 | 8.2 | 11.5 | 4.7 |
| 11 | 25 | 36 | 1.32 | 8 | 11 | 5 |
| 12 | 25 | 36 | 1.45 | 8.2 | 12 | 5.5 |

- Зобразимо відповідно дані залежності графічно:

- Залежність коефіцієнта передачі за потужністю від напруги живлення підсилювача: Kp=f(U)

- Залежність коефіцієнта шуму без компенсації від напруги живлення підсилювача: F=f(U)

- Залежність коефіцієнта шуму без компенсації від напруги живлення підсилювача: Fk=f(U)

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено дослідження основних параметрів НВЧ підсилювача. У двох режимах отримано залежності величин Kp, F, Fk від напруги живлення підсилювача.

Найбільший коефіцієнт передачі за потужністю спостерігається при комплексно – спряженому режимі узгодження (Kp=5.5).  У цьому ж режимі значення коефіцієнтів шуму менші в порівнянні зі значеннями, отриманих у режимі номінального вхідних і вихідних опорів.

Зі зростанням напруги живлення підсилювача коефіцієнт Kp зростає, а значення коефіцієнтів шуму різко спадають при малих напругах (U<5В), при подальшому збільшенні значення не зазнають суттєвих змін.