Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

кафедра квантової радіофізики

Лабораторна робота №6

«Цифровий фільтр»

Роботу виконав

студент ІІІ курсу

Леник Богдан

Київ

2014

Мета: вивчення роботи цифрових фільтрів і процесів фільтрації цифрових сигналів; визначення характеристик цифрових фільтрів першого і другого порядку; порівняння характеристик цифрових фільтрів з відповідними характеристиками еквівалентних аналогових фільтрів (для фільтрів першого порядку)

Короткі теоретичні відомості

Лінійні цифрові ланцюги

Цифрова фільтрація є одним з найбільш потужних інструментальних засобів цифрової обробки сигналів. Окрім явних переваг усунення помилок у фільтрі, пов’язаних з флуктуаціями параметрів пасивних компонентів у часі та за температурою, цифрові фільтри здатні задовольняти таким технічним вимогам за своїми параметрами, яких, у кращому випадку, було б надзвичайно важко або навіть неможливо досягти в аналоговому виконанні. Ключовою відмінністю між аналоговим та цифровим фільтрами є те, що замість розрахунку величин опорів, ємностей та індуктивностей для аналогового фільтру, розраховуються значення коефіцієнтів для цифрового фільтру. Іншими словами, в цифровому фільтрі числа замінюють фізичні опори та ємності аналогового фільтру.

Передавальна функція лінійної цифрової системи визначається виразом:

| Gz=Y(z)X(z), |  |
| --- | --- |

де X(z) та Y(z) – z-перетворення вхідної та вихідної послідовностей відповідно, які визначаються за допомогою виразів:

| Xz=n=-∞+∞xnzn; Yz=n=-∞+∞ynzn. |  |
| --- | --- |

Передавальна функція лінійної цифрової системи має вигляд:

| Gz=n=-∞+∞gnz-n. |  |
| --- | --- |

Цифрову лінійну систему можна реалізувати лише в тому випадку, якщо величина відгуку при n=n0 залежить тільки від відліків вхідної послідовності з номерами n<n0. Це означає, що імпульсна характеристика gn=0, якщо n<0, тобто відгук системи не може випереджати дію на неї. Необхідною і достатньою умовою стійкості системи є наступна вимога до імпульсної характеристики:

| n=-∞+∞gn<∞ . |  |
| --- | --- |

Нерівність задовольняється, якщо gn≠0 у випадку N1<n<N2.

Елементи цифрових кіл

| x(n) y(n) βi | + xk(n) x1(n) x2(n) y(n) | T y(n) x(n) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. Помножувач. | Рис. 2. Суматор. | Рис. 3. Елемент затримки. |

Інтегральні та диференційні аналогові ланцюги і еквівалентні їм цифрові системи

Вихідні сигнали цих аналогових ланцюгів визначаються відповідно за формулами:

Sвихit=1τSвхtdt           Sвихdt=τ∙dSвхtdt        де τ=RC.

| Sвх(t) Sвих(i)(t) R C Рис. 5. Інтегральний RC-ланцюг. | R C Sвх(t) Sвих(d)(t) Рис. 6. Диференційний RC-ланцюг. |
| --- | --- |

Як відомо, в реальності амплітудно-частотні характеристики диференційного та інтегрального RC-ланцюгів мають вигляд:
Kdiω=iωτ1+iωτ;      Kiiω=11+iωτ.

Таким чином передавальні функції диференційного та інтегрального ланцюгів будуть відповідно мати наступний вигляд
Kdp=pp+1/τ ;     Kip=1/τp+1/τ .

Для інтегрального ланцюга імпульсна характеристика має вигляд:

| git=1τe-t/τ , |  |
| --- | --- |

а для диференційного ланцюга, враховуючи, що Kdp=1-Kip, ми маємо:

| gdt=δt-1τe-t/τ , |  |
| --- | --- |

де δt – дельта функція.

Існує кілька методів проектування цифрових систем, еквівалентних аналоговим. Розглянемо два з них.

1-ий метод. Спочатку спроектуємо цифрові системи на основі еквівалентності імпульсних характеристик.

| Giz=Tn=0+∞ginTz-n=Tn=0+∞1τe-nT/τz-n=T/τ1-e-T/τz-1 ; |  |
| --- | --- |
| Gdz=Tn=0+∞gdnTz-n=Tn=0+∞1TδnTz-n-Tn=0+∞1τe-nTτz-n= =1-T/τ1-e-T/τz-1=1-T/τ-e-T/τz-11-e-T/τz-1 . |  |

Передавальні функції Gi(z) та Gd(z) дають можливість записати різницеві рівняння, які описують відповідні цифрові системи. Для інтегрального ланцюга різницеве рівняння матиме вигляд:

yin=Tτxn+e-T/τ yi(n-1)

α0i=T/τ; α1i=-e-T/τ; β1i=-e-T/τ.

Для диференційного ланцюга різницеве рівняння матиме вигляд:

| ydn=1-Tτxn-e-T/τx(n-1)+e-T/τ yd(n-1) α0d=1-T/τ; α1d=-e-T/τ; β1d=-e-T/τ. |  |
| --- | --- |

2-ий метод. Передавальні функції цифрових систем і відповідні їм різницеві рівняння можна отримати безпосередньо з передавальних функцій , використовуючи так зване білінійне наближення.

для інтегрального ланцюга:

| Gbiz=TT+2τ+TT+2τz-11+T-2τT+2τz-1 , |  |
| --- | --- |

для диференційного ланцюга:

| Gbdz=2τT+2τ-2τT+2τz-11+T-2τT+2τz-1 . |  |
| --- | --- |

Відповідні різницеві рівняння мають вигляд:

- інтегральна система:

| ybin=TT+2τ xn+TT+2τ xn-1-T-2τT+2τ ybi(n-1) |  |
| --- | --- |

α0bi=α1bi=TT+2τ ,  β1bi=T-2τT+2τ ;

- диференційна система:

| ybdn=2τT+2τ xn-2τT+2τ xn-1-T-2τT+2τ ybd(n-1) |  |
| --- | --- |

α0bi=2τT+2τ ,  α1bi=-2τT+2τ ,  β1bi=T-2τT+2τ ;

Одержані передавальні функції і відповідні різницеві рівняння дають можливість проектувати і порівнювати характеристики цифрових систем спроектованих різними методами.

Завдання

- Ознайомитись з принципом фільтрації сигналів і роботою цифрових фільтрів.

- За допомогою комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням ознайомитись з принципами побудови цифрових фільтрів другого порядку, заснованими на можливості варіації вагових коефіцієнтів різницевого рівняння.

- Експериментально визначити сімейство амплітудно-частотних характеристик цифрових фільтрів першого та другого порядків з різними значеннями вагових коефіцієнтів.

- З результатів п. 3 встановити ефективність керування АЧХ за допомогою вагових коефіцієнтів шляхом визначення залежності смуги пропускання фільтрів, як функції величини заданого коефіцієнту.

- Для цифрових фільтрів першого порядку порівняти їх АЧХ з АЧХ відповідних еквівалентних аналогових фільтрів (інтегральний та диференційний ланцюги).

- Для інтегрального та диференційного ланцюгів порівняти АЧХ цифрових фільтрів першого порядку, спроектованих різними методами.

Хід роботи

- Виміряємо та побудуємо залежності смуги пропускання рекурсивного фільтру від його вагових коефіцієнтів. За допомогою них оцінимо ефективність керування АЧХ різними ваговими коефіцієнтами.

а) Для дослідження оберемо рекурсивний фільтр Баттерворта І порядку:

Передавальна функція такого фільтру:

Gz=a0+a1z-11+b1z-1 .

Задамо відвовідні параметри фільтру:

fcut=100 Гц, fd=500 Гц

Частоту дискретизації обираємо знаючи, що АЧХ цифрового фільтру еквівалентне АЧХ аналогового фільтру лише до частоти Найквіста. В даному випадку частота Найквіста (fн=250Гц), що більше за частоту зрізу (fcut=100 Гц).

За допомогою відповідного програмного забезпечення отримуємо фільтр з такими коефіцієнтами:

a0=a1=0.420808, b0=1, b1=-0.15838

Проведемо побудову залежності смуги пропускання фільтру від значення відповідного коефіцієнту (кожен раз змінювався лише один коефіцієнт, всі інші лишались такими ж, як наведено вище)

| a1 | fcut, Гц |  | b1 | fcut, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 120 |  | 0.1 | 140.9 |
| 0.2 | 105.5 |  | 0.2 | 156.5 |
| 0.3 | 101.25 |  | 0.3 | 171.6 |
| 0.4 | 100.1 |  | 0.4 | 185.8 |
| 0.5 | 100.34 |  | 0.5 | 198.7 |
| 0.6 | 101.25 |  | 0.6 | 211.18 |
| 0.7 | 102.54 |  | 0.7 | 222.17 |
| 0.8 | 104 |  | 0.8 | 232.42 |
| 0.9 | 105.7 |  | 0.9 | 241.7 |
| 1 | 107.42 |  |  |  |

При дослідженні впливу зміни коефіцієнта a0  на АЧХ фільтру залежність мала такий же вигляд, як і для a1 , тому на графіку залежність fcut=Fa0 відсутня. При b1 = 1 фільтр – нестійкий.

б) Дослідимо рекурсивний фільтр Баттерворта ІІ порядку:

Передавальна функція такого фільтру:

Gz=a0+a1z-1+a2z-21+b1z-1+b2z-2 .

Задамо відвовідні параметри фільтру:

fcut=100 Гц, fd=500 Гц

Розраховані коефіцієнти:

a0=a2=0.206577, a1=0.413153, b0=1, b1=-0.36953, b2=0.195843

Проведемо побудову залежності смуги пропускання фільтру від значення відповідного коефіцієнту (кожен раз змінювався лише один коефіцієнт, всі інші лишались такими ж, як наведено вище)

Дані занесемо у таблицю:

| a1 | fcut, Гц |  | a2 | fcut, Гц |  | b1 | fcut, Гц |  | b2 | fcut, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 71 |  | 0 | 123.8 |  | 0 | 128.9 |  | 0 | 59.6 |
| 0.1 | 80 |  | 0.1 | 108 |  | 0.1 | 135.25 |  | 0.1 | 80.2 |
| 0.2 | 87.4 |  | 0.2 | 100.74 |  | 0.2 | 141.11 |  | 0.2 | 100.83 |
| 0.3 | 93.4 |  | 0.3 | 96.75 |  | 0.3 | 146.5 |  | 0.3 | 116.1 |
| 0.4 | 99.4 |  | 0.4 | 96 |  | 0.4 | 151 |  | 0.4 | 126.3 |
| 0.5 | 104 |  | 0.5 | 95.7 |  | 0.5 | 155.6 |  | 0.5 | 133 |
| 0.6 | 107.9 |  | 0.6 | 96.5 |  | 0.6 | 159.4 |  | 0.6 | 137.5 |
| 0.7 | 111.3 |  | 0.7 | 97.75 |  | 0.7 | 162.35 |  | 0.7 | 140.7 |
| 0.8 | 114.2 |  | 0.8 | 99 |  | 0.8 | 163.3 |  | 0.8 | 142.6 |
| 0.9 | 116.8 |  | 0.9 | 100.97 |  | 0.9 | 163.8 |  | 0.9 | 144 |
| 1 | 119 |  | 1 | 102.25 |  | 1 | 162.3 |  |  |  |

При дослідженні впливу зміни коефіцієнта a0  на АЧХ фільтру залежність мала такий же вигляд, як і для a2 , тому на графіку залежність fcut=Fa0 відсутня. При b2 = 1 фільтр – нестійкий.

Введемо таку величину як середня ефективність керування, тобто середня зміна смуги пропускання при змінні відповідного коефіцієнта на 0.1.

- Фільтр I порядку

Ефективність: ∆f = 3.03 Гц для коефіцієнта a1, ∆f = 12.6 Гц для b1.

- Фільтр II порядку

Ефективність: ∆f = 4.8 Гц для a1, ∆f = 3.465 Гц для a2, ∆f = 3.64 Гц для b1, ∆f = 9.38 Гц для b2.

Проаналізувавши отримані дані приходимо висновку, що керування АЧХ здійснюється найефективніше для фільтру І порядку коефіцієнтом b1, для ІІ порядку - b2.

Для фільтрів n–ого порядку керування найефективніше здійснюватиметься коефіцієнтом bn (тобто коефіцієнтом при zn у виразі для передаточної функції).

Така залежність пов’язана з тим фактом, що саме коефіцієнти b визначають зворотній зв’язок у фільтрі, і тому їхній вплив на АЧХ значно більший.

- Порівняємо АЧХ цифрових фільтрів І порядку, спроектованих різними методами з АЧХ відповідних еквівалентних аналогових фільтрів (інтегральний та диференційний ланцюгів).

Частота зрізу задається викладачем: fcut = 1 кГц.

а) Побудуємо АЧХ аналогових фільтрів

- Інтегральний ланцюг (фільтр нижніх частот)

Передавальна функція фільтру: Kf=11+ffcut2

- Диференційний ланцюг (фільтр верхніх частот)

Передавальна функція фільтру: Kf=ffcut1+ffcut2

б) Побудуємо АЧХ цифрових фільтрів розрахованих двома методами

Частота зрізу fcut=1кГц. АЧХ аналогових фільтрів досліджувалась у діапазоні [0, 10 kHz], тому для того, щоб мати змогу коректно порівняти АЧХ аналогових і цифрових фільтрів оберемо частоту дискретизації fd=20 кГц. Оскільки як зазначалось вище АЧХ цифрового фільтру еквівалентне АЧХ аналогового фільтру лише до частоти Найквіста.

- Метод еквівалентності імпульсних характеристик

- Інтегральний ланцюг

Передавальна функція має вигляд: Gz=Tτ1-(e-Tτ)z-1 = α01+β0z-1

α0=2πfcutfd = 0.314, β0=-e-2πfcutfd = -0.7304

За допомогою відповідного програмного забезпечення побудуємо передавальну функцію цифрового фільтра.

З АЧХ визначимо частоту зрізу fcut = 1007 Гц

Визначимо відносну похибку ε=|∆f|fcut(analog)=0.7%

- Диференційний ланцюг

Передавальна функція має вигляд: Gz=1-Tτ-(e-Tτ)z-11-(e-Tτ)z-1 = 1-α0+β0z-11+β0z-1

α0=0.314, β0= -0.7304

З АЧХ визначимо частоту зрізу fcut = 947 Гц

Визначимо відносну похибку ε=|∆f|fcut(analog)=5.3%

- Метод білінійного наближення

- Інтегральний ланцюг

Передавальна функція має вигляд Gz=TT + 2τ  + TT + 2τz-11 + T - 2τT + 2τz-1=αoi + αoiz-11 + βoiz-1

αoi=πfcutπfcut + fd=0.1357, βoi=πfcut-fdπfcut + fd= -0.72861

З АЧХ визначимо частоту зрізу fcut = 998 Гц

Визначимо відносну похибку ε=|∆f|fcut(analog)=0.2%

Зобразимо АЧХ за допомогою відповідного програмного забезпечення:

- Диференційний ланцюг

Передавальна функція має вигляд:

Gz=2τT + 2τ  - 2τT + 2τz-11 + T - 2τT + 2τz-1=αod - αodz-11 + βodz-1

αod= fdπfcut+fd=0.318471  , β0d= πfcut-fdπfcut+fd=-0. 72861

З АЧХ визначимо частоту зрізу fcut = 992 Гц

Визначимо відносну похибку ε=|∆f|fcut(analog)=0.8%

Отже, отримані АЧХ цифрових фільтрів за формою та частотою зрізу у межах похибки добре співпадають з аналоговими. Як виявилось ефективнішим способом розрахунку цифрових фільтрів у плані досягнення мінімуму похибки є метод білінійного наближення. Похибка частоти зрізу у даному методі виявилась менша у 3.5 разів (ФНЧ) та у  6.63 разів (ФВЧ) в порівнянні з методом еквівалентних імпульсних характеристик.

Доречно зазначити, що як і у першому методі, так і у другому методі похибка частоти зрізу виявилась більшою при розрахунку диференційного ланцюга (ФВЧ) відносно ФНЧ. Причиною того є те, що у передавальної функції ФВЧ у чисельнику завжди є коефіцієнт при z-1 на відміну від чисельника передавальної функції ФНЧ, де даний коефіцієнт рівний 0. Тому похибка при визначенні даного коефіцієнта суттєво впливає на вигляд передавальної функції.

Висновок:

В ході виконання даної лабораторної роботи було досліджено роботу та основні характеристики цифрових фільтрів I-го та II-го порядків.

Експериментально було знято залежність смуги пропускання цифрових фільтрів від значень відповідних вагових коефіцієнтів. Як виявилось смугою пропускання фільтру n – ого порядку можна ефективно керувати за рахунок зміни коефіцієнтів bn, що наявні тільки у рекурсивних фільтрів. Чим ближче коефіцієнт bn до одиниці тим ширша смуга пропускання.

У ході роботи було досліджено умову при якій фільтр є стійким. Для фільтра I – ого порядку це |b1| <1, для фільтра II – ого порядку це |b2|, тому можна зробити висновок, що для фільтра n - ого порядку це |bn|<1.

Для цифрових фільтрів першого порядку було порівняно їх АЧХ з АЧХ відповідних еквівалентних аналогових фільтрів. Використовуючи два різні методи проектування цифрових схем розрахували відповідні коефіцієнти цифрових фільтрів 1-го порядку та порівняли їхні АЧХ та частоти зрізу з аналоговими фільтрами.

Як виявилось ефективнішим у плані мінімізації похибки є метод білінійного наближення. Це пов’язано з тим, передавальна функція цифрової системи отримується безпосередньо з передавальної функції аналогової системи. На відміну від методу еквівалентності імпульсних характеристик, де спочатку дискретизується імпульсна характеристика, а потім з неї отримується передавальна функція.