Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт лабораторної роботи

з курсу «Комп’ютерний експеримент»

«Моделювання процесу іонної імплантації за допомогою табличного процесора Excel»

Виконав:

студент 3 курсу,

кафедра нанофізики та наноелектроніки,

Кухельного Кирила

Київ 2015

Мета:В лабораторній роботі ставиться мета змоделювати за допомогою табличного процесора Excel профілю розподілу по глибині зразка легуючої домішки, внесеної шляхом іонної імплантації.

Теоретичні відомості

Іонною імплантацією називають процес введення в мішень іонізованих атом з енергією, достатньою для проникнення в її приповерхневі області. Найбільш загальним використанням іонної імплантації є процес іонного легування кремнію при виготовленні приладів. Енергії легуючих іонів бору, фосфору чи миш’яку в діапазоні 2-500 кеВ достатньо для їх імплантації в приповерхневу область кремнієвої підкладки на глибину 10-1000 нм. Основною перевагою технології іонної імплантації є можливість точного керування кількістю введених атомів домішок. Необхідну концентрацію домішок в кремнії в діапазоні 1014-1021 см-3 отримують після відпалу мішені (нагріву до обраної температури в інтервалі 600-1000 °С). Крім того, можна керувати профілем розподілу введених іонів по глибині підкладки. З точки зору керування концентрацією легуючих домішок в діапазоні 1014-1018 см-3іонна імплантація має явну перевагу над методами хімічного осаду. Маски для іонної імплантації можуть бути виготовлені з будь-яких матеріалів, що використовуються у виробництві СБІС, таких, як фоторезист, окисли, нітриди, полікристалічний кремній тощо. Процес іонної імплантації, що проводиться у вакуумі, відноситься до категорії «чистих та сухих процесів».

Виконання роботи

Виконане завдання роботи додається окремо у Excel-файлі. У файлі обраховані величини, що були зазначені в методичних вказівках до роботи (R, Rp, ΔRp). В цій роботі було вибрано в якості іонів легування Бор (Z = 5, M = 10,8, b ≈ 0.2), енергія легування E = 100 кеВ.

Доза іонів була вибрана 1017 см-3. Важливо, відразу зазначити, що на графіку по осі концентрація відкладена в м-3. Глибина змінювалася від 0 (поверхня) до 770 нм з кроком (крім перших двох точок) 0.9 нм. Такий крок і глибина були обрані для того, щоб досить точно побудувати графік і побачити профіль.

| Енергія іона (кеВ): |  |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Траекторний пробіг іона, R: |  |  | 1,5235E-06 |  |
| Проекція траекторного пробігу, Rp: |  |  | 1,00328E-06 |  |
| Дисперсія проекції траекторного пробігу, ΔRp: |  |  | 2,99772E-07 |  |
|  |  | Nmax: | 1,33082E+23 |  |

Висновки

Побудований графік у доданому файлі показує, що дійсно за допомогою іонної імплантації можна отримати максимум концентрації на певній глибині. В даному випадку проаналізовано, що при 100 кеВ іони фосфору можна ввести на глибину порядку 255 нм. Для того, щоб збільшити глибину, треба збільшити енергію іонної гармати, проте  варто пам’ятати, що при дуже великих енергіях можна пошкодити зразок так, що зруйнується монокристалічність ґратки; і навпаки, щоб зменшити глибину злягання, варто зменшити енергію. Також з графіку можна сказати, що бажано було загострити пік кривої. Для цього треба зменшити дисперсію проекції траєкторії пробігу. Це можна зробити або взявши набагато легший атом (бор, наприклад), або набагато важчий, ніж кремній. Також варто зазначити, що чим менша енергія, тим гострішим буде пік кривої.

Контрольні запитання

- Іонною імплантацією називають процес введення в мішень іонізованих атом з енергією, достатньою для проникнення в її приповерхневі області. Найбільш загальним використанням іонної імплантації є процес іонного легування кремнію при виготовленні приладів. Його використовують задля того, щоб зробити легування на певній глибині: це часто необхідно задля виготовлення ізоляції (кишені) якогось елементу, наприклад.

- Це визначається тим, що іони під час імплантації стикаються з іонами ґратки та електронами, втрачаючи при цьому енергію.

- Іони, маючи певну енергію, пролітають на певну глибину майже не розсіюючись, тому що їх енергія значно більша за енергію електронів та атомів, з якими вони зіштовхуються, що дозволяє їм рухатись далі, не зупиняючись. Проте пройшовши вже певну відстань і відповідно втративши частину енергії, енергія іонів стає співрозмірною з енергією електронів та атомів мішені, тому іони максимально розсіюються в цій області.

- Кожен іон, введений у мішень, проходить якийсь випадковий шлях, тому що невідомо з якими атомами та електронами він стикнеться, а оскільки іонів, якими ми легуємо кремній багато, то це позбавляє нас можливості, використовуючи квантову чи класичну механіку, отримати модель іонної імплантації. Тому таке припущення є принциповим.

- Формула Резерфорда була отримана в наближені, що маса альфа-частинки набагато менше маси ядра, а оскільки у випадку легування кремнію таке припущення несправедливе (маса фосфору і кремнію, наприклад, майже однакові), то не можна.

- Є непружні зіткнення з електронами (електронне гальмування) і пружні з ядрами (ядерне гальмування). При малих енергіях іонів втрати на зіткненнях з ядром є домінуючими, на великих енергіях домінуючим є електронне гальмування.

- Так, залежить. Якщо речовина має великий розмір ядра, тоді кулонівська взаємодія ядра та іона посилюється і розсіяння на ядрі сильніше, ніж при малому протонному числу. Також чим більший атом, тим більше електронів він містить. Тобто посилюється і електронне гальмування.

- Енергією, протонним число іона та зразка, та масами атомів іонів та зразка.