Лабораторна робота №1

Виконали студенти IV курсу

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Визначення основних характеристик лазерного випромінювання

Мета: обраховувати та практично оцінити основні характеристики лазерного випромінювання: розподіл інтенсивності в поперечному перерізі, розбіжність променя, потужність, довжину когерентності, довжину хвилі та поляризацію випромінювання.

Теоретичні відомості:

- Ширина спектра випромінювання газового лазера та модовий склад

Основний механізм уширення спектра газових лазерів - ефект Доплера. Зазвичай спектр складається з декількох еквідистантних ліній, відповідних різним поздовжнім модам резонатора . Випромінювання, що розповсюджується під невеликим кутом до осі резонатора, також може зазнати достатнє число проходів, щоб помітно підсилитися, і буде присутнім у вихідному випромінюванні. Таке випромінювання утворює так звані поперечні моди резонатора. Для деякої поперечної моди ТЕМmpq, що розповсюджується під кутом  до осі резонатора, можна отримати оцінку за частотою

- Когерентність лазерного випромінювання

Якщо лазер генерує m поздовжніх мод, повна ширина спектра випромінювання дорівнює відстані між крайніми модами , а час, протягом якого когерентність зберігається, дорівнює , а, отже, довжина когерентності - . Для того ж таки типового гелій-неонового лазера з довжиною резонатора 1.5 м ця величина складає 15-20 см. Таким чином для звичайних газових лазерів довжина когерентності визначається довжиною резонатора – чим лазер коротший, тим довжина когерентності менша.

- Гаусові пучки. Визначення геометричних характеристик лазерного випромінювання

Термін «гаусовий пучок» використовується для опису пучка когерентного випромінювання з дифракційною розбіжністю, енергія якого залишається сконцентрованою у приосевій ділянці та швидко зменшується на периферії відповідно до функції Гауса. Поблизу оптичної осі розподіл амплітуди А(r,z) «фундаментальної гаусової моди» задається виразом:

- Поляризація лазерного випромінювання

Специфіка процесу генерації випромінювання в лазерах зумовлює те, що воно завжди повинно мати 100%-ну елементарну (лінійну або циркулярну) поляризацію. В серійних лазерах генерується переважно лише лінійно поляризоване випромінювання, причому майже завжди площина поляризації визначається або поляризацією спонтанного випромінювання активного середовища або брюстерівскими поверхнями.

- Оцінка довжини хвилі лазерного випромінювання

Для оцінки довжини хвилі лазера можна скористатись схемою Юнга, який в 1802 р. проводив досліди зі спостереження двопроменевої інтерференції світла від точкового джерела. Шириною інтерференційної смуги (періодом інтерференційної картини) називають відстань між сусідніми максимумами або мінімумами. У даній лабораторній роботі період картини визначається за відстанню між мінімумами, оскільки їх положення фіксуються точніше.  Звідси для ширини слуги отримуємо

Хід роботи:

- Для резонатора з параметрами L=40см, r1=80 см, r2 = ∞ , n=1 знайдемо матрицю перетворення променів M

M=1ln01·10-2nr11·1ln01·10-2nr21=00.4-2.50

- Стійкість резонатора: A+D2=0<1.

Резонатор з даними параметрами  - стійкий.

- Ширина пучка у перетяжці ω0

= -0.63·10-6-2.5·π=0.2832 мм

- Положення перетяжки zω0, відраховуючи ліворуч від опорної площини

zω0=A-D2C=0

- Конфокальний параметр z0

z0= πω02λ= 3.14·(0.2832)20.63=0.4 м

- Кривизна фронту R та радіус пучка ω на вихідному дзеркалі резонатора

ω0=ω0·1+0z02=ω0=0.2832 мм

Rl=0·1+z002=0+∞=∞

- Оцінимо дифракційну розбіжність лазерного випромінювання для заданої довжини хвилі (λ = 0.63 мкм) та початкового діаметра пучка (d = 0.57 мм)

θ=0.61λd=0.043°

Відстань до дальної зони: d2λ=0.51м

- Дослідимо розподіл інтенсивності лазерного пучка в перерізі в дальній зоні

| z | U,mV | z | U,mV |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 13 | 190 |
| 1 | 2 | 14 | 180 |
| 2 | 4 | 15 | 148 |
| 3 | 5 | 16 | 108 |
| 4 | 8 | 17 | 80 |
| 5 | 11 | 18 | 50 |
| 6 | 20 | 19 | 34 |
| 7 | 38 | 20 | 22 |
| 8 | 70 | 21 | 16 |
| 9 | 104 | 22 | 10 |
| 10 | 116 | 23 | 6 |
| 11 | 152 | 24 | 3 |
| 12 | 180 | 25 | 1.5 |

Як бачимо, експериментальна залежність дуже добре апроксимується гаусовою функцією, тому можна зробити висновок, що конфігурація пучка є близькою до «гаусового»

- Визначимо поляризацію лазерного випромінювання

| α° | U,mV | α° | U,mV |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 41 | 185 | 55 |
| 20 | 19.5 | 200 | 22 |
| 35 | 5 | 215 | 3 |
| 50 | 0 | 230 | 0 |
| 65 | 6 | 245 | 3.5 |
| 80 | 20.5 | 260 | 22 |
| 95 | 42 | 275 | 42 |
| 110 | 60 | 290 | 66 |
| 125 | 84 | 305 | 83 |
| 140 | 94 | 320 | 94 |
| 155 | 88 | 335 | 80 |
| 170 | 74 | 350 | 59 |

З експериментальної залежності, що побудована у полярній системі координат (де θ = α + 40°) бачимо, що при положеннях поляризатора θ = 90°, 270° на виході спостерігається  нуль інтенсивності. При значеннях кута повороту поляризатора θ = 180°, 0° спостерігається максимум інтенсивності. Тобто випромінювання лазера має лінійну поляризацію.

- Визначимо розбіжність лазерного пучка

θ=arctg∆d2∆L≈∆d2∆L, де ∆d – різниця діаметрів пучка, ∆L – відстань між поперечними перерізами, L – відстань між n – им і першим перерізом

| L, мм | d, мм |
| --- | --- |
| 600 | 1.2603 |
| 450 | 1.1507 |
| 300 | 1.0959 |
| 150 | 0.9863 |
| 0 | 0.8767 |

За МНК маємо: d=2θ·L, звідки θ=(0.0178 ±0.001)°

Як бачимо, отримане значення відрізняється на 58.6% від теоретичного θ=0.043°.

- Оцінимо довжину хвилі лазерного випромінювання

Ширина інтерференційної смуги: ∆x=λLd , L – відстань від джерела до площини спостереження, d – відстань між джерелами (d=1мм)

| L,мм | ∆x, мм |
| --- | --- |
| 790 | 1.0959 |
| 690 | 0.9863 |
| 590 | 0.8219 |
| 490 | 0.7123 |
| 390 | 0.5479 |
| 290 | 0.4384 |
| 190 | 0.2740 |
| 90 | 0.1096 |

За МНК: ∆x=λdL, звідки λ=(1.4 ±0.03) мкм

Висновок

У даній лабораторній роботі було проведено визначення основних характеристик лазерного випромінювання, а саме розподіл інтенсивності випромінювання у поперечному перерізі, поляризацію, розбіжність та довжину хвилі лазерного випромінювання.

З отриманих результатів конфігурацію лазерного пучка можна вважати «гаусівською», поляризацію випромінювання - лінійною.

При визначенні розбіжності лазерного промення отримано значення θ=0.0178 °, що суттєво відрізняється від теоретичного θ=0.043°.

В ході роботи отримано значення довжини хвилі випромінювання λ=1.4 мкм , що відрізняється від теоретичного λ=0.63 мкм. Похибка може бути викликана недоліками схеми експериментальної установки.