Лабораторна робота №1

Виконали студенти IV курсу

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Спектр випромінювання He – Ne лазера

Мета: Дослідити спектр випромінювання He – Ne лазера

Теоретичні відомості:

Лазер – це генератор електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, принцип дії якого заснований на використанні вимушених переходів між енергетичними рівнями. Конструктивно лазер складається з трьох основних частин: активного середовища, системи накачування та резонатора.

У Не – Nе лазерах активним середовищем є суміш Не і Nе. При цьому гелій використовується як буферний газ, наявність якого істотно спрощує створення інверсії населеностей у неоні, а також стабілізує розряд.

Важлива роль належить оптичному резонатору, що формує частотний спектр і діаграму спрямованості лазерного випромінювання. Висока спрямованість лазерного випромінювання обумовлена тим, що найбільшу кількість проходів в активному середовищі, а отже, й максимальне підсилення, мають моди, що поширюються вздовж оптичної осі. Лазерне випромінювання характеризується високим ступенем монохроматичності.

Завдання:

- Настроїти лазерну установку зі скануючим інтерферометром і визначити кількість генерованих мод досліджуваного лазера. Оцінити частотну смугу генерації газового лазера.

- Методом оптичного гетеродинування дослідити залежність частотної відстані між повздовжніми модами від відстані між дзеркалами резонатора лазера. За експериментальними даними оцінити значення швидкості світла.

Хід роботи:

- Кількість генерованих мод: 8.

Частотна смуга генерації: ∆ν = 116.68·8 = 933.44 MHz

- Зобразимо залежність частотної відстані між повздовжніми модами від відстані між дзеркалами резонатора:

| ∆ν, MHz | L, м | 1/∆ν |
| --- | --- | --- |
| 138.41 | 0.48 | 0.007225 |
| 132.28 | 0.53 | 0.007560 |
| 126.63 | 0.58 | 0.007897 |
| 121.44 | 0.63 | 0.008235 |
| 116.84 | 0.68 | 0.008559 |
| 112.45 | 0.73 | 0.008893 |
| 108.29 | 0.78 | 0.009234 |
| 104.41 | 0.83 | 0.009578 |
| 101.05 | 0.88 | 0.009896 |

Міжмодова відстань: ∆ν=c2(L+b) (1) , де L – вимірювальна довжина, b –невідома відстань від дзеркала до початку відліку.

З формули (1) маємо: L= c2∆ν-b. Побудуємо залежність L=f(1∆ν) з якої за МНК знайдемо коефіцієнт нахилу прямої.

y=kx+b

k=149.45952

b=-0.59997

Sk=0.33106

Sb=0.00285

Тоді c=2·k=298.92·106 мс

Абсолютна похибка вимірювань: ∆с=2·2.3∙0.33106=1.52∙106мс

Остаточно швидкість світла:  c=(298.92 ± 1.52)·106 мс

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено дослідження спектрального складу випромінювання He – Ne лазера. За допомогою скануючого інтерферометра було знайдено кількість генерованих мод та зону генерації, що рівні 8 та 933.44 MHz відповідно.

Методом оптичного гетеродинування досліджено залежність міжмодової відстані від довжини резонатора. З отриманих результатів отримано значення швидкості світла:

c=(298.92 ± 1.52)·106 мс , що в межах похибки збігається з теоретично відомим значенням c=299 792 458 мс.