Лабораторна робота №2

Виконали студенти IV курсу

Леник Богдан, Форостянко Олександр

Тема: Формування оптичної несучої в оптичних хвилеводних структурах

Мета: вивчити фізичні принципи формування оптичних мод у довільних діелектричних хвилеводах: оптичних волокнах, інтегрально - оптичних планарних та канальних структурах.

Теоретичні відомості:

Дисперсійне рівняння: 2knfhsinθm – φсТE – φsТЕ  = 2mπ. У дисперсійному рівнянні для кута θ введено індекс m, щоб акцентувати увагу на те, що тільки при певних дискретних значеннях цього кута збуджується хвилеводна мода з індексом m. Таким чином, можна записати умову утворення самоузгодженого поля для ТЕm– хвилеводних мод:

Це дисперсійне рівняння встановлює залежність між параметрами хвилеводу h, nf, nс, ns та довжиною оптичної хвилі (k = 2π/λ), або її частотою. Очевидно, що стала розповсюдження хвилеводної моди β=kNm=knfcosθ змінюється в межах: kns< β <knf.

Аналогічно, для випадку збудження ТМm–мод отримаємо дисперсійне рівняння:

Для збудження всього спектру оптичних мод планарного хвилеводу  необхідно зформувати ззовні останнього таке оптичне випромінювання, в якому в напрямку розповсюдження хвилеводної моди (вісь z) існує випромінювання з хвилевим вектором, що змінюється в діапазоні зміни сталої розповсюдження хвилеводних мод.

У хвилеводному шарі nf у поперечному напрямку встановлюється стояча хвиля, характерна для цієї моди, а в покрівельному шарі nc та в підкладинці ns – згасаюче, реактивне оптичне поле , глибина занурення якого визначається відомим виразом

При виконанні умови синхронізму між сталою розповсюдження m–ої хвилеводної моди і z–ою компонентою хвилевого вектора в призмі це випромінююче поле становиться джерелом збудження цієї моди.

В умові синхронізму необхідно тепер виразити ефективний показник заломлення Nm через відомі параметри призми повного внутрішнього відбиття (nр, кут ε) та єдиний параметр, що вимірюється експериментально – кут падіння світла на грань призми (αm):

Шуканий кут αm, який визначає збудження m–тої моди, обчислюється наступним чином: α m =  (Гm – Г), де Гm – відлік ноніусу гоніометра при збудженні m–тої моди, знак "+" чи "–" в залежить від того, як збільшується відлік кута α – за годинниковою стрілкою чи проти.

Хід роботи:

- Знімаємо спектр ТЕm хвилеводних мод, що збуджуються в планарному хвилеводі на основі плівки ітрієвого ферит-гранату.

Відлік ноніусу гоніометра при збудженні m–тої моди: Гm = 167.36°

| m - мода | Гm, ° | Nm | Vph·108 мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 173.53 | 2.201 | 1.3630 |
| 1 | 173.12 | 2.196 | 1.3661 |
| 2 | 172.65 | 2.195 | 1.3667 |
| 3 | 171.98 | 2.191 | 1.3692 |
| 4 | 171.13 | 2.18 | 1.3761 |
| 5 | 170.1 | 2.172 | 1.3812 |
| 6 | 169.33 | 2.163 | 1.3870 |
| 7 | 167.83 | 2.158 | 1.3902 |
| 8 | 166.42 | 2.144 | 1.3993 |

- Показник заломлення плівки: n=2.201

- Товщина плівки: h=9.37 мкм

- Знімаємо спектр ТМm хвилеводних мод, що збуджуються в планарному хвилеводі на основі плівки ітрієвого ферит-гранату.

| m - мода | Гm, ° | Nm | Vph·108 мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 173.17 | 2.196 | 1.3661 |
| 1 | 172.62 | 2.194 | 1.3674 |
| 2 | 172.02 | 2.187 | 1.3717 |
| 3 | 171.12 | 2.18 | 1.3761 |
| 4 | 170.15 | 2.173 | 1.3806 |
| 5 | 168.85 | 2.166 | 1.3850 |
| 6 | 167.6 | 2.148 | 1.3966 |
| 7 | 166.15 | 2.14 | 1.4019 |

- Показник заломлення плівки: n=2.195

- Товщина плівки: h=11.48 мкм

Висновок:

У даній лабораторній роботі було досліджено фізичні принципи формування оптичної несучої в оптичних хвилеводних структурах на прикладі плівки ЗІГ.

Знято спектр ТЕ та ТМ мод. З отриманих результатів бачимо, що при зростанні номера моди ефективний показник заломлення зменшується, відповідно складова фазової швидкості вздовж хвилеводу збільшується. Цей відповідає теоретично знайденому з дисперсійного рівняння.

Також було отримано значення фізичного показника заломлення n=2.2	та                 товщини плівки, що становить у першому досліді  h=9.37 мкм та h=11.48 мкм у другому, хоча теоретично мала б вийти близька за значенням величина у двох дослідах.