Лабораторна робота №2

Виконав: Леник Богдан

Визначення максимальної енергії β – частинок у спектрі.

Теоретичні відомості:

Бета-розпад — це самовільний процес, в якому нестабільне ядро  перетворюється на ядро-ізобар  або .

Розрізнять три види β - розпаду:

а) електронний β– - розпад, в якому ядро випускає електрон, а тому зарядове число Z збільшується на одиницю:

б) позитронний β+ - розпад, в якому ядро випускає позитрон та з цієї причини його зарядове число Z зменшується на одиницю:

в) електронне захоплення (е - захоплення), в якому ядро поглинає один з електронів електронної оболонки, а тому зарядове число зменшується на одиницю:

Радіоактивні атоми одного і того ж сорту випромінюють електрони різноманітних енергій, починаючи від нуля до деякого граничного значення, яке називається верхньою границею β - спектру.

У випадку простого β - спектру максимальну енергію зручно визначати по товщині шару половинного поглинання β-частинок в речовині. Для цього треба виміряти швидкість рахунку частинок, які випромінюються бета - активним джерелом, в залежності від товщини поглинача. Як поглинач для β - частинок зазвичай використовують алюмінієву фольгу.

Поправку на поглинання бета-частинок на шляху джерело — лічильник обчислюють за формулою:

, де Δ — товщина шару половинного поглинання (мг/см2)

Товщина шару половинного поглинання залежить від максимальної енергії Emax бета - спектру. Її можна обчислити з наступних емпіричних співвідношень:

при 0,15 МеВ < Emax < 0,7 МеВ	 	Δ (мг/см2) = 55 · (Emax)1,66

при 0,7 МеВ < Emax < 2,5 МеВ		Δ (мг/см2) = 53 · (Emax)1,47

Тут ρd — масова товщина речовини на шляху від препарату до робочого об’єму лічильнику:

ρd = (ρd)пов + (ρd)в + (ρd)погл ,

де (ρd)пов — масова товщина шару повітря між джерелом та лічильником, а (ρd)в — масова товщина вікна лічильника, (ρd)погл — масова товщина поглиначу.

Хід роботи:

- Таймер встановлено в положення 30 с.

- Проведемо вимірювання кількості β - частинок для різної товщини поглинача (алюмінієвої фольги).

|  |  |  |  | N,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, sm | 0 | 0.00225 | 0.00365 | 0.0084 | 0.016 | 0.01965 | 0.02805 |
| 1 | 41 | 36 | 25 | 35 | 14 | 21 | 11 |
| 2 | 45 | 29 | 26 | 36 | 21 | 17 | 8 |
| 3 | 40 | 41 | 23 | 40 | 24 | 16 | 17 |
| 4 | 48 | 48 | 28 | 27 | 23 | 14 | 21 |
| 5 | 37 | 41 | 25 | 37 | 15 | 15 | 9 |
| 6 | 38 | 45 | 30 | 30 | 31 | 18 | 8 |
| 7 | 33 | 35 | 31 | 23 | 16 | 17 | 10 |
| 8 | 34 | 40 | 29 | 27 | 13 | 13 | 16 |
| 9 | 36 | 33 | 32 | 27 | 26 | 16 | 15 |
| 10 | 39 | 40 | 28 | 35 | 26 | 20 | 8 |
| Average | 39.1 | 38.8 | 27.7 | 31.7 | 20.9 | 16.7 | 12.3 |
| Error | 3.40 | 4.11 | 2.11 | 4.07 | 4.45 | 1.82 | 3.36 |
| Rel. error | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.27 |

Середнє значення обчислювалося за формулою:

Середня квадратична похибка:

Відносна похибка вимірювань:

, де  - коефіцієнт Стюдента, у даному випадку C0.95,10 = 2.3.

- Побудуємо напівлогарифмічний графік залежності масової товщини поглинача від швидкості рахунку β - частинок: pd = f[Ln(I))]

Масова товщина речовини на шляху від препарату до робочого об’єму лічильнику: ρd = (ρd)пов + (ρd)в + (ρd)погл = 4.862 + 2700·h [мг/см2]

| Ln(I) | I = N/t | N | pd, мг/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.265 | 1.303 | 39.1 | 4.87 |
| 0.257 | 1.293 | 38.8 | 10.945 |
| -0.080 | 0.923 | 27.7 | 14.725 |
| 0.055 | 1.057 | 31.7 | 27.55 |
| -0.361 | 0.697 | 20.9 | 48.07 |
| -0.586 | 0.557 | 16.7 | 57.925 |
| -0.892 | 0.410 | 12.3 | 80.605 |

Кутовий коефіцієнт, який визначається МНК, дозволяє наступним чином визначити товщину шару половинного поглинання:

А = -62 [мг/см2]

Похибка: S(A) = 6.84 [мг/см2]

Звідси товщина шару половинного поглинання:

∆= -ln2· А= 43 [мг/см2]

Похибка: S(∆) = 4.7 [мг/см2]

Абсолютна похибка: δ∆ = 11.3 [мг/см2]

Остаточно:

∆ = (43 ± 11.3) [мг/см2]

Згідно таблиці максимальна енергія β – спектра:

Eβmax = (0.8875 ± 0.15) МеВ

Перевіримо отримане значення Eβmax  за формулою:

Δ [мг/см2] = 53 · (Emax)1,47 = 44.47 [мг/см2]

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено визначення максимальної енергії бета – частинок у спектрі. Знаючи масову товщину поглинача та кількість зареєстрованих частинок, було побудовано напівлогарифмічну залежність з якої товщина шару половинного поглинання ∆ = (43 ± 11.3) [мг/см2].

Звідси Eβmax = (0.8875 ± 0.15) МеВ. Отримане значення енергії лежить в межах допустимих середніх значень максимальної енергії бета – частинок, тобто лежить в межах 0.011 МеВ – 12 МеВ.

Відносна похибка вимірів складає δ = 17%.