Основная цель измерений - количественная оценка значения физической величины в принятых для нее единицах. Сигнал измерительной информации- сигнал, функционально связанный с измеряемой физической величиной и несущий информацию о ее значении.

Детермированые сигналы. К ним относятся сигналы, описываемые математическими соотношениями, т.е. сигналы, мгновенные значения которых в любой момент времени известны. Эти сигналы могут быть непрерывными по значению и дискретными. Детермированые сигналы, изменяющиеся во времени непрерывно, могут быть периодическими или непериодическими. Периодические сигналы делятся на синусоидальные (гармонические) и несинусоидальные (полигармонические).  К непериодическим сигналам относятся почти периодические и переходные.

Постоянная составляющая сигнала- среднее значение сигнала за период Т.

Переменная составляющая сигнала за период- разность между мгновенным значением сигнала и его постоянной составляющей:

Средневыпрямленым значение сигнала за период является среднее значение модуля сигала за период является значение модуля сигнала

Среднеквадратическое значение сигнала за период (время измерения)

Случайные сигналы. К случайным относятся сигналы, мгновенные значения которых принимают одно из множества возможных значений. Функция времени, описывающая случайный сигнал,  называется выборочной функцией(или при конечном интервале- реализацией функции). Множество реализаций составляют ансамбль, который формирует случайный сигнал.

Середнє значення та кореляційна функція

Стационарным назыается сигнал, вероятные характеристики которого не зависят  от времени, и нестационарным, если зависят от времени.

Усереднення по реалізації і автокореляційна функція

Случайний сигнал называется эргодическим, если он стационарен ивероятносные характеристики не зависят от номера реализации.

Класификация измирений

Прямые измерения- измирения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных даных.

Косвенные измерения – измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым имерениям.

Совокупные измерения-  производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместные измерения-  производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними.

Наблюдение при измерении- эксперементальная операция, выполняемая в процесе измерений, в результате которой получают одно значение из групы значений величин, подлежащих совместной обработке для получения результатов измерений.

Результат наблюдения- результат величины, получаемой при отдельном измерении.

Контроль-  это процеура установления соответствия между состояниями, свойствами обьекта контроля и заранее заданой нормой- восприятием контролируемых величин,  составление их с уставками и формироваэто процеура установления соответствия между состояниями, свойствами обьекта контроля и заранее заданой нормой- восприятием контролируемых величин,  составление их с уставками и формироваия суждения, вывода. Нормой называеться допустимая область в пространстве состояний обьекта. Контролю подвергаеться состояние обьекта. Результатом контроля является качественная характеристика- заключение, вывод о нахождении обьекта контроля в норме или в не нормы. Основной характеристикой совершенства процедуры контроля являеться достоверность контроля, которая выражаеться вероятносью правильности заключения контрольного устройства.